（内封）

崇左市襄蓝环保科技有限公司

崇左市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目

环境影响报告书

（报批稿）

建设单位：崇左市襄蓝环保科技有限公司

编制单位：广西博环环境咨询服务有限公司

编制时间：二〇二〇年八月

评审意见及修改说明

| 序号 | 评审意见 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ①补充说明项目是否属于崇左市环卫规划中的定点餐饮垃圾收集处置企业及其收集范围；②复核餐饮垃圾成分及收集能力、处置规模；③核实所收储的餐饮垃圾预处理工艺及相应的废水、废渣、废油处置流程、数量及处置去向；④核实完善类比项目工艺及数据的可比性说明；⑤补充完善废水、废油、恶臭处置环保设施设计工艺及参数；⑥补充完善工艺流程、产污环节及污染源强。 | ①已补充（P3，附件9）； ②已复核修改（P35-36）； ③已核实修改（P37-47）； ④已核实补充（P50-51）； ⑤已补充（P37-47、P164-169）； ⑥已补充（P37-63）。 |
| 2 | ①核实与水源、村屯等环境敏感区域及高速公路、铁路等主要交通设施的距离；②补充完善临近饮用水源保护区及饮用取水点的分布及保护要求调查；③核实用地性质及环境管理要求；④核实与规划的相符性；⑤核实施工期工艺流程、污染分析及环境责任主体，补充完善施工期扬尘、噪声防护措施（现场有移动制砂设备生产机制砂）。 | ①已核实修改（P28-30）； ②已补充完善（P80-82）； ③已核实修改（P13、附件2）； ④已补充（P3、附件2、附件9）； ⑤已完善施工期相应环保措施内容。（经核实，地块尚未正式移交给建设单位，现场制砂设备不属于建设单位的。建设单位已将情况汇报给相关部门处理）。 |
| 3 | ①核实项目是否属于环境和公共设施管理业，核实土壤评价等级判定依据；②核实完善土壤环境现状调查内容（按导则、规划环评）；③核实项目各类不可利用废渣及危险废物处置方式及最终去向环境合理性、可行性说明（含产品依托去向及暂存说明）。 | ①已核实修改（P22、附件9）； ②已核实完善（P104-108）； ③已核实补充（P61-63，P145-P146，P171）。 |
| 4 | ①核实对居住区、办公区、高速公路、铁路的恶臭影响程度分析（结合最近村屯如叫东屯补充监测数据）；②补充完善除臭措施经济技术可行分析说明；③核实排气筒设置高度、位置环境可行性分析，完善总平布置环境合理性分析。 | ①已核实并补充监测（P128-130，补充监测见附件6-3）； ②已补充（P164-167）； ③已补充（P37，P127）。 |
| 5 | ①核实环境风险受体及影响途径调查分析，完善生物安全保障措施；②补充完善环境风险防控措施（水体、居民点、应急池、三级防控、防护距离确定）。 | ①已核实完善（P148，P156-158）； ②已补充（P160）； |
| 6 | ①补充完善客兰河水环境功能调查（下游有没有取水或饮用）；②核实水平衡及水污染治理措施；③明确地下水保护目标，完善分区防渗措施、监控井设置及图件（数据可利用园区地下水专项调查结果）。 | ①已核实完善，下游无取水或饮用（P28-29，P80-82）； ②已核实完善（P47，P57-60）； ③已完善相应内容及图件（P21，P73-74，P170-171，附图6）。 |
| 7 | ①核实执行的声环境质量标准，完善声环境现状评价调查（交通噪声、一类用地3类？敏感点、规划环评）；②核实声环境评价等级判定依据，细化厂界噪声达标措施（设备噪声防治设计）。 | ①已核实修改（P13，P22，P103-104，附图14）； ②已核实修改（P13，P22，附图14）。 |
| 8 | ①参照《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》，完善环保设施规范化建设要求、环境监测方案及环境管理要求；②补充完善污染物产生排放核算清单（满足排污许可制度衔接要求）； | ①已补充完善（P182，P185）； ②已补充完善（P180-181）。 |
| 9 | 按专家提出的其他意见修改。 | 见正文划线部分。 |

目  录

概  述	1

一、项目特点	2

二、环境影响评价工作过程	2

三、分析判定相关情况	2

四、关注的主要环境问题及环境影响	5

五、环境影响报告书主要结论	5

1总则	6

1.1编制依据	6

1.2评价因子与评价标准	10

1.3评价工作等级、评价范围	17

1.4相关政策与规范分析	23

1.5主要环境保护目标	27

1.6评价工作程序	30

2建设项目工程分析	31

2.1项目概况	31

2.2影响因素分析	37

2.3污染源分析及防治措施	48

3环境现状调查与评价	64

3.1自然环境现状调查与评价	64

3.2环境敏感区调查	77

3.3崇左工业区新区概况	82

3.4区域污染源调查	85

3.5环境质量现状调查与评价	88

4环境影响预测与评价	109

4.1施工期环境影响预测与评价	109

4.2运营期大气环境影响预测与评价	112

4.3运营期地表水环境影响分析	131

4.4运营期地下水环境影响分析	134

4.5运营期声环境影响分析	142

4.6运营期固废影响分析	145

5环境风险	148

5.1风险调查	148

5.2环境风险潜势初判	150

5.3风险识别	151

5.4环境风险分析	155

5.5环境风险防范措施和应急要求	158

5.6小结	161

6环境保护措施及可行性论证	163

6.1施工期环境保护措施及其可行性论证	163

6.2运营期环境保护措施及其可行性	164

6.3工程环保投资	172

7环境影响经济损益分析	173

7.1经济效益分析	173

7.2社会效益分析	173

7.3环境效益分析	173

7.4小结	175

8环境管理与监测计划	176

8.1环境管理	176

8.2环境管理与监督机构	176

8.3环境监测计划	182

8.4排污口规范化	183

8.5排污许可要求	183

8.6环保验收要求	184

9环境影响评价结论	186

9.1项目概况	186

9.2环境质量状况调查	186

9.3污染源排放情况	188

9.4主要环境影响	190

9.5环境风险评价	193

9.6环境保护措施	193

9.7公众参与情况	195

9.8环境影响经济损益分析	196

9.9环境管理与监测计划	196

9.10综合结论与建议	196

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目总平面布置图

附图3  环境现状监测布点图

附图4  项目在崇左工业区新区发展规划修编（2017-2035）土地利用规划图中的位置

附图5  项目在崇左工业区新区发展规划修编（2017-2035）污水工程规划图中的位置

附图6  区域水文地质图

附图7  项目与濑湍镇、渠旧镇饮用水水源保护区的关系图

附图8  区域污染源分布图

附图9  周边环境敏感点分布图

附图10 厂区地下水分区防渗图

附图11 本项目与广西崇左白头叶猴自然保护区的位置关系图

附图12 本项目与广西花山风景名胜区的位置关系图

附图13 本项目与左江花山岩画文化景观风景区位置关系图

附图14 本项目在崇左工业区新区发展规划修编-环境保护规划图中的位置

附图15 厂区雨水、污水走向图

附件：

附件1  环评委托书

附件2  关于崇左市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目用地规划的说明

附件3  入园协议

附件4  项目备案证明

附件5  污水接纳证明

附件6  环境现状监测报告

附件7  崇左市环境保护局关于印发崇左工业区新区发展规划修编（2017-2035）环境影响报告书审查意见的函

附件8  用地初审意见

附件9  关于崇左市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目选址情况的说明

附表：

附表1  大气环境影响评价自查表

附表2  水环境影响评价自查表

附表3  环境风险影响评价自查表

附表4  土壤环境影响评价自查表

附表5  建设项目环评审批基础信息表

概  述

广西襄蓝环保投资有限公司位于南宁市高新区，是一家致力于研究、利用黑水虻和微生物联合无害化、资源化处理有机废弃物的高新技术企业。目前在国内已投资2家全资子公司，分别是崇左市襄蓝环保科技有限公司、老河口襄蓝环保科技有限公司。广西襄蓝环保投资有限公司与国内多家高校和科研机构合作，联合成立黑水虻和微生物联合处理城市厨余垃圾项目实验室，并培养了一批知识结构合理，复合性强的技术研发团队。目前已经开发出有机废弃物处理菌种、养殖自动化机械、昆虫蛋白、抗菌肽、昆虫油脂、壳寡糖和生物土壤调理剂等系列产品。

黑水虻又称亮斑扁角水虻，是双翅目水虻科扁角水虻属的一种昆虫。起源于南美洲的热带草原，主要以草原动物的粪便和尸体为食。黑水虻最早受到关注，是因为其能够通过竞争幼虫生存环境来有效抑制家蝇种群的生长。由于其具有繁殖迅速、食性广泛、吸收转化率高、容易管理、饲养成本低等特点，被欧美国家用于生产粗蛋白饲料以替代植物性蛋白饲料。2005年，华中农业大学和广州昆虫研究所首次对黑水虻进行研究；2013年，随着西安洁姆环保科技公司、北京七谷农业科技公司等虻虫企业的成立，我国黑水虻产业实现了零的突破；2018年，安徽省桐城城市餐厨垃圾处理厂首次开展黑水虻饲养试点工程。可见，黑水虻通过吸食预处理后的餐厨废弃物，转化为自身生长、繁殖所需的养分，最终得到黑水虻幼虫和粪便用于生产动物蛋白饲料，逐渐成为目前餐厨废弃物处理工艺中最具发展前景的技术之一。

为引进推广该环保技术，缓解崇左市餐厨废弃物的处理压力，崇左市襄蓝环保科技有限公司拟于崇左工业区新区内建设崇左市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目。该项目一次性建成预处理车间、后处理车间、养殖车间（处理规模60t/d）、备用养殖车间（处理规模40t/d）、成虫车间等主体工程和配套公辅设施。所收集的餐厨废弃物主要来自崇左市江州区、扶绥县县城及宁明县县城范围内居民日常生活产生的厨余垃圾，以及餐饮企业、学校、机关单位等产生的餐饮垃圾。该项目已取得选址意见（见附件2和附件9）和入园协议（附件3）。《崇左工业区新区发展规划修编（2017-2035）》于2018年11月取得审查意见，原拟定规划名称为“中国-泰国崇左产业园（城市工业区新区）发展规划（2017-2035）”，因产业园管理单位属性和园区属性发生变化而更名为“崇左工业区新区发展规划修编（2017-2035）”。

一、项目特点

（1）本项目利用生物生理需求（黑水虻虫体消化代谢）降解餐厨废弃物，并得到幼虫和粪便作为饲料原料，能实现餐厨废弃物资源化利用和无害化处理。

（2）本项目在车间厂房内完成餐厨废弃物处理的全部过程，通过在原料中混入微生物除臭剂，车间内每日喷洒微生物除臭剂；使车间保持微负压状态，同时卸料、分拣、虫沙分离、微波烘干、堆肥工段额外设置集气罩收集废气，将所有恶臭废气统一收集至生物滤池+活性炭吸附设施处理等措施，保证恶臭气体的达标排放。

（3）本项目按餐厨废弃物日产日清原则，将每天收运的餐厨废弃物在当日完成预处理和下料，产生的废水、固废均能得到有效的依托处置。

二、环境影响评价工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关要求，崇左市襄蓝环保科技有限公司于2020年4月委托广西博环环境咨询服务有限公司承担“崇左市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目”的环境影响评价工作。

在接受委托后，广西博环环境咨询服务有限公司立即组成课题组，对建设单位提供的材料，进行了详细的分析研究，并根据环境影响评价相关法律法规、技术导则、规范等要求，对评价区域自然环境、环境敏感点及环境质量现状和目前存在的主要环境问题等开展认真调查。在资料分析和现场调查的基础上，进行工程分析和环境影响分析、预测，并编制完成《崇左市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目环境影响报告书》（报批稿）。

三、分析判定相关情况

（1）环评文件类别的判定

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》及2018年修改单的有关要求，本项目属于名录中的“三十五、公共设施管理业；104城镇生活垃圾（含餐厨废弃物）集中处置；全部”，故需编制环境影响报告书。

（2）产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“第一类 鼓励类；四十三、环境保护与资源节约综合利用；餐厨废弃物资源化利用技术开发及设施建设”，建设单位已取得崇左市发展和改革局的备案文件（项目代码：2019-451403-75-02-044449），符合国家产业政策要求。

（3）规划符合性分析

①规划用地相符性

项目选址位于崇左工业区新区内的规划路经十路中东北侧，根据《崇左市城市工业区新区发展规划修编（2017-2035）》，该地块用地性质目前为一类工业用地。根据园区管委部门出具的相关用地规划说明（见附件2），园区在近期规划调整中，会将本项目用地地块以及东面居住用地调整为二类工业用地。此外，本项目已取得入园协议（附件3）和用地初审意见（附件8）。可见项目满足园区管委及部门的引进条件和产业服务需求，利于园区发展规划。

②崇左工业区新区发展规划修编内容、规划环评及其审查意见相符性

《崇左工业区新区发展规划修编（2017-2035）》中的环卫规划尚无餐厨废弃物收集和处置的相关规划内容和要求。建设单位于2020年1月20日向崇左市住建部门提交“崇左市餐厨废弃物处理特许经营权申请”，申请成为崇左市唯一餐厨废弃物收集和处理企业。目前由于缺少环评批复等材料，处于住建与各相关单位内部征求意见阶段。

根据《崇左工业区新区发展规划修编（2017-2035）环境影响报告书》及其审查意见（见附件7），规划定位为“总体发展定位为建立以循环糖业、新能源产业为基础，以中国和东盟食品制造、家居产业为核心，植入新材料、高端电子信息、生物医药、纺织服装制造、机电装备制造、国际商贸物流、高新技术创新孵化、金融保险、商务会展、信息服务、文化旅游、健康服务等高新技术产业和现代服务产业作为循环补充与配套，打造循环糖、家居轻纺、食品制造、新能源、金属表面处理及冶炼和现代服务6大产业集群，形成国际国内合作共建、轻重并举、传统优势产业与高新技术产业协调发展的特色产业体系，打造技术集成、产业聚集、协同创新、共同发展的跨境产业链。”

本项目为餐厨废弃物的资源化利用和无害化处理，属于园区植入的配套现代服务产业，为园区及周边地域的餐厨废弃物集中处置提供基本保障，满足园区的发展规划。

（4）“三线一单”符合性分析

①生态保护红线

本项目位于崇左工业区新区内，根据《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》（国务院2017年2月7日）、《关于印发<生态保护红线划定指南>的通知》（环办生态〔2017〕48号）、《广西壮族自治区人民政府关于印发广西生态保护红线管理办法（试行）的通知》（桂政办发〔2016〕152号）以及《崇左工业区新区发展规划修编（2017-2035）环境影响报告书》及其审查意见等，本项目不涉及生态保护红线。

②资源利用上线

本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源，项目资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

③环境质量底线

环境空气：项目所在的园区位置环境空气需满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准。根据区域环境空气常规监测数据，崇左市环境空气为达标区。根据本项目的预测结果，正常工况下项目新增污染源NH3、H2S的短期浓度贡献值的最大浓度占标率均小于100%，年平均浓度贡献值最大浓度占标率均小于30%。在叠加环境质量现状浓度后，区域NH3、H2S的小时平均浓度均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准要求。

地表水环境：项目所在区域的地表水体为左江、百叮河、响水河、客兰河。根据现状评价引用资料数据，左江、响水河的各监测断面因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的对应限值要求。本项目产生的废水经隔油池+三级化粪池处理后近期由槽罐车运至濑湍污水处理厂处理（污水接纳证明见附件5），远期待崇左市中泰产业园第三污水处理厂及配套管网运营后再通过其处理达标后外排，对水环境影响不大。

地下水环境：评价区域内地下水水质执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。根据现状评价引用的资料数据，地下水各监测点位的各项监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值要求。本项目投产后，在严格实施地下水防渗措施的前提下，对区域地下水环境影响不大。

声环境：根据崇左工业区新区发展规划修编-环境保护规划图（见附图14），项目所在区域按2类声功能区进行评价。根据预测结果，项目投产后噪声预测值仍能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

综上，预测项目建成后区域环境质量现状仍能维持现状，符合环境质量底线要求。

④环境准入负面清单

项目已取得入园协议和选址意见，且不在《崇左工业区新区发展规划修编（2017-2035）环境影响报告书》及其审查意见提出的负面清单所述范围，符合入园要求。

四、关注的主要环境问题及环境影响

（1）运营期废气处理措施可行性及对周边环境的影响；

（2）运营期废水、固废依托处理的可行性；

（3）运营期危废处置措施的可行性。

五、环境影响报告书主要结论

项目利用生物生理需求（黑水虻虫体消化代谢）降解餐厨废弃物，使餐厨废弃物转化为黑水虻自身养分从而获得动物性蛋白饲料原料，能实现餐厨废弃物的资源化利用和无害化处理。项目已取得选址意见和备案证明，符合国家产业政策要求，满足园区管委及部门的引进条件和产业服务需求。项目拟采取的废气、废水、固废污染防治措施技术可行，在正常工况下排放的污染物对周边环境的影响皆在可接受范围内。

在落实报告书中提出的各项环保措施以及环境风险防范措施后，并确保污染防治设施稳定运行、污染物达标排放的情况下，从环境影响角度分析，项目建设可行。

1总则

1.1编制依据

1.1.1国家法律法规政策

- 《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订，2015年1月1日执行）；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正版）；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修订）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修订，2018年实施）；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年修正版）；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起施行）；

- 《中华人民共和国土壤污染防治法》（2018年）；

- 《中华人民共和国野生动物保护法》（2018年修正版）；

- 《中华人民共和国畜牧法》（2015年修正版）；

- 《中华人民共和国城乡规划法》（2019年修订）；

- 《中华人民共和国水法》（2016年）；

- 《中华人民共和国环境保护税法实施条例》（国务院院令693号）；

- 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令682号，2017年修订）；

- 《国务院关于加强和规范事中事后监管的指导意见》（国发〔2019〕18号）；

- 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）；

- 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）；

- 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）；

- 《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发〔2016〕65号）；

- 《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号）；

- 《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）；

- 《关于加强地沟油整治和餐厨废弃物管理的意见》（国发〔2010〕36号）；

- 《产业结构调整指导目录》（2019年版）；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月修正）；

- 《环境保护公众参与办法》（环境保护部令第35号）；

- 《环境影响评价公众参与办法》（生态环保部令第4号）；

- 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）；

- 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）；

- 《关于加强西部地区环境影响评价工作的通知》（环发〔2011〕150号）；

- 《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）；

- 《关于发布<中国生物多样性保护战略与行动计划>（2011-2030年）的通知》（环发〔2010〕106号）；

- 《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办〔2014〕30号）；

- 《关于进一步加强环境保护信息公开工作的通知》（环办〔2012〕134号）；

- 《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》（环办〔2013〕103号）；

- 《关于做好环境影响评价制度与排污许可制度衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号）；

- 《关于印发地下水污染防治实施方案的通知》（环土壤〔2019〕25号）；

- 《关于加强资源环境生态红线管控的指导意见》（发改办环资〔2016〕1162号）；

- 《国家重点管理外来物种入侵名录》；

- 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）。

1.1.2地方法律法规政策

- 《广西壮族自治区环境保护条例》（2016年）；

- 《广西壮族自治区大气污染防治条例》（2019年）；

- 《广西壮族自治区水污染防治条例》（2020年）；

- 《广西壮族自治区饮用水水源保护条例》（2017年）；

- 《广西壮族自治区风景名胜区管理条例（修订）》（2004年）；

- 《广西壮族自治区主体功能区规划》（桂政发〔2012〕89号）；

- 《广西环境保护和生态建设“十三五”规划》（桂政办发〔2016〕125号）；

- 《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区建设项目环境准入管理办法的通知》（桂政办发〔2012〕103号）；

- 《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发大气污染防治行动工作方案的通知》（桂政办发〔2014〕9号）；

- 《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西大气污染防治攻坚三年作战方案（2018-2020年）的通知》（桂政办发〔2018〕80号）；

- 《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西水污染防治行动计划工作方案的通知》（桂政办发〔2015〕131号）；

- 《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西土壤污染防治行动工作方案的通知》（桂政办发〔2016〕167号）；

- 《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西进一步加强“地沟油”防治工作实施方案的通知》（桂政办发〔2017〕107号）；

- 《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西生态经济发展规划（2015—2020年）的通知》（桂政办发〔2015〕66号）；

- 《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发西部大开发“十三五”规划广西实施方案的通知》（桂政办发〔2017〕179号）；

- 《广西壮族自治区建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法（2019年修订版）》（2018年12月28日印发）；

- 《崇左市人民政府办公室关于印发崇左节能减排降碳和能源消费总量控制“十三五”规划的通知》（崇政办发〔2017〕67号）；

- 《崇左市人民政府办公室关于印发崇左市江州区餐厨废弃物管理办法的通知》（崇政办规〔2018〕7号）；

- 《崇左市大气污染防治行动工作方案》（崇政办发〔2014〕30号）；

- 《崇左市土壤污染防治行动计划工作方案》（崇政办发〔2016〕84号）；

- 《崇左市大气污染防治攻坚三年作战方案（2018-2020年）》（崇政办发〔2019〕8号）；

- 《崇左市水污染防治攻坚三年作战方案（2018-2020年）》（崇政办发〔2019〕7号）；

- 《崇左市土壤污染防治攻坚三年作战方案（2018-2020年）》（崇政办发〔2019〕5号）；

- 《崇左市人民政府办公室关于印发崇左市生态环境保护基础设施建设三年作战方案（2018-2020年）的通知》（崇政办发〔2019〕6号）；

- 《崇左市地下水利用与保护规划》（崇政办发〔2017〕93号）；

- 《关于崇左市江州区餐厨废弃物管理办法政策解读》（2018.11.30）。

1.1.3技术导则与规范

- 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

- 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

- 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

- 《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

- 《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）；

- 《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T194-2005）；

- 《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）；

- 《水污染物排放总量监测技术规范》（HJ/T92-2002）；

- 《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）；

- 国家环保总局等编《水和废水监测分析方法》（第四版）；

- 国家环保总局等编《空气和废气监测分析方法》（第四版）；

- 《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）；

- 《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)；

- 《餐厨垃圾处理技术规范》（CJJ184-2012）；

- 《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）；

- 《外来物种环境风险评估技术导则》（HJ624-2011）。

1.1.4相关规划依据

- 崇左工业区新区发展规划修编（2017-2035）环境影响报告书及其审查意见；

- 广西中泰（崇左）产业园总体规划（2013-2030）环境影响报告书及其审查意见。

- 《崇左市环境卫生专项规划（2016-2020）》。

1.1.5其他依据

- 项目环评委托书；

- 项目备案证明及可研报告；

- 建设单位提供的其他资料；

- 环评补充监测报告。

1.2评价因子与评价标准

1.2.1环境影响因素识别与评价因子筛选

1.2.1.1环境影响因素识别

根据项目工程概况和工艺特点，环境影响类型程度见表1.2.1-1、表1.2.1-2。

表1.2.1-1  环境影响矩阵分析

| 阶段 | 内容 | 自然环境 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 空气 | 水体 | 噪声 | 固体废物 |
| 施工期 | 施工场地 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 运营期 | 项目生产 | □ | □ | □ | □ |
|  | 产品运输 | □ | / | □ | / |

注：□---长期不利影响；※---长期有利影响；○---短期不利影响；◎---短期有利影响

表1.2.1-2  环境影响类型、程度

| 时 段 | 类型 | 影响因子 | 影响环境 | 影响类型 |  | 影响程度 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 长期 | 短期 | 不明显 | 不 确定 | 显著影响 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 小 | 中 | 大 |
| 施工期 | 施工场地 | 废气 | 环境空气 |  | × | × |  |  |  |  |
|  |  | 废水 | 地表水环境 |  | × | × |  |  |  |  |
|  |  | 噪声 | 声环境 |  | × | × |  |  |  |  |
|  |  | 固废 | 生态环境 |  | × | × |  |  |  |  |
| 运营 期 | 建设 项目 | 废气 | 环境空气 | × |  |  |  |  | × |  |
|  |  | 生活污水 | 地表水环境 | × |  | × |  |  |  |  |
|  |  | 生产废水 | 地表水环境 | × |  | × |  |  |  |  |
|  |  |  | 地下水环境 | × |  | × |  |  |  |  |
|  |  | 设备运行噪声 | 声环境 | × |  |  |  | × |  |  |
|  |  | 固废 | 生态环境 | × |  |  |  | × |  |  |
|  | 产品运输 | 运输废气 | 环境空气 | × |  |  |  | × |  |  |

注：√---有利影响；×---不利影响

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，项目土壤环境影响识别情况见表1.2.1-3。

表1.2.1-3  土壤环境影响类型及影响途径表

| 不同时段 | 污染影响型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 |
| 运营期 |  |  | √ |  |

1.2.1.2评价因子筛选

根据项目环境影响因素识别情况和各导则要求等，筛选本次评价因子分别见下表。

表1.2.1-4  评价因子筛选情况一览表

| 环境要素 | 影响类型 | 现状评价因子 | 预测评价因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 | / | 基本污染物：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3 特征污染物：NH3、H2S、臭气浓度 | NH3、H2S |
| 地表水 | 水污染影响型 | 水温、pH值、悬浮物、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、氨氮、石油类、粪大肠菌群、铅、镉、砷、汞、六价铬、锰、氟化物 | / |
| 地下水 | / | pH值、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总大肠菌群、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42- | COD、氨氮 |
| 声环境 | / | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 |

1.2.2环境功能区划及评价标准

（1）环境空气

根据《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》（HJ14-1996）及崇左工业区新区发展规划，本项目所在的崇左工业区新区为一般工业区，属于环境空气质量功能区的二类区，评价因子SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；NH3、H2S执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的参考限值。距离本项目北面6km的广西崇左白头叶猴国家级自然保护区、北面3.1km的左江花山岩画文化景观区、北面3.2km的花山风景名胜区均属于环境空气质量功能区的一类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的一级标准要求。

表1.2.2-1  环境空气质量浓度执行标准

| 序号 | 污染物名称 | 平均时间 | 浓度限值 |  | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一级 | 二级 |  |  |
| 1 | 二氧化硫 | 年平均 | 20 | 60 | μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） |
|  |  | 24小时平均 | 50 | 150 | μg/m3 |  |
|  |  | 1小时平均 | 150 | 500 | μg/m3 |  |
| 2 | 二氧化氮 | 年平均 | 40 | 40 | μg/m3 |  |
|  |  | 24小时平均 | 80 | 80 | μg/m3 |  |
|  |  | 1小时平均 | 200 | 200 | μg/m3 |  |
| 3 | 一氧化碳 | 24小时平均 | 4 | 4 | mg/m3 |  |
|  |  | 1小时平均 | 10 | 10 | mg/m3 |  |
| 4 | 臭氧 | 日最大8小时平均 | 100 | 160 | μg/m3 |  |
|  |  | 1小时平均 | 160 | 200 | μg/m3 |  |
| 5 | PM10 | 年平均 | 40 | 70 | μg/m3 |  |
|  |  | 24小时平均 | 50 | 150 | μg/m3 |  |
| 6 | PM2.5 | 年平均 | 15 | 35 | μg/m3 |  |
|  |  | 24小时平均 | 35 | 75 | μg/m3 |  |
| 7 | 氨 | 1小时平均 | 200 |  | μg/m3 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| 8 | 硫化氢 | 1小时平均 | 10 |  | μg/m3 |  |

（2）地表水

根据《崇左市水功能区划》（2012年）和崇左工业区新区发展规划，左江的评价河段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，其中濑湍镇饮用水水源保护区和渠旧镇饮用水水源保护区的一级保护区执行Ⅱ类标准要求，二级保护区执行Ⅲ类标准；百叮河、响水河、客兰河的评价河段均执行Ⅲ类标准要求。悬浮物满足《地表水资源质量标准》（SL63-94）的三级标准。

表1.2.2-2  地表水环境质量执行标准  单位mg/L，pH除外

| 序号 | 项目 | 评价标准 |  | 序号 | 项目 | 评价标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | II类 | III类 |  |  | II类 | III类 |
| 1 | pH值 | 6～9 | 6～9 | 10 | 锌 | ≤1 | ≤1 |
| 2 | 悬浮物 | ≤25 | ≤30 | 11 | 砷 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 溶解氧 | ≥6 | ≥5 | 12 | 汞 | ≤0.00005 | ≤0.0001 |
| 4 | 高锰酸盐指数 | ≤4 | ≤6 | 13 | 镉 | ≤0.005 | ≤0.005 |
| 5 | 化学需氧量 | ≤15 | ≤20 | 14 | 六价铬 | ≤0.05 | ≤0.05 |
| 6 | 五日生化需氧量 | ≤3 | ≤4 | 15 | 铅 | ≤0.01 | ≤0.05 |
| 7 | 氨氮 | ≤0.5 | ≤1.0 | 16 | 石油类 | ≤0.05 | ≤0.05 |
| 8 | 总磷 | ≤0.1 | ≤0.2 | 17 | 氟化物 | ≤1 | ≤1 |
| 9 | 铜 | ≤1 | ≤1 | 18 | 类大肠菌群(个/L) | ≤2000 | ≤10000 |

（3）地下水

本项目评价区域地下水水质执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的Ⅲ类标准限值要求。

表1.2.2-3  地下水执行标准

| 序号 | 项目 | 单位 | 评价标准(Ⅲ类) | 序号 | 项目 | 单位 | 评价标准(Ⅲ类) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | - | 6.5～8.5 | 7 | 硝酸盐 | mg/L | ≤20 |
| 2 | 总硬度 | mg/L | ≤450 | 8 | 亚硝酸盐 | mg/L | ≤1 |
| 3 | 耗氧量 | mg/L | ≤3 | 9 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 |
| 4 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | 10 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 |
| 5 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 11 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | ≤3.0 |
| 6 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 |  |  |  |  |

（4）声环境

根据崇左工业区新区发展规划修编-环境保护规划图（见附图14），本项目所在位置为2类声环境功能区，因此声环境执行2类标准限值要求。

表1.2.2-4  声环境执行标准

| 声环境功能区类别 | 昼间dB(A) | 夜间dB(A) |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

（5）土壤环境

项目所在地块为工业用地，执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地的相应标准值。评价区域内农田、林地属于农用地，执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）的相应标准值。

表1.2.2-5  建设用地执行标准  单位mg/kg

| 序号 | 污染项目 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第二类用地筛选值 | 第二类用地管制值 |
| 1 | 镍≤ | 900 | 140 |
| 2 | 铬（六价）≤ | 5.7 | 172 |
| 3 | 砷≤ | 60 | 78 |
| 4 | 铜≤ | 18000 | 36000 |
| 5 | 铅≤ | 800 | 2500 |
| 6 | 镉≤ | 65 | 82 |
| 7 | 汞≤ | 38 | 2000 |
| 8 | 二噁英类（总毒性当量） | 4×10-5 | 4×10-4 |
| 9 | 四氯化碳 | 2.8 | 36 |
| 10 | 氯仿 | 0.9 | 10 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 9 | 120 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 5 | 100 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 66 | 21 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 | 2000 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 54 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | 616 | 2000 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 5 | 47 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 | 100 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 | 50 |
| 20 | 四氯乙烯 | 53 | 183 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 | 15 |
| 23 | 三氯乙烯 | 2.8 | 20 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 | 5 |
| 25 | 氯乙烯 | 0.43 | 4.3 |
| 26 | 苯 | 4 | 40 |
| 27 | 氯苯 | 270 | 1000 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 560 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 20 | 200 |
| 30 | 乙苯 | 28 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 640 | 640 |
| 35 | 硝基苯 | 76 | 760 |
| 36 | 苯胺 | 260 | 663 |
| 37 | 2-氯酚 | 2256 | 4500 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 15 | 151 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 1.5 | 15 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 15 | 151 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 151 | 1500 |
| 42 | 䓛 | 1293 | 12900 |
| 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 1.5 | 15 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 15 | 151 |
| 45 | 萘 | 70 | 700 |

表1.2.2-6  农用地执行标准  单位mg/kg

| 序号 | 污染物项目 |  | 风险筛选值 |  |  |  | 风险管制值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH≤5.5 | 5.5<pH≤6.5 | 6.5<pH≤7.5 | ＞7.5 | pH≤5.5 | 5.5<pH≤6.5 | 6.5<pH≤7.5 | ＞7.5 |
| 1 | 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
|  |  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |  |  |  |  |
| 2 | 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 6.0 |
|  |  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |  |  |  |  |
| 3 | 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 | 200 | 150 | 120 | 100 |
|  |  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |  |  |  |  |
| 4 | 铜 | 水田 | 150 | 150 | 200 | 200 | / | / | / | / |
|  |  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 5 | 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 | 400 | 500 | 700 | 1000 |
|  |  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |  |  |  |  |
| 6 | 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 | 800 | 850 | 1000 | 1300 |
|  |  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |  |  |  |  |
| 7 | 锌 |  | 200 | 200 | 250 | 300 | / | / | / | / |
| 8 | 镍 |  | 60 | 70 | 100 | 190 | / | / | / | / |

（6）所属功能区汇总

项目所属功能区见下表所示。

表1.2.2-7  本项目所属环境功能区一览表

| 编号 | 项目 | 类别 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水环境功能区 | 评价范围内响水河、客兰河的评价河段均执行Ⅲ类标准。 |
| 2 | 环境空气质量功能区 | 本项目所在位置属于环境空气二类功能区，执行（GB3095-2012）二级标准要求。 |
| 3 | 声环境功能区 | 本项目所在位置为2类声功能区，执行（GB3096-2008）2类区限值要求。 |
| 4 | 土壤环境功能区 | 建设用地中的第二类用地。 |
| 5 | 是否涉及自然保护区 | 否 |
| 6 | 是否涉及水源保护区 | 否 |
| 7 | 是否涉及基本农田保护区 | 否 |
| 8 | 是否涉及风景名胜区 | 否 |
| 9 | 是否涉及重要生态功能区 | 否 |
| 10 | 是否重点文物保护单位 | 否 |
| 11 | 是否水库库区 | 否 |
| 12 | 是否污水处理厂集水范围 | 是，属于规划拟建的第三污水处理厂纳污范围。 |

1.2.3污染物排放标准

（1）废气

施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值。运营期排气筒DA001和排气筒DA002排放的NH3、H2S、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的标准限值要求；厂区无组织排放废气NH3、H2S、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的标准限值要求。运营期餐厨废弃物收运车执行《重型柴油车污染物排放标准限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB17691-2018）中的污染物排放限值。

表1.2.3-1  有组织排放废气污染物执行标准

| 排气筒设置 | 执行标准 | 适用行业或类型 | 污染物 | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15m排气筒DA001，15m排气筒DA002 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准要求 | 1994 年6 月1 日起立项的新、扩、改建设项目及其建成后投产的企业执行二级、三级标准中相应的标准值。 | NH3 | ≤4.9kg/h |
|  |  |  | H2S | ≤0.33kg/h |
|  |  |  | 臭气浓度 | ≤2000无量纲 |

表1.2.3-2  无组织排放废气污染物执行标准汇总

| 位置 | 执行标准 | 适用行业或类型 | 污染物 | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期废气 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 周界外浓度最高点 | 颗粒物 | ≤1.0mg/m3 |
| 运营期厂界无组织 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准要求 | 1994年6月1日起立项的新、扩、改建设项目及其建成后投产的企业执行二级、三级标准中相应的标准值。 | NH3 | ≤1.5mg/m3 |
|  |  |  | H2S | ≤0.06mg/m3 |
|  |  |  | 臭气浓度 | ≤20无量纲 |

表1.2.3-3  整车试验排放限值（摘录）

| 发动机类型 | CO (mg/kWh) | THC (mg/kWh) | NOx (mg/kWh) | PN (#/kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 压燃式 | 6000 | / | 690 | 1.2×1012 |
| 点燃式 | 6000 | 240(LPG) 750(NG) | 690 | / |
| 双燃式 | 6000 | 1.5×WHTC限值 | 609 | 1.2×1012 |

（2）废水

施工期的施工废水经沉淀处理后回用于车辆冲洗、洒水降尘等；施工人员生活污水经临时化粪池处理后，由槽罐车运至濑湍污水处理厂处理。

运营期车间拖地废水、员工生活污水经隔油池+三级化粪池处理，近期由槽罐车运至园区濑湍污水处理厂处理后外排，远期待崇左市中泰产业园第三污水处理厂及配套管网运营后再通过其处理后外排。

（3）噪声

项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准；营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类声环境功能区排放限值。

表1.2.3-4  《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）摘录

| 时段 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 标准限值 | 70dB(A) | 55dB(A) |

表1.2.3-5  《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）摘录

| 厂外声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60dB(A) | 50dB(A) |

（4）固废

运营期废活性炭执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。

1.3评价工作等级、评价范围

1.3.1评价工作等级

1.3.1.1大气环境评价工作等级

根据项目的初步工程分析结果，分别计算项目排放主要污染物（NH3、H2S）的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”）及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3，对仅有8h平均质量浓度限值、24小时平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

计算采用的源强参数见表1.3.1-1、表1.3.1-2所示。估算模型计算参数见表1.3.1-3，筛选气象参数见图1.3.1-1所示。

表1.3.1-1  本项目建成后全厂污染源点源参数表

| 序号 | 污染源名称 | X坐标 | Y坐标 | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度m | 排气筒内径m | 烟气流量m3/h | 烟气出口温度℃ | 年排放小时数h | 排放工况 | 污染物排放速度kg/h |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NH3 | H2S |
| 1 | DA001排气筒 | 20 | 63 | 129 | 15 | 1.2 | 85140 | 30 | 8760 | 正常 | 0.226 | 0.024 |
| 2 | DA002排气筒 | -4 | 13 | 127 | 15 | 1.2 | 69120 | 30 | 8760 | 正常 | 0.144 | 0.010 |

表1.3.1-2  本项目建成后全厂污染源面源参数表

| 序号 | 污染源名称 | X坐标 | Y坐标 | 面源海拔高度m | 面源长度m | 面源宽度m | 与正北向夹角/° | 初始排放高度m | 排放小时数h | 排放工况 | 污染物排放速率kg/h |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NH3 | H2S |
| 1 | 预处理车间 | 10 | 75 | 129 | 18 | 25 | -30 | 7.5 | 8760 | 正常 | 0.0050 | 0.0020 |
| 2 | 养殖车间 | -26 | 23 | 128 | 102 | 66 | -30 | 5 | 8760 | 正常 | 0.0115 | 0.0007 |
| 3 | 备用养殖车间 | 36 | -32 | 116 | 55 | 54 | -30 | 8 | 8760 | 正常 | 0.0077 | 0.0005 |
| 4 | 成虫车间 | 91 | -32 | 113 | 25 | 54 | -30 | 8 | 8760 | 正常 | 0.0150 | 0.0012 |
| 5 | 后处理车间 | 47 | 30 | 124 | 18 | 41 | -30 | 7.5 | 8760 | 正常 | 0.0192 | 0.0011 |

表1.3.1-3  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 45.7万 |
| 最高环境温度/℃ |  | 40.0 |
| 最低环境温度/℃ |  | -1.9 |
| 土地利用类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | ■是 □否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90m |
| 是否考虑岸线 熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 ■否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

图1.3.1-1  筛选气象数据图

主要污染源估算模型计算结果见表1.3.1-4及图1.3.1-2所示。

表1.3.1-4  主要污染源估算模型计算结果表

| 序号 | 污染源 | 污染因子 | 最大浓度占标率% | 对应D10% /m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DA001排气筒 | NH3 | 9.89 | 0 |
|  |  | H2S | 21.00 | 150 |
| 2 | DA002排气筒 | NH3 | 6.30 | 0 |
|  |  | H2S | 8.75 | 0 |
| 3 | 预处理车间无组织废气 | NH3 | 4.83 | 0 |
|  |  | H2S | 38.62 | 50 |
| 4 | 养殖车间无组织废气 | NH3 | 4.36 | 0 |
|  |  | H2S | 5.31 | 0 |
| 5 | 备用养殖车间无组织废气 | NH3 | 3.21 | 0 |
|  |  | H2S | 4.17 | 0 |
| 6 | 成虫车间无组织废气 | NH3 | 9.00 | 0 |
|  |  | H2S | 14.40 | 28 |
| 7 | 后处理车间无组织废气 | NH3 | 15.67 | 25 |
|  |  | H2S | 17.95 | 25 |

图1.3.1-2  AERSCREEN模型筛选计算结果

大气评价等级判别如下：

表1.3.1-5  评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

估算结果表明，最大地面空气质量浓度占标率P硫化氢为38.62%（预处理车间的无组织硫化氢），占标率10%的最远距离D10%为171m （排气筒DA001的硫化氢），结合表1.3.1-5可知，本项目大气环境影响评价工作等级为一级。

1.3.1.2地表水环境评价工作等级

本项目运营期废水产生量为5.04m3/d，经隔油池+三级化粪池处理，近期由槽罐车运至园区濑湍污水处理厂处理达标后外排（见附件5），远期待崇左市中泰产业园第三污水处理厂及配套管网运营后再通过其处理达标后外排。地表水评价工作等级为三级B。

1.3.1.3地下水环境评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目行业类别属于“生活垃圾（含餐厨废弃物）集中处置”，不属于填埋处置，为II类建设项目，地下水环境敏感程度分级见表1.3.1-6。

表1.3.1-6  地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式应用水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的饮用水水源地）准保护区以外的补给径流区；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区及分散居民饮用水源等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区。 |

根据规划及现场调查，本项目场地下游评价范围内无集中式饮用水水源地和分散式居民饮用水水源取水口分布，地下水主要保护目标是下游排泄区的客兰河（场地南约150m），地下水环境敏感程度属不敏感。对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本次地下水环境影响评价工作等级为三级。地下水环境影响评价等级划分见表1.3.1-7。

表1.3.1-7  地下水评价等级划分表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 二级 |
| 较敏感 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 不敏感 | 二级 | 三级 | 三级 |

1.3.1.4声环境评价工作等级

根据崇左工业区新区发展规划修编-环境保护规划图（见附图14），本项目所在位置为2类声环境功能区，因此声环境执行2类标准限值要求。

表1.3.1-8  声环境评价工作等级判定表

| 评价等级 | 声环境功能区类别 | 敏感点噪声值变化情况 | 受影响人口数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 0类 | >5dB(A) | 显著增多 |
| 二级 | 1、2类 | ≥3dB(A)，且≤5dB(A) | 增加较多 |
| 三级 | 3、4类 | <3dB(A) | 变化不大 |

1.3.1.5土壤环境评价工作等级

本项目位于崇左工业区新区内，占地面积38亩 （2.53hm2），占地规模属于小型（≤5hm2）；占地周边范围分布有耕地，土壤性质为敏感；建设单位于2020年1月20日向崇左市住建部门提交“崇左市餐厨废弃物处理特许经营权申请”，目前由于缺少环评批复等材料，处于住建部门与各相关单位内部征求意见阶段。故按导则附录A判断本项目属于“环境和公共设施管理业-其他”，为Ⅳ类项目。故本项目不开展土壤评价工作。

1.3.1.6生态环境评价工作等级

项目用地性质为工业用地，评价范围内不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区，不涉及风景名胜区、重要湿地、原始天然林等重要生态敏感区，项目所在地为一般区域；占地面积小于2km2，评价工作等级确定为三级。

1.3.1.7环境风险评价等级

本项目涉及风险源主要为生产过程排放废气中的氨气、硫化氢。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目Q值的计算见表1.3.1-9。

表1.3.1-9  建设项目Q值确定表

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在总量qn/t | 临界量Qn /t | 危险物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | H2S | 7783-06-4 | - | 2.5 | - |
| 2 | NH3(气) | 7664-41-7 | - | 5 | - |
| 项目Q值Σ |  |  |  |  | 0 |

根据上表可知，本项目Q值小于1，故环境风险潜势为I，本次仅进行简单分析。

表1.3.1-10  环境风险评价工作级别

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

1.3.2评价范围

依据评价等级、相关导则及项目可能的影响范围，确定本项目的各环境要素评价范围见表1.3.2-1所示。

表1.3.2-1  项目评价范围一览表

| 序号 | 环境要素 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 以厂址为中心区域，南北×东西向边长为5km×5km的矩形。 |
| 2 | 地表水 | 项目所在位置南面的客兰河河段至下游左江汇合口处。 |
| 3 | 地下水 | 以厂址为中心，东至岜羌屯，南至客兰河，西至响水河，北至岜河屯的区域。 |
| 4 | 声环境 | 项目厂区边界外扩展200m范围。 |
| 5 | 生态环境 | 占地范围内全部，占地范围外200m的区域。 |

1.4相关政策与规范分析

1.4.1与国家、地方相关政策的相符性分析

1.4.1.1与《关于加强地沟油整治和餐厨废弃物管理的意见》（国发〔2010〕36号）的相符性

文件内容指出：“餐厨废弃物收运单位应当具备相应资格并获得相关许可或备案。餐厨废弃物应当实行密闭化运输，运输设备和容器应当具有餐厨废弃物标识，整洁完好，运输中不得泄漏、撒落……餐厨废弃物产生、收运、处置单位要建立台账，详细记录餐厨废弃物的种类、数量、去向、用途等情况，定期向监管部门报告。各地要创造条件建立餐厨废弃物产生、收运、处置通用的信息平台，对餐厨废弃物管理各环节进行有效监控……要研究完善相关政策和措施，支持餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目建设，积极扶持相关企业发展，引导社会力量参与餐厨废弃物资源化利用和无害化处理。”

本项目采用黑水虻对餐厨废弃物进行资源化利用和无害化处理，已获得崇左市各级政府相关部门的许可和备案。在餐厨废弃物的收运过程中采用封闭式专用收运车，并张贴标识，运输过程中严格按相应规范要求操作，运营期建立相应管理台账和监控系统，满足上述文件要求。

1.4.1.2与《国家重点管理外来物种入侵名录》的相符性

《国家重点管理外来物种入侵名录》历年来已颁布了四批，具体如下：

2003年1月10日，国家环保总局与中国科学院联合发布第一批16个，分别为紫茎泽兰、薇甘菊、空心莲子草、豚草、毒麦、互花米草、飞机草、凤眼莲、石茅、蔗扁蛾、湿地松粉蚧、强大小蠹、美国白蛾、非洲大蜗牛、福寿螺、牛蛙。

2010年1月7日，环境保护部和中国科学院联合制订发布第二批19个，分别为马缨丹、三裂叶豚草、大薸、加拿大一枝黄花、蒺藜草、黄顶菊、土荆芥、刺苋、落葵薯、桉树枝瘿姬小蜂、稻水象甲、红火蚁、克氏原螯虾、苹果蠹蛾、三叶草斑潜蝇、松材线虫、松突圆蚧、椰心叶甲。

2014年8月20日，环境保护部办公厅发布第三批18个，分别为反枝苋、钻叶紫菀、三叶鬼针草、小蓬草、苏门白酒草、一年蓬、假臭草、刺苍耳、圆叶牵牛、长刺蒺藜草、巴西龟、豹纹脂身鲶、红腹锯蛙脂鲤、尼罗罗非鱼、红棕象甲、悬铃木方翅蝽、扶桑绵粉蚧、刺桐姬小蜂。

2016年12月20日，环境保护部办公厅发布第四批18个，分别是长芒苋、垂序商陆、光荚含羞草、五爪金龙、喀西茄、黄花刺茄、刺果瓜、藿香蓟、大狼杷草、野燕麦、水盾草、食蚊鱼、美洲大蠊、德国小蠊、无花果蜡蚧、枣实蝇、椰子木蛾、松鼠蜂。

本项目使用的黑水虻不在上述名单当中，不属于国家重点管理的外来入侵物种。经中国外来入侵物种数据查询官方资料，黑水虻也不在数据库中，不属于外来入侵物种。

1.4.1.3与《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西进一步加强“地沟油”防治工作实施方案的通知》（桂政办发〔2017〕107号）相符性

文件内容指出：“餐厨垃圾收集、处置设施工程竣工后，建设单位应依法组织竣工验收，向当地人民政府市容环境卫生主管部门办理竣工验收备案并报送建设工程项目档案。未经验收或验收不合格的，不得交付使用……各市人民政府要制定和完善餐厨垃圾管理办法，研究完善相关政策和措施，支持餐厨垃圾无害化处理项目建设，积极扶持相关企业发展，引导社会力量参与餐厨垃圾无害化处理。”

本项目采用黑水虻养殖技术对餐厨废弃物进行资源化利用和无害化处理，符合政府支持的餐厨垃圾无害化处理项目。

1.4.1.4与《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西生态经济发展规划（2015—2020年）的通知》（桂政办发〔2015〕66号）的相符性

文件内容指出：“研究制定餐厨垃圾管理法规，加快餐厨废弃物定点收集、密闭运输、集中处理体系建设，鼓励利用餐厨废弃物生产沼气、生物柴油、工业油脂、有机肥等，加大监管力度，严厉打击用餐厨废弃物生产“地沟油”违法行为。”

本项目通过黑水虻处理餐厨垃圾，最终得到幼虫和虫粪作为饲料生产的原材料。本项目的生产工艺和最终产品满足上述文件要求。

1.4.1.5与《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发西部大开发“十三五”规划广西实施方案的通知》（桂政办发〔2017〕179号）的相符性

文件内容指出：“专栏2循环经济重点工程，垃圾分类回收制度：完善分类回收、密闭运输、集中处理体系，推进餐厨废弃物、医疗废弃物、建筑垃圾、生活垃圾等资源化利用和无害化处理。”

本项目采用黑水虻对餐厨废弃物进行资源化利用和无害化处理，满足该文件要求。

1.4.1.6与《崇左市人民政府办公室关于印发崇左节能减排降碳和能源消费总量控制“十三五”规划的通知》（崇政办发〔2017〕67号）的相符性

文件内容指出：“加强城市废弃物规范有序处理。推动餐厨废弃物、建筑垃圾和废旧纺织品等城市典型废弃物集中处理和资源化利用。餐厨废弃物。加快推进餐厨废弃物资源化利用和无害化处理，完善餐厨废弃物收运体系。建设中小型餐厨垃圾处理厂，支持以废弃油脂为原料制工业用精油、生物柴油项目。到2020年，城市餐厨废弃物资源化处理率达到10%。”

本项目通过黑水虻处理餐厨垃圾，最终得到幼虫和虫粪作为饲料生产的原材料。生产工艺能保证餐厨垃圾资源化利用，符合该文件要求。

1.4.1.7与《崇左市人民政府办公室关于印发崇左市江州区餐厨废弃物管理办法的通知》（崇政办规〔2018〕7号）的相符性

本项目与管理办法的相符性见下表1.4.1-1。

表1.4.1-1  与管理办法的相符性分析内容一览表

| 相关内容 | 本项目情况 | 判断 |
| --- | --- | --- |
| 第十六条 城市管理部门与中标的收运单位签订餐厨废弃物收运服务协议（以下称收运服务协议），并颁发餐厨废弃物收运服务许可证。收运服务协议要明确收运单位的服务范围、服务期限、服务规范、收运的餐厨废弃物去向、退出机制、违约责任等内容。 | 本项目已取得政府部门批准的许可证。 | 符合 |
| 第十七条 餐厨废弃物收运车辆应当具备下列条件：（一）具有道路运输营运证、车辆行驶证；（二）具有全密闭、自动卸载装置；（三）按照规定喷印所属企业名称、标志、标号、反光标贴，车身颜色醒目且相对统一；（四）安装装卸计量系统、行驶记录仪或者卫星定位装置，并能够正常使用；（五）法律、法规和规章规定的其他条件。 | 本项目采用专用收运车辆和培训合格的工作人员，运营期间按要求制定相应的管理制度和运营方案，并配合行政主管部门的监管。 | 符合 |
| 第十八条 餐厨废弃物收运人员应当规范作业，主动向餐厨废弃物产生单位出示工作证件，并如实填写收运单据。收运单位应当加强收运人员收运规范教育，定期开展培训，提高收运服务质量。 |  | 符合 |
| 第十九条 餐厨废弃物收运单位应当遵守下列规定：（一）按照收运协议约定的时间和频次清运餐厨废弃物；（二）遵守环境卫生作业标准和规范，收集后及时复位餐厨废弃物收集设施，清理作业场地，保持收集设施周边环境干净整洁；（三）分类收集、运输餐厨废弃物；（四）运输过程中不得抛洒滴漏；（五）保持车容整洁，行驶记录仪、装卸计量系统准确可靠，严格执行周期检查，并接受城市管理部门在线实时监督；（六）在收集当日内将餐厨废弃物送至处置场地；（七）建立餐厨废弃物收运台帐，每月10日前将上月处理的餐厨废弃物的来源、数量、流向、运行数据等情况报城市管理部门；（八）编制本单位餐厨废弃物收运应急预案，并报城市管理部门备案；（九）法律、法规和规章规定的其他要求。 |  | 符合 |
| 第二十四条 城市管理部门与中标的处置单位签订餐厨废弃物处置服务协议（以下称处置服务协议），并颁发餐厨废弃物处置服务许可证。处置服务协议要明确处置单位的服务范围、服务期限、服务规范、餐厨废弃物经处置后的产品及其去向、退出机制、违约责任等内容。 |  | 符合 |
| 第二十五条 餐厨废弃物处置单位应当遵守下列规定：（一）按照处置服务协议接收收运单位收运的餐厨废弃物，不得接收未取得餐厨废弃物收运服务许可的单位或者个人运送的餐厨废弃物；（二）按照处置服务协议及相关技术标准对餐厨废弃物进行无害化和资源化处置，贮存和处置符合环境保护标准，通过规划、环境保护行政主管部门的审核和验收；（三）实施病媒生物预防控制措施；（四）保持场所电子监控设备和信息管理系统运行正常，并接受城市管理部门监督；（五）生产的产品出厂前应当取得产品质量检验合格报告，并将销售流向记入台账；（六）建立餐厨废弃物处置台帐，每月10日前将上月处理餐厨废弃物的来源、数量、产品流向、运行数据等情况报城市管理部门；（七）设备停产检修的，应当提前十五个工作日书面报告城市管理部门；（八）编制本单位餐厨废弃物处置应急预案，并报城市管理部门备案；（九）法律、法规和规章规定的其他要求。 |  | 符合 |

1.4.2与相关规范、规划的相符性分析

1.4.2.1与《餐厨垃圾处理技术规范》（CJJ184-2012）的相符性

本项目与《餐厨垃圾处理技术规范》（CJJ184-2012）的相符性见下表1.4.2-1

表1.4.2-1  与餐厨垃圾处理技术规范的相符性分析内容一览表

| 相关内容 | 本项目情况 | 判断 |
| --- | --- | --- |
| 餐厨垃圾的收集与运输： 3.0.1餐饮垃圾的产生者应对产生的餐饮垃圾进行单独存放和收集，餐饮垃圾的收运者应对餐饮垃圾实施单独收运，收运中不得混入有害垃圾和其他垃圾。 3.0.3对餐饮单位的餐饮垃圾应实行产量和成分登记制度，并以采取定时、定点的收集方式。 3.0.5厨余垃圾宜实施分类收集和运输，不宜与餐饮垃圾混合收集。 3.0.6餐厨垃圾应采用密闭、防腐专用容器盛装，采用密闭式专用收集车进行收集，专用收集车的装载机构应与餐厨垃圾盛装的容器相匹配。 3.0.7餐厨垃圾应做到日产日清。采用餐厨垃圾饲料化和制生化腐殖酸的处理工艺时，其餐厨垃圾在存放、运输过程中应采取防止发生霉变的措施。 3.0.9餐厨垃圾宜从收集点运输至垃圾厂。产生量大、集中处理且运距较远时，可设餐厨垃圾转运站，转运站应采用非暴露式转运工艺。 3.0.10运输路线应避开交通拥挤路段，运输时间应避开交通高峰时段。 3.0.12餐厨垃圾运输车装、卸料宜为机械操作。 | 本项目采用专用密闭式收运车辆和培训合格的工作人员。在餐厨废弃物的收集过程中，实施单独收运和分类回收。运输过程中按既定时间段和路线，错开交通高频率使用时段。餐厨垃圾进行日产日清和安全存放。 | 符合 |
| 厂址选择： 4.0.1餐厨垃圾处理厂的选址应符合当地城市总体规划，区域环境规划，城市环境卫生专业规划及相关规划的要求。 4.0.2厂址选择应综合考虑餐厨垃圾处理厂的服务区域、服务单位、垃圾收集运输能力、运输距离、预留发展等因素。 4.0.3餐厨垃圾处理设施宜与其他固体废物处理设施或污水处理设施同址建设。 4.0.4厂址选择应符合下列条件：1工程地质与水文地质条件应满足处理设施建设和运行的要求。2应用良好的交通、电力、给水和排水条件。3应避开环境敏感区、洪泛区、重点文物保护区等。 | 本项目已取得崇左市城市工业区管委会规划和建设局的规划选址意见。厂址地块靠近山顶，周边无不良地质现象。厂址距离濑湍污水处理厂约3km，距离最近环境敏感点叫东屯约300m。 | 符合 |
| 环境保护与监测： 8.4.1餐厨垃圾的输送、处理各环节应做到密闭，并应设置臭气收集、处理设施，不能密闭的部位应设置局部排放除臭装置。 8.4.2车间内粉尘及有害气体浓度应符合国家现行有关标准的规定，集中排放气体和厂界大气的恶臭气体浓度应符合现行国家标准《恶臭污染物排放标准》GB14554的有关规定。 8.4.3餐厨垃圾处理过程中产生的污水应得到有效收集和妥善处理，不得污染环境。 8.4.4餐厨垃圾处理过程中产生的废渣应得到无害化处理。 8.4.5对噪声大的设备应采取隔声、吸声、降噪等措施。作业区的噪声应符合国家有关标准的规定，厂界噪声应符合现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348的规定。 | 本项目废气采用微负压收集和除臭系统处置，排放速率和浓度均满足现行国家标准的有关规定。废水排至污水处理厂处置。生活垃圾交由崇左市垃圾填埋场处置。危废交由有资质单位处置。生产线选用低噪声设备，并采用墙体隔声降噪。 | 符合 |

1.4.2.2与《崇左市环境卫生专项规划（2016-2020）》的相符性

本项目与《崇左市环境卫生专项规划（2016-2020）》的相符性见下表1.4.2-2。

表1.4.2-2  《崇左市环境卫生专项规划（2016-2020）》相关内容摘录

| 相关内容 | 本项目情况 | 判断 |
| --- | --- | --- |
| 第四章 生活废弃物处理系统规划 第十七条 餐厨垃圾收运处理系统规划 餐厨垃圾统一收集，运至专门的餐厨垃圾处理厂集中处理。 | 本项目为餐厨废弃物集中处理厂，采用统一的餐厨废弃物收运系统。 | 符合 |
| 第七章 垃圾收运规划与环卫机具、车辆配置 第二十六条 餐厨垃圾收运车 近期配置5t餐厨垃圾收运车5辆。远期配置餐厨垃圾收运车9辆，新增4辆。 | 本项目近期、远期共设专用收运车15辆 | 符合 |
| 第九章 环境卫生工程设施规划 第三十七条 垃圾处理设施规划 2.固体处理循环经济产业园 规划建立一座固体处理循环经济产业园，将餐厨垃圾、建筑垃圾、粪便、电子垃圾以及维修废物等固体垃圾统一纳入园区规划当中。园址位于宁明县亭亮乡崇左市生活垃圾填埋场附近，占地面积500亩。 规划近期建设1座餐厨垃圾处理厂，一期处理规模为50t/d，二期新增规模为50t/d，总规模达到100t/d，用地面积35亩。 | 本项目选址由崇左市环境卫生管理中心协调确认，并在下一轮《崇左市环境卫生专项规划》中按目前情况进行调整，崇左市环境卫生管理中心已出具相关说明（见附件9）。 本项目养殖车间处理规模为60t/d，备用养殖车间处理规模为40t/d，总规模达到100t/d。占地面积约38亩。 | 符合 |

1.5主要环境保护目标

拟建项目厂址周围敏感目标见表1.5.1-1及附图4。本项目至拟建南崇城际铁路直线距离约630m，距离南友高速公路直线距离约880m。

表1.5.1-1  项目环境保护目标一览表

| 环境要素 | 敏感点名称 |  |  | 坐标 |  | 方位 | 距离m | 饮用水水源 | 人口(人) |  | 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |
| 环境空气和环境风险 | 1 | 叫东屯 |  | 107.5487 | 22.4524 | 东 | 300 | 客兰水库（本项目东南10km） | 158 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |  |
|  | 2 | 岜模 |  | 107.5571 | 22.4479 | 东南 | 1100 | 客兰水库（本项目东南10km） | 211 |  |  |
|  | 3 | 板咘 |  | 107.5487 | 22.4401 | 南 | 1050 | 客兰水库（本项目东南10km） | 404 |  |  |
|  | 4 | 渠新 |  | 107.5452 | 22.4342 | 南 | 1700 | 地下水，渠马屯水源地 | 55 |  |  |
|  | 5 | 渠马 |  | 107.5358 | 22.4269 | 西南 | 2200 | 地下水，渠马屯水源地 | 1070 |  |  |
|  | 6 | 兴隆屯 |  | 107.5296 | 22.4444 | 西 | 1400 | 园区自来水厂 | 150 |  |  |
|  | 7 | 盛隆村 |  | 107.5238 | 22.4452 | 西 | 1900 | 园区自来水厂 | 357 |  |  |
|  | 8 | 盛隆新村 |  | 107.5295 | 22.4489 | 西 | 1250 | 园区自来水厂 | 105 |  |  |
|  | 9 | 北府 |  | 107.5264 | 22.4653 | 西北 | 1750 | 左江，濑湍镇旧街水源地 | 136 |  |  |
|  | 10 | 昌隆 |  | 107.5151 | 22.4561 | 西北 | 2800 | 左江，濑湍镇旧街水源地 | 135 |  |  |
|  | 11 | 革新 |  | 107.5224 | 22.4703 | 西北 | 2800 | 左江，濑湍镇旧街水源地 | 248 |  |  |
|  | 12 | 岜河 |  | 107.5357 | 22.4642 | 北 | 1450 | 响水河 | 160 |  |  |
|  | 13 | 平塘 |  | 107.5303 | 22.4730 | 北 | 2600 | 园区自来水厂 | 230 |  |  |
|  | 14 | 枯旧 |  | 107.5337 | 22.4747 | 北 | 2700 | 园区自来水厂 | 260 |  |  |
|  | 15 | 崇边 |  | 107.5669 | 22.4733 | 东北 | 3300 | 分散式井水 | 620 |  |  |
|  | 16 | 岜羌 |  | 107.5688 | 22.4590 | 东 | 2600 | 分散式井水 | 147 |  |  |
|  | 17 | 顺利屯 |  | 107.5724 | 22.4410 | 东南 | 2950 | 客兰水库（本项目东南10km） | 130 |  |  |
|  | 18 | 那凌屯 |  | 107.5548 | 22.4268 | 南 | 2650 | 百叮河，旧屯水源地 | 315 |  |  |
|  | 19 | 坡弄 |  | 107.5821 | 22.4702 | 东 | 4300 | 分散式井水 | 410 |  |  |
|  | 20 | 板劳 |  | 107.5876 | 22.4384 | 东南 | 4700 | 客兰水库（本项目东南10km） | 612 |  |  |
|  | 21 | 岜歪 |  | 107.5731 | 22.4299 | 东南 | 3700 | 客兰水库（本项目东南10km） | 223 |  |  |
|  | 22 | 垌庆 |  | 107.5599 | 22.4246 | 南 | 3200 | 百叮河，旧屯水源地 | 197 |  |  |
|  | 23 | 停内 |  | 107.5624 | 22.4163 | 南 | 4050 | 百叮河，旧屯水源地 | 454 |  |  |
|  | 24 | 垌骨 |  | 107.5614 | 22.4120 | 南 | 4500 | 百叮河，旧屯水源地 | 364 |  |  |
|  | 25 | 卜瑞屯 |  | 107.5671 | 22.4123 | 南 | 4600 | 百叮河，旧屯水源地 | 165 |  |  |
|  | 26 | 那片屯 |  | 107.5454 | 22.4194 | 南 | 3350 | 百叮河，旧屯水源地 | 171 |  |  |
|  | 27 | 那桐 |  | 107.5495 | 22.4154 | 南 | 3850 | 百叮河，旧屯水源地 | 45 |  |  |
|  | 28 | 六京村 |  | 107.5508 | 22.4098 | 南 | 4400 | 百叮河，旧屯水源地 | 956 |  |  |
|  | 29 | 渠弄屯 |  | 107.5124 | 22.4215 | 西南 | 4450 | 百叮河，旧屯水源地 | 115 |  |  |
|  | 30 | 濑湍镇 |  | 107.4988 | 22.4474 | 西 | 3900 | 自来水厂，濑湍镇旧街水源地 | 2010 |  |  |
|  | 31 | 弄皇屯 |  | 107.4938 | 22.4536 | 西 | 4900 | 左江，濑湍镇旧街水源地 | 283 |  |  |
|  | 32 | 旧街村 |  | 107.5097 | 22.4840 | 西北 | 4350 | 左江，濑湍镇旧街水源地 | 1458 |  |  |
|  | 33 | 九岸村 |  | 107.5189 | 22.4926 | 北 | 4300 | 左江，濑湍镇旧街水源地 | 590 |  |  |
|  | 34 | 濑滤村 |  | 107.5299 | 22.4992 | 北 | 4850 | 左江，濑湍镇旧街水源地 | 1092 |  |  |
|  | 35 | 岜坎 |  | 107.5713 | 22.4834 | 东北 | 4500 | 分散式井水 | 680 |  |  |
|  | 36 | 广西崇左白头叶猴国家级自然保护区核心区 |  |  |  | 北 | 6000 | / | / | 环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准 |  |
|  | 37 | 左江花山岩画文化景观保护区 |  |  |  | 北 | 3100 | / | / |  |  |
|  | 38 | 花山风景名胜区 |  |  |  | 北 | 3200 | / | / |  |  |
| 声环境 | 评价区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地表水 | 1 | 左江 | 执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准要求，其中濑湍镇饮用水水源保护区和渠旧镇饮用水水源保护区的一级保护区执行Ⅱ类标准要求，二级保护区执行Ⅲ类标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 百叮河 | 执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 响水河 | 执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 客兰河 | 执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地下水 | 评价区域地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.6评价工作程序

本项目环评工作程序见图1.6-1所示。

图1.6-1  评价工作程序图

2建设项目工程分析

2.1项目概况

2.1.1项目基本信息

一、项目名称：崇左市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目。

二、建设单位：崇左市襄蓝环保科技有限公司。

三、项目代码：2019-451403-75-02-044449。

四、项目地点：崇左工业区新区规划路经十路的中东北侧。

五、项目性质：新建。

六、占地面积：约38亩（约25333.3m2）。

七、建设规模：拟建餐厨废弃物处理规模为100t/d，其中养殖车间处理规模为60t/d，备用养殖车间处理规模为40t/d。

八、建设期：总施工期8个月。

九、项目总投资：总投资7878.72万元。

十、劳动定员及生产制度：定员20人，年生产365天，每天运行24h。

十一、服务范围：崇左市江州区、扶绥县县城、宁明县县城。

2.1.2项目工程内容

本项目拟建预处理车间、后处理车间、养殖车间、备用养殖车间、成虫车间等主体工程和配套公辅设施。具体建设内容见表2.1.2-1。

表2.1.2-1 项目主要工程内容

| 类别 | 名称 | 建设内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 预处理车间 | 1层，18m×25m×7.5m，全密闭微负压设计，车间大门采用双门隔间式。车间内设置卸料、分拣、密闭搅拌等工段。卸料工段的原料槽占地约15m2，埋深2m，槽顶部设移动式顶部盖板，无卸料时关闭。。 |  |
|  | 养殖车间 | 1层，102m×66m×5m，全密闭微负压设计，分区设多台独立空调控温。设计餐厨废弃物处理规模为60t/d，车间内设置养殖池及配套养殖设施，养殖商品虫和种虫。单个养殖池占地15m2，高0.2m，水泥硬化。车间内分4排设置，每两个养殖池间隔约1.5m作为过道。过道铺设电车轨道，利用电动轨道车运输和下料。 |  |
|  | 备用养殖车间 | 1层，55m×54m×8m，全密闭微负压设计，分区设多台独立空调控温。设计餐厨废弃物处理规模为40t/d，车间内设置养殖池及配套养殖设施，养殖商品虫和种虫。单个养殖池占地15m2，高0.2m，水泥硬化。车间内分3排设置。每两个养殖池间隔约1.5m作为过道。过道铺设电车轨道，利用电动轨道车运输和下料。 |  |
|  | 成虫车间 | 1层，25m×54m×8m。全密闭微负压设计，设空调控温。车间内设28个小隔间，每个小隔间采用内、外双层纱网完全覆盖。内层纱网、外层纱网各预留1道出入口。在小隔间内进行种虫的增殖培育，为养殖车间、备用养殖车间提供新虫卵和2日龄幼虫。 |  |
|  | 后处理车间 | 1层，18m×41m×7.5m。全密闭微负压设计，设空调控温。车间内设置虫沙分离、微波烘干、堆肥等工段，主要进行商品虫的加工。 |  |
| 辅助工程 | 综合楼 | 3层，50m×10m×9m。其中1F为食堂，2F~3F为办公室和宿舍。 |  |
|  | 辅助用房 | 1层，16m×4m×3.75m。内设1个10m2危废暂存间，存储废活性炭。 |  |
|  | 冷库 | 1层，15m×13m×8m。最大库容量为2t。用于冷冻商品虫。 |  |
| 公用工程 | 供电 | 由园区电网提供。 |  |
|  | 供水 | 由园区管网提供。 |  |
| 环保工程 | 废气防治措施 | 预处理车间 | 在卸料、分拣工序设置集气罩，同时预处理车间保持微负压状态，收集废气至1#生物滤池+1#活性炭吸附设施处理，由15m高排气筒（DA001）排放。 |
|  |  | 养殖车间 | 养殖车间保持微负压状态，收集废气至1#生物滤池+1#活性炭吸附设施处理，由15m高排气筒（DA001）排放。 |
|  |  | 备用养殖车间 | 备用养殖车间保持微负压状态，收集废气至2#生物滤池+2#活性炭吸附设施处理，由15m高排气筒（DA002）排放。 |
|  |  | 成虫车间 | 成虫车间保持微负压状态，收集废气至2#生物滤池+2#活性炭吸附设施处理，由15m排气筒（DA002）排放。 |
|  |  | 后处理车间 | 在虫沙分离、堆肥、烘干工段设置集气罩，后处理车间保持微负压状态，收集废气至1#生物滤池+1#活性炭吸附设施处理，由15m排气筒（DA001）排放。 |
|  |  | 无组织控制 | 各车间每日喷洒多次微生物除臭剂除臭。各车间厂房四周设置绿化带围绕。场地边界设置绿化带。 |
|  | 废水防治措施 | 车间拖地废水、员工生活污水经隔油池+三级化粪池收集处理后近期由槽罐车运至园区濑湍污水处理厂处理，远期待崇左市中泰产业园第三污水处理厂及配套管网运营后则通过其处理后外排。预处理车间原料槽处的车辆冲洗溢出废水由原料槽边缘外设置的集水沟收集并回流至原料槽内。 |  |
|  | 地下水污染防治措施 | 重点防渗区：事故应急池、危废暂存间、原料槽。一般防渗区：预处理车间、后处理车间、养殖车间、备用养殖车间和成虫车间。简单防渗区：综合楼等其他区域。跟踪监测：现状监测的D2和D3点位作为运营期跟踪监测井。 |  |
|  | 噪声防治措施 | 选用低噪声设备、车间墙体隔声等。 |  |
|  | 固废处置措施 | 分拣垃圾、生活垃圾均设垃圾桶（预处理车间）统一收集后交由环卫部门清运至崇左市垃圾填埋场处置。废活性炭暂存于厂区内的危废暂存间（占地10m2，设在辅助用房内）。 |  |
| 风险管控措施 |  | 厂区内设事故应急池1座，18m×10m×3.5m，位于厂区南面出入口旁。 |  |

2.1.2.1公用工程

（一）供电

本项目采用放射式和树干式相结合的低压配电方式，系统采用TN-S接地系统。用电由园区电网提供，年耗电量约774万kW·h。

（二）给排水

①给水

本项目从厂区南侧的接入市政供水管网，运营期主要有生产用水、员工生活用水、车间拖地用水、车辆冲洗用水、全厂绿化用水和生物滤池补充水。根据水平衡和源强核算，员工生活用水总量为3m3/d，车间拖地用水总量为2.61m3/d，车辆冲洗用水量为0.75m3/d，全厂绿化用水总量为4.5m3/d，生物滤池补充水0.5m3/d。

②排水

厂区内按雨污分流原则，雨水以重力流形式直接排入厂区外的园区雨水管网。冲洗溢出废水由原料槽边缘外设置的集水沟收集并回流至原料槽内。车间拖地废水、生活污水经隔油池+三级化粪池处理，近期由槽罐车运至园区濑湍污水处理厂处理达标后外排（污水接纳证明见附件5），远期待崇左市中泰产业园第三污水处理厂及配套管网运营后再通过其处理达标后外排（污水工程规划见附图5）。

2.1.2.2储运工程

（1）收运时间和配置

本项目主要收集崇左市江州区、扶绥县县城及宁明县县城范围内居民日常生活产生的厨余垃圾，以及餐饮企业、学校、机关单位等产生的餐饮垃圾。整体收运时间为每天日间14:00-17:00和夜间21:00~24:00，配置规格为5t收运车和10t收运车，单台运输车及办公用车均配置定位装置、呼叫装置及便携式数据采集器。各个服务区域的车辆配置见下表所示。

表2.1.2-2  餐厨废弃物收运配置情况表

| 序号 | 区县 | 运输车辆配置（辆） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5t收运车 | 10t收运车 |
| 1 | 崇左市江州区 | 5 | 1 |
| 2 | 扶绥县城区 | 4 | 1 |
| 3 | 宁明县城区 | 3 | 1 |
| 合计 |  | 12 | 3 |

（2）收运方案及路线

建设单位采用直接收运的方案，即各餐厨废弃物产生单位将餐厨废弃物装在符合标准和规格的固定容器内，本项目收运车辆按当天拟定路线到各产生点，将容器内餐厨废弃物转移至车内，返还空容器给产生单位。车辆当天达到收运容量限定后按既定路线返回厂区内。收运频率平均约2次/车·天，每辆运输车均配置1名驾驶员和1名工人。具体情况如下：

①崇左市江州区：5辆5吨运输车和1辆10吨运输车，每辆车平均运行里程约为180公里/天。收运路线为：江州区市区内→G359国道→厂区。

②扶绥县县城：4 辆5吨运输车和1辆10吨运输车，每辆车平均运行里程约为275公里/天。收运路线为：扶绥县县城→G359国道→厂区。

③宁明县县城：3辆5吨运输车和1辆10吨运输车，每辆车平均运行里程约为350公里/天。收运路线为：宁明县县城→S215省道→崇左市环城西路→崇左市环城东路→G359国道→厂区。

④各区域设置专管员，专管员与区域内的各餐饮网点建立联系，沟通信息，并及时将情况反馈给厂区内的管理人员和调度人员，以此安排当天和次日的收运路线和车辆、人员配置。

2.1.3主要生产设备

本项目运营期间的主要生产设备见下表所示。

表2.1.3-1  项目主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 数量 | 所在车间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料槽 | 15m2，深2m | 1套 | 预处理车间 |
| 2 | 螺旋输送机 | / | 4套 |  |
| 3 | 机械分拣机 | / | 1台 |  |
| 4 | 密闭粉碎机 | / | 1台 |  |
| 5 | 密闭搅拌机 |  | 1台 |  |
| 6 | 输料轨道车 | 电动式 | 5辆 | 养殖车间、备用养殖车间 |
| 7 | 养殖池 | 15m2，高0.2m | 约400个 |  |
| 8 | 采收车 | 电动式 | 3辆 |  |
| 9 | 太阳能装置 | 国产 | 1套 | 成虫车间 |
| 10 | 孵化架 | 不锈钢 | 2排 |  |
| 11 | 辅助灯具 | 模拟日照 | 1个 |  |
| 12 | 纱网 | 7m×3m | 1套 |  |
| 13 | 筛分机 | 国产 | 1 | 后处理车间 |
| 14 | 微波烘干机 | 国产 | 1 |  |
| 15 | 发酵池 | 100m3 | 1 |  |

2.1.4主要原料及其成分分析

2.1.4.1餐厨废弃物来源及产生量预测

（1）主要来源

餐厨废弃物分为餐饮垃圾和厨余垃圾。餐饮垃圾指餐馆、饭店、单位食堂等的饮食剩余物以及后厨的果蔬、肉食、油脂、面点等的加工过程废弃物。厨余垃圾指家庭日常生活中丢弃的果蔬及食物下脚料、剩菜剩饭、瓜果皮等易腐有机垃圾。本项目主要收集崇左市江州区、扶绥县县城及宁明县县城范围内居民日常生活产生的厨余垃圾，以及餐饮企业、学校、机关单位等产生的餐饮垃圾。

（2）产生量预测

根据项目可研资料，现阶段至2025年崇左市江州区、扶绥县及宁明县餐厨废弃物预测总产生量约为95.3t/d。考虑到崇左市的餐厨废弃物没有进行规范化处理，现有处理方式存在规模小、标准不高、资源化利用有限等问题，设计处理规模为100t/d，可以满足现阶段至2025年服务范围内的处理需求。

2.1.4.2餐厨废弃物成分分析

餐厨废弃物成分复杂，是油、水、果皮、蔬菜、米面，鱼、肉、骨头以及废餐具、塑料、纸巾等多种物质的混合物，具有含水量高、有机物含量高、易腐烂、易发臭、易滋长虫菌等特点。查阅资料可得广西部分城市对餐厨废弃物的采样分析结果如下：

表2.1.4-1  广西部分城市餐厨废弃物成分组成表  单位%

| 项目 | 物料成分分析（湿基状态） |  |  |  |  |  | 工业分析（干基状态） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 食物残渣 | 竹木 | 塑料 | 纸类 | 骨类 | 织物 | 水分 | 总固体含量 | 杂质含量 | 油脂 |
| 柳州 | 90.72 | 0.02 | 0.18 | 0.31 | 5.24 | 0.12 | 82 | 18 | 3.7 | 2.5 |
| 桂林 | 90.1 | 1 | 2.7 | 1.8 | 2.2 | 0.1 | 73 | / | 3.18 | 2.0 |
| 南宁 | 88.97 | 0.81 | 0.7 | 0.92 | 6.2 | 0.1 | 85 | / | 3.5 | 2.2 |

参考以上数据及本项目可研等资料，本项目餐厨废弃物组成和测定成分分别如下：

表2.1.4-2  本项目餐厨废弃物组成  单位%

| 项目 | 物料成分分析（湿基状态） |  |  |  |  |  | 工业分析（干基状态） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 食物残渣 | 竹木 | 塑料 | 纸类 | 骨类 | 织物 | 水分 | 总固体含量 | 杂质含量 | 油脂 |
| 本项目 | 90 | 0.1 | 0.1 | 0.22 | 3 | 0.1 | 87 | 13 | 3 | 2 |

表2.1.4-3  餐厨废弃物测定成分

| 测定成分 | 粗蛋白 | 粗纤维 | 粗脂肪 | 钙 | 含油量 | 饲料氨基酸 | 钠 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 占比 | 16.73% | 2.52% | 7-30% | 0.73% | 150-600mg/L | 23% | 0.76% |

2.1.4.3项目主要原辅料及能耗

本项目主要原辅料及能耗见下表所示。

表2.1.4-4  主要原辅材料及能耗

| 种类 | 名称 | 年耗量 | 厂内最大存量 | 储运方式 | 存储场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物耗 | 餐厨废弃物 | 36500t | 日收日清 | 罐车 | 预处理车间 | 收运 |
|  | 蔗渣 | 10950t | 30t/d | 袋装 | 预处理车间 | 外购 |
|  | 黑水虻虫卵 | 6.57t | / | 厂区内转运 | 成虫车间 | 自行培育 |
|  | 微生物除臭剂 | 1.825t | / | 桶装 | 预处理车间 | 外购 |
| 能耗 | 电 | 774万kW·h | / | / | 园区电网 | / |
|  | 水 | 3.8万t/a | / | / | 园区管网 | / |

①蔗渣：含水量约20%，在崇左市当地收购，主要用于调节餐厨废弃物制备所得的黑水虻食料的含水量。

②微生物剂除臭剂：是由菌、酶和营养物质制成的复合性生物活性剂，属于液体生物型除臭剂。成分包括芽孢杆菌、乳酸菌、酵母菌、放线菌，丝状真菌等多种微生物及蛋白酶、脂肪酶、淀粉酶、纤维素酶等生物酶。根据《生活垃圾除臭剂技术要求》（CJ/T516-2017）的性能要求，液体生物型除臭剂相关技术指标如下：

表2.1.4-5  生物型除臭剂技术指标

| 微生物菌剂 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 粉剂 |  | 颗粒 | 液体 |
| 外观 |  | 松散 |  | 无明显机械杂质，大小均匀 | 沉淀≤20% |
| 有效活菌数 |  | ≥2×108CFU/g |  | ≥108CFU/g | ≥2×108CFU/g |
| 杂菌率 |  | ≤20% |  | ≤30% | ≤10% |
| 类大肠菌群数 |  | ＜100个/g |  |  | ＜100个/mL |
| 性能指标 | 硫化氢去除率 | ≥70% | ≥70% |  | ≥70% |
|  | 氨去除率 | ≥70% | ≥70% |  | ≥70% |
|  | 甲硫醇去除率 | ≥30% | ≥30% |  | ≥30% |
|  | 甲硫醚去除率 | ≥30% | ≥30% |  | ≥30% |

2.1.5产品方案

项目利用黑水虻养殖技术处理餐厨废弃物，得到的最终产品主要有虫干、冻虫、生物有机肥。虫干、冻虫外售至水产养殖、花鸟市场做动物蛋白饲料；生物有机肥外售至周边肥料厂做原料，均无产品标准执行。项目产品方案具体见表2.1.5-1。

表2.1.5-1  项目主要产品方案

| 车间 | 产品名称 | 产量t/a | 厂内最大 储存量t/d | 储存方式和地点 | 周转 | 产品去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 后处理车间 | 虫干 | 1635.2 | 2 | 袋装。暂存于后处理车间。 | 每天 | 外售至水产养殖、花鸟市场等 |
|  | 冻虫 | 3876.3 | 15 | 散装。暂存于冷库。 | 每天 |  |
|  | 生物有机肥 | 6665.63 | 20 | 散装。暂存于密闭发酵池。 | 每天 | 外售周边肥料厂 |

2.1.6总平布置

项目用地大致呈矩形，厂区正门位于地块西面中部，连接园区规划道路和厂区内主干道，将地块平均分为南、北两大板块。北部板块为生产一区，主要构筑物为养殖车间、预处理车间和后处理车间。南部板块按功能划分为办公区和生产二区，其中办公区位于西南角，主要构筑物为包含员工食宿、行政办公的综合楼以及停车场、企业标识等，靠近西侧厂区正门，便于与外界的交流展示；生产二区主要构筑物为备用养殖车间、成虫车间、冷库、消防水池、事故应急池等，另设置生产区侧门于地块西南角落，将物料、产品运输与日常办公人流路线分开，以保证生产工艺流畅及生产管理方便。

项目所在区域常年主导风向为东风，办公区设置在西南角，与排气筒在东、西方向上错开，生产过程中的废气对办公区造成的影响较小，且各生产车间、办公楼周边均设置绿化带，以减少环境交叉污染，确保厂区环境质量。排气筒均设置于场地东部，与园区规划道路相对远离，避免受到园区道路施工影响，同时保证园区道路及建筑外景的美观要求。项目总平面布置见附图2所示。

2.2影响因素分析

2.2.1工艺流程及产污环节分析

（涉密）

表2.2.1-1  项目运营期主要污染物汇总

| 类别 | 产污环节 |  | 污染物 | 污染物组成 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 预处理车间 | 卸料 | G1卸料废气 | NH3、H2S、臭气浓度 | 卸料、分拣工序设置集气罩，同时预处理车间保持微负压状态，收集废气至1#生物滤池+1#活性炭吸附设施处理，由15m高排气筒（DA001）排放；车间每日喷洒微生物除臭剂配合除臭。 |
|  |  | 自动分拣 | G2分拣废气 | NH3、H2S、臭气浓度 |  |
|  | 养殖车间 | 虻虫养殖 | G3养殖车间废气 | NH3、H2S、臭气浓度 | 养殖车间保持微负压状态，收集废气至1#生物滤池+1#活性炭吸附设施处理，由15m高排气筒（DA001）排放；车间每日喷洒微生物除臭剂配合除臭。 |
|  | 备用养殖车间 | 虻虫养殖 | G4备用养殖车间废气 | NH3、H2S、臭气浓度 | 备用养殖车间保持微负压状态，收集废气至2#生物滤池+2#活性炭吸附设施处理，由15m高排气筒（DA002）排放；车间每日喷洒微生物除臭剂配合除臭。 |
|  | 成虫车间 | 增殖培育 | G6成虫车间废气 | NH3、H2S、臭气浓度 | 成虫车间保持微负压状态，收集废气至2#生物滤池+2#活性炭吸附设施处理，由15m排气筒（DA002）排放；车间每日喷洒微生物除臭剂除臭。 |
|  | 后处理车间 | 虫沙分离 | G5分离废气 | NH3、H2S、臭气浓度 | 虫沙分离、堆肥、烘干工段设置集气罩，后处理车间保持微负压状态，收集废气至1#生物滤池+1#活性炭吸附设施处理，由15m排气筒（DA001）排放；车间每日喷洒微生物除臭剂配合除臭。 |
|  |  | 堆肥 | G7堆肥废气 | NH3、H2S、臭气浓度 |  |
|  |  | 微波烘干 | G8烘干废气 | NH3、H2S、臭气浓度 |  |
|  | 食堂 |  | G9食堂油烟 | / | 由竖向排烟道引至综合楼楼顶排放 |
| 废水 | 卸料 |  | W1冲洗溢出废水 | CODcr、BOD5、NH3-N、SS、动植物油 | 由车间地面集水沟收集至原料槽内，回用于生产 |
|  | 车间地面清洁 |  | W2车间拖地废水 | CODcr、BOD5、NH3-N、SS、动植物油 | 经隔油池+三级化粪池处理后近期由槽罐车运至濑湍污水处理厂处置，远期待崇左市中泰产业园第三污水处理厂及配套管网投入运行后再通过其处理达标后排放 |
|  | 员工食宿 |  | W3员工生活污水 | CODcr、BOD5、NH3-N、SS、动植物油 |  |
| 噪声 | 车间设备 |  | 设备噪声 | / | 选用低噪声设备、车间墙体隔声等措施 |
| 固废 | 分拣 |  | S1分拣垃圾 | / | 交由环卫部门运至崇左市垃圾填埋场处置 |
|  | 员工食宿 |  | 生活垃圾 | / |  |
|  | 活性炭吸附装置 |  | 废活性炭 | / |  |

2.2.2相关平衡分析

2.2.2.1物料平衡分析

（涉密）

2.2.2.2水平衡分析

（涉密）

2.3污染源分析及防治措施

2.3.1施工期污染源分析及防治措施

本项目建设施工流程主要为场地平整、基础开挖、主体工程、设备安装、竣工验收。除工程永久占地造成持续性影响外，施工期间还会产生少量废气、废水、固废和噪声。

2.3.1.1施工期废气污染源及防治措施

施工期间大气污染源主要为施工扬尘、施工机械废气。

一、施工扬尘

施工扬尘包括施工场地扬尘和交通运输扬尘。施工场地扬尘大小由物料的干湿程度、施工作业方式、施工现场的风力大小等因素决定，一般在扬尘点下风向的0~50m为重污染带，50~100m为较重污染带，100~200m为轻污染带，200m范围以外对大气影响甚微；交通运输扬尘由物料运输车辆在行驶过程中引起，与车辆的行驶速度、路面整洁程度、道路材质类型等因素有关。

施工期间，建设单位须采取清扫和洒水、控制施工车辆车速、对施工场地内进行道路硬化、在施工场地边界设置围挡等措施控制扬尘的产生和扩散。考虑到其排放表现为阶段性特征，且影响范围有限，故定性分析认为产生量较少，对周边环境影响较小。

二、施工机械废气

施工机械废气由施工场地的挖土机、推土机、运输车辆等产生，主要污染物为CO、NOx、非甲烷总烃等。施工期间，施工机械和车辆在施工现场内进行随机移动，源强排放表现为间歇性特征，产生的废气量较少。建设单位在施工过程中采取使用符合环保要求的机械设备、及时维护和保养、施工场地进行洒水等措施控制施工机械废气的影响，且项目场地位于山顶，周边地势开阔有利于汽车尾气的扩散和稀释，故定性分析认为施工机械废气产生量小，对周边环境影响较小。

2.3.1.2施工期废水污染源及防治措施

施工期间水污染源包括施工废水、施工人员生活污水。

一、施工废水

施工废水主要为施工机械和车辆清洗废水，其污染物以SS为主。建设单位拟在施工场地内设临时沉淀池，施工废水经临时沉淀池处理后部分回用于机械和车辆冲洗，部分用于洒水降尘。

二、施工人员生活污水

施工期间施工人数约10人，均在场地内吃住。人均用水量按0.2m3/d计算，则每天用水量为2m3/d；生活污水排污系数按0.8计，则每天产生的生活污水量为1.6m3/d，主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油。施工人员生活污水经临时化粪池处理后，由槽罐车运至濑湍污水处理厂处理。

2.3.1.3施工期噪声污染源及防治措施

施工期声污染源由施工机械设备作业、施工车辆行驶等过程产生。根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013），不同施工阶段各类施工机械在距离噪声源5m的声压级见表2.3.1-1。

表2.3.1-1  施工期主要机械设备噪声源强一览表

| 施工阶段 | 噪声特点 | 主要噪声源 | 距声源5m的声压级dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 土石方阶段 | 移动式声源 无明显指向性 | 推土机 | 88.0 |
|  |  | 挖掘机 | 90.0 |
|  |  | 装载机 | 95.0 |
|  |  | 运输车辆 | 85.0 |
| 基础施工阶段 | 典型的脉冲噪声 有明显指向性 | 振动夯锤 | 95.0 |
|  |  | 振捣棒 | 85.0 |
|  |  | 风镐 | 92.0 |
| 结构施工阶段 | 施工期长 工作时间长 影响面广 | 电焊机 | 95.0 |
|  |  | 运输车辆 | 85.0 |
|  |  | 人为噪音 | 75.0 |
|  |  | 电钻 | 95.0 |
|  |  | 电锤 | 95.0 |
| 设备安装阶段 | 施工期长 声源强度较小 | 手工钻 | 90.0 |
|  |  | 电锯 | 95.0 |
|  |  | 电刨 | 95.0 |

对施工期产生的噪声影响，建设单位须采取具体措施包括使用低噪声机械设备，对设备进行定期保养和维护；合理安排施工时间，高噪声设备错开时间施工；运输车辆进入施工场地时尽量保持低速匀速行使。本项目周边200m范围内无村屯、散户村民居住点分布，在采取控制措施后，施工期噪声对周边环境的影响不大。

2.3.1.4施工期固废及防治措施

项目施工期产生的固体废物主要有废弃土方、建筑垃圾和由施工人员产生的生活垃圾。本项目用地的“三通一平”工作由园区管委会负责，施工期产生的废弃土方由园区管委会负责处置。施工过程中产生的建筑垃圾主要包括地表开挖的泥土、渣土、施工剩余废物料等，建设单位按要求向市政管理部门申报，妥善弃置消纳。本项目施工高峰期预计进场工人10人，人均生活垃圾产生量按1kg/人·d计算，施工期垃圾产生量为0.01t/d，施工期产生的生活垃圾收集后由环卫部门运至崇左市垃圾填埋场处置。

2.3.2运营期污染源分析及防治措施

2.3.2.1运营期废气污染源分析及防治措施

由前文工程分析可知，项目运营期主要废气为G1卸料废气、G2分拣废气、G3养殖车间废气、G4备用养殖车间废气、G5虫沙分离废气、G6成虫车间废气、G7堆肥废气、G8微波烘干废气、G9食堂油烟和交通移动源运输废气。

（1）G1~G8废气源强核算

本次项目在卸料、分拣、虫沙分离、堆肥、烘干等工段额外设置集气罩收集恶臭气体外，另保持各车间的微负压状态对车间内的恶臭气体进行整体收集。按废气的产生和收集处理特征，本次评价分别按预处理车间废气（G1卸料废气、G2分拣废气）、G3养殖车间废气、G4备用养殖车间废气、后处理车间废气（G5分离废气、G7堆肥废气、G8烘干废气）和G6成虫车间废气进行类比计算。

类比工程为《广州安芮洁环保科技有限公司餐厨垃圾黑水虻处理项目竣工环境保护验收监测报告（2018年8月）》（以下简称“安芮洁项目”），本项目与类比工程在处理对象、处理规模、处理工艺、构筑物及生产过程和主要原辅材料等方面较为相似，类比废气源强的产生量时具有可类比性。类比可行性见表2.3.2-1。

表2.3.2-1  类比可行性判断

| 类比工程 | 安芮洁项目 | 本项目 | 类比结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 处理对象 | 餐厨废弃物 | 厨余垃圾、餐饮垃圾 | 相同 |
| 处理规模 | 100t/d | 100t/d | 相同 |
| 处理工艺 | 黑水虻养殖技术 | 黑水虻养殖技术 | 相同 |
| 构筑物及生产过程 | 前处理车间：卸料、分拣、制浆。 | 预处理车间：卸料、自动分拣、密闭粉碎、密闭搅拌（制浆）。 | 相似 |
| 主要原辅材料 | 餐厨废弃物、麦皮、虫卵 | 餐厨废弃物、蔗渣、虫卵 | 相似 （麦皮和蔗渣均用于调节物料含水量） |
| 废气环保措施 | ①前处理车间废气通过碱液喷淋+UV光解系统处理后，由15m高排气筒排放； ②2F养殖车间（含后处理车间）废气、3F养殖车间（含孵化车间）废气均通过碱液喷淋+除臭液喷淋+光催化氧化系统处理后，由25m高排气筒排放。 | ①预处理车间废气、后处理车间废气、养殖车间废气均经1#生物滤池+1#活性炭吸附处理后，由15m高排气筒排放； ②备用养殖车间废气、成虫车间废气均经2#生物滤池+2#活性炭吸附处理后，由15m高排气筒排放。 | 相似 （废气均统一收集处理；生物滤池、碱液喷淋、除臭液喷淋、活性炭吸附均属于HJ1106-2020的可行技术） |

根据类比工程监测报告，类比工程验收监测期间，8月1日收运餐厨废弃物87t，处理餐厨废弃物87t，工况达到（100t/d）的87%。8月2日收运餐厨废弃物85t，处理餐厨废弃物85t，工况达到设计工况（100t/d）的85%，均满足验收要求。类比工程废气前处理验收监测结果见表2.3.2-2。

表2.3.2-2  类比工程废气验收监测结果一览表

| 点位名称 | 采样日期 | 监测项目 | 监测结果 |  |  | 标准限值 kg/h（臭气浓度除外） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度mg/m3(臭气浓度除外) | 速率kg/h | 标干烟气流量 m3/h |  |
| 前处理车间 废气处理前采样口 | 2018.8.1 | NH3 | 14.1~15.0 | 0.137~0.147 | 9684~9830 | / |
|  |  | H2S | 5.73~6.04 | 0.055~0.059 |  |  |
|  |  | 臭气浓度 | 7244~9772 | / |  |  |
|  | 2018.8.2 | NH3 | 14.3~14.8 | 0.138~0.146 | 9652~9850 | / |
|  |  | H2S | 5.79~5.98 | 0.056~0.059 |  |  |
|  |  | 臭气浓度 | 5495~7244 | / |  |  |
| 前处理车间 废气处理后采样口 | 2018.8.1 | NH3 | 2.68~3.01 | 0.023~0.026 | 8624~8746 | 4.9 |
|  |  | H2S | 1.15~1.21 | 0.010~0.011 |  | 0.33 |
|  |  | 臭气浓度 | 977~1318 | / |  | 2000 |
|  | 2018.8.2 | NH3 | 2.81~2.92 | 0.026~0.026 | 9199~9763 | 4.9 |
|  |  | H2S | 1.16~1.20 | 0.011~0.011 |  | 0.33 |
|  |  | 臭气浓度 | 724~977 | / |  | 2000 |
| 2F养殖车间（含后处理车间） 废气处理前采样口 | 2018.8.1 | NH3 | 20.4~26.3 | 0.955~1.266 | 46884~48136 | / |
|  |  | H2S | 1.44~1.48 | 0.068~0.074 |  |  |
|  |  | 臭气浓度 | 9772~13183 | / |  |  |
|  | 2018.8.2 | NH3 | 20.6~26.3 | 0.958~1.261 | 45932~47934 | / |
|  |  | H2S | 1.41~1.53 | 0.065~0.073 |  |  |
|  |  | 臭气浓度 | 13183~17378 | / |  |  |
| 2F养殖车间（含后处理车间） 废气处理后采样口 | 2018.8.1 | NH3 | 3.06~3.95 | 0.139~0.185 | 45314~46763 | 8.7 |
|  |  | H2S | 0.22~0.23 | 0.010~0.011 |  | 0.58 |
|  |  | 臭气浓度 | 1318~2290 | / |  | 6000 |
|  | 2018.8.2 | NH3 | 3.09~3.36 | 0.142~0.156 | 45823~46514 | 8.7 |
|  |  | H2S | 0.20~0.23 | 0.009~0.011 |  | 0.58 |
|  |  | 臭气浓度 | 1713~2290 | / |  | 6000 |
| 3F养殖车间（含孵化车间） 废气处理前采样口 | 2018.8.1 | NH3 | 18.1~19.7 | 0.848~0.921 | 46753~47312 | / |
|  |  | H2S | 0.62~0.70 | 0.029~0.033 |  |  |
|  |  | 臭气浓度 | 13183~17378 | / |  |  |
|  | 2018.8.2 | NH3 | 17.6~18.9 | 0.806~0.869 | 45780~45983 | / |
|  |  | H2S | 0.86~1.00 | 0.039~0.046 |  |  |
|  |  | 臭气浓度 | 13183~17378 | / |  |  |
| 3F养殖车间（含孵化车间） 废气处理后样口 | 2018.8.1 | NH3 | 2.72~2.95 | 0.122~0.131 | 44361~45215 | 8.7 |
|  |  | H2S | 0.09~0.14 | 0.004~0.006 |  | 0.58 |
|  |  | 臭气浓度 | 1737~2290 | / |  | 6000 |
|  | 2018.8.2 | NH3 | 2.64~2.84 | 0.117~0.126 | 43255~44569 | 8.7 |
|  |  | H2S | 0.13~0.15 | 0.006~0.007 |  | 0.58 |
|  |  | 臭气浓度 | 1713~2290 | / |  | 6000 |

类比其废气监测数据的产生量，计算单位物料量对应的产污系数后，取均值与本项目处理规模进行折算，折算结果作为本项目污染源的产生量。计算类比工程的产污系数结果见表2.3.2-3。

表2.3.2-3  类比工程产污系数计算情况一览表

| 类比对象 | 车间 | 污染物 | 标干烟气流量m3/h | 处理物料量t/d | 产生浓度 mg/m3 | 产生速率 kg/h | 产污系数计算kg-t/d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安芮洁项目 | 前处理车间 | NH3 | 9652~9850 | 86.5 | 14.1~15.0 | 0.137~0.147 | 0.0016~0.0017 |
|  |  | H2S |  |  | 5.73~6.04 | 0.055~0.059 | 0.0006~0.0007 |
|  | 3F养殖车间（含孵化车间） | NH3 | 45780~47312 |  | 17.6~19.7 | 0.806~0.921 | 0.0093~0.0106 |
|  |  | H2S |  |  | 0.62~1.00 | 0.029~0.046 | 0.0003~0.0005 |
|  | 2F养殖车间（含后处理车间） | NH3 | 45932~48136 |  | 20.4~26.3 | 0.955~1.266 | 0.0110~0.0146 |
|  |  | H2S |  |  | 1.41~1.53 | 0.065~0.074 | 0.0007~0.0008 |

综上，本项目的废气源强取值核算情况见表2.3.2-4。

表2.3.2-4  本项目废气源强产污系数取值及产生量核算

| 本项目污染源 | 污染物 | 产污系数取值 kg/h-t/d | 处理物料量t/d | 设计烟气量m3/h | 产生浓度mg/m3 | 产生速率kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预处理车间废气（G1卸料废气、G2分拣废气） | NH3 | 0.00165 | 100 | 6750 | 24.44 | 0.165 |
|  | H2S | 0.00065 |  |  | 9.63 | 0.065 |
| G3养殖车间废气 | NH3 | 0.0064 | 60 | 67320 | 5.70 | 0.384 |
|  | H2S | 0.000375 |  |  | 0.33 | 0.023 |
| G4备用养殖车间废气 | NH3 | 0.0064 | 40 | 47520 | 5.39 | 0.256 |
|  | H2S | 0.000375 |  |  | 0.32 | 0.015 |
| G6成虫车间废气 | NH3 | 0.005 | 100 | 21600 | 23.15 | 0.500 |
|  | H2S | 0.0004 |  |  | 1.85 | 0.040 |
| 后处理车间废气（G5分离废气、G7堆肥废气、G8烘干废气） | NH3 | 0.0064 | 100 | 11070 | 57.81 | 0.640 |
|  | H2S | 0.000375 |  |  | 3.39 | 0.038 |

由表2.3.2-4计算可知，本项目预处理车间NH3、H2S的产污系数分别为0.00165kg/h-t/d、0.00065kg/h-t/d。预处理车间处理物料量为100t/d，负压设计换气体积为3375m3，换气次数为2次/h。计算可得预处理车间NH3的产生浓度为24.44mg/m3，产生速率为0.165kg/h；H2S的产生浓度为9.63mg/m3，产生速率为0.065kg/h。

养殖车间NH3、H2S的产污系数分别为0.0064kg/h-t/d、0.000375kg/h-t/d。养殖车间处理物料量为60t/d，负压设计换气体积为33660m3，换气次数为2次/h。计算可得G3养殖车间废气的NH3产生浓度为5.70mg/m3，产生速率为0.384kg/h；H2S的产生浓度为0.33mg/m3，产生速率为0.023kg/h。

备用养殖车间NH3、H2S的产污系数分别为0.0064kg/h-t/d、0.000375kg/h-t/d。备用养殖车间处理物料量为40t/d，负压设计换气体积为23760m3，换气次数为2次/h。计算可得G4备用养殖车间废气的NH3产生浓度为5.39mg/m3，产生速率为0.256kg/h；H2S的产生浓度为0.32mg/m3，产生速率为0.015kg/h。

成虫车间NH3、H2S的产污系数分别为0.005kg/h-t/d、0.0004kg/h-t/d。成虫车间处理物料量为100t/d，负压设计换气体积为10800m3，换气次数为2次/h。计算可得成虫车间废气的NH3产生浓度为23.15mg/m3，产生速率为0.5kg/h；H2S的产生浓度为1.85mg/m3，产生速率为0.04kg/h。

后处理车间NH3、H2S的产污系数分别为0.0064kg/h-t/d、0.000375kg/h-t/d。后处理车间处理物料量为100t/d，负压设计换气体积为5535m3，换气次数为2次/h。计算可得后处理车间废气的NH3产生浓度为57.81mg/m3，产生速率为0.64kg/h；H2S的产生浓度为3.39mg/m3，产生速率为0.038kg/h。

综上，本项目有组织废气污染源源强核算见下表2.3.2-5，无组织废气源强核算结果见下表2.3.2-6。

表2.3.2-5  本项目有组织废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 污染源 | 污染物 | 核算方法 | 污染物产生 |  |  | 防治措施 |  | 污染物排放 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 废气量m3/h | 产生浓度mg/m3 | 产生速率kg/h | 防治工艺 | 去除效率 | 废气量m3/h | 排放浓度mg/m3 | 排放量 |  | 排放时间h |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg/h | t/a |  |
| 预处理车间废气（G1卸料废气、G2分拣废气） | NH3 | 类比法 | 6750 | 24.44 | 0.165 | 卸料、分拣工序设置集气罩，同时预处理车间保持微负压状态，收集废气至1#生物滤池+1#活性炭吸附设施处理，由15m高排气筒（DA001）排放；车间每日喷洒微生物除臭剂配合除臭。 | 收集95%+处理80% | 6750 | 4.64 | 0.031 | 0.27 | 8760 |
|  | H2S |  |  | 9.63 | 0.065 |  |  |  | 1.83 | 0.012 | 0.11 |  |
| G3养殖车间废气 | NH3 | 类比法 | 67320 | 5.70 | 0.384 | 养殖车间保持微负压状态，收集废气至1#生物滤池+1#活性炭吸附设施处理，由15m高排气筒（DA001）排放；车间每日喷洒微生物除臭剂配合除臭。 | 收集95%+处理80% | 67320 | 1.08 | 0.073 | 0.64 | 8760 |
|  | H2S |  |  | 0.33 | 0.023 |  |  |  | 0.06 | 0.004 | 0.04 |  |
| G4备用养殖车间废气 | NH3 | 类比法 | 47520 | 5.39 | 0.256 | 备用养殖车间保持微负压状态，收集废气至2#生物滤池+2#活性炭吸附设施处理，由15m高排气筒（DA002）排放；车间每日喷洒微生物除臭剂配合除臭。 | 收集95%+处理80% | 47520 | 1.02 | 0.049 | 0.43 | 8760 |
|  | H2S |  |  | 0.32 | 0.015 |  |  |  | 0.06 | 0.003 | 0.02 |  |
| G6成虫车间废气 | NH3 | 类比法 | 21600 | 23.15 | 0.500 | 成虫车间保持微负压状态，收集废气至2#生物滤池+2#活性炭吸附设施处理，由15m排气筒（DA002）排放；车间每日喷洒微生物除臭剂除臭。 | 收集95%+处理80% | 21600 | 4.40 | 0.095 | 0.83 | 8760 |
|  | H2S |  |  | 1.85 | 0.040 |  |  |  | 0.35 | 0.008 | 0.07 |  |
| 后处理车间废气（G5分离废气、G7堆肥废气、G8烘干废气） | NH3 | 类比法 | 11070 | 57.81 | 0.640 | 虫沙分离、堆肥、烘干工段设置集气罩，后处理车间保持微负压状态，收集废气至1#生物滤池+1#活性炭吸附设施处理，由15m排气筒（DA001）排放；车间每日喷洒微生物除臭剂配合除臭。 | 收集95%+处理80% | 11070 | 10.98 | 0.122 | 1.07 | 8760 |
|  | H2S |  |  | 3.39 | 0.038 |  |  |  | 0.64 | 0.007 | 0.06 |  |
| （合计） 排气筒DA001 | NH3 | / | 85140 | 13.97 | 1.189 | / | / | 85140 | 2.65 | 0.226 | 1.98 | 8760 |
|  | H2S |  |  | 1.47 | 0.125 |  |  |  | 0.28 | 0.024 | 0.21 |  |
| （合计） 排气筒DA002 | NH3 | / | 69120 | 10.94 | 0.756 | / | / | 69120 | 2.08 | 0.144 | 1.26 | 8760 |
|  | H2S |  |  | 0.80 | 0.055 |  |  |  | 0.15 | 0.010 | 0.09 |  |

表2.3.2-6  本项目各车间无组织废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 污染源 | 污染物 | 面源长度m | 面源宽度m | 面源高度m | 无组织防治措施 | 无组织排放速率kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预处理车间 | NH3 | 18 | 25 | 7.5 | 车间每日喷洒微生物除臭剂配合除臭；各车间四周设置绿化带围绕；场地边界设置绿化带。（综合除臭效率40%） | 0.0050 |
|  | H2S |  |  |  |  | 0.0020 |
| 养殖车间 | NH3 | 102 | 66 | 5 |  | 0.0115 |
|  | H2S |  |  |  |  | 0.0007 |
| 备用养殖车间 | NH3 | 55 | 54 | 8 |  | 0.0077 |
|  | H2S |  |  |  |  | 0.0005 |
| 成虫车间 | NH3 | 25 | 54 | 8 |  | 0.0150 |
|  | H2S |  |  |  |  | 0.0012 |
| 后处理车间 | NH3 | 18 | 41 | 7.5 |  | 0.0192 |
|  | H2S |  |  |  |  | 0.0011 |

由表2.3.2-5核算结果可知，排气筒（DA001）排放的NH3的排放速率为0.226kg/h，H2S的排放速率为0.024kg/h，排气筒（DA002）排放的NH3的排放速率为0.144kg/h，H2S的排放速率为0.01kg/h。排气筒（DA001）和排气筒（DA002）的NH3、H2S的排放速率均能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准要求（15m排气筒，NH3≤4.9kg/h，H2S≤0.33kg/h）。

排气筒臭气浓度达标分析：

由前文类比结果可知，类比工程（安芮洁项目）预处理车间15m排气筒的臭气浓度排放值在724~1318之间，2F养殖车间（含后处理车间）废气、3F养殖车间（含孵化车间）的25m排气筒的臭气浓度排放值在1318~2290之间。

本项目采用生物滤池+活性炭吸附设施与化学洗涤设施均属于《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ1106-2020）中的参考可行技术。参考《恶臭对环境的污染及防治》（王小妍，内蒙古科技与经济2011(9):57-58），天津塘沽区南排河南某污水处理厂采用生物滤池除臭工艺，对H2S、NH3和臭气浓度的去除效率分别为93%、90%和90%；参考《污水处理厂恶臭污染物控制技术》（王彬林，刘家勇，舰船防化，2008年第5期），生物滤床的除臭效率约90%，化学洗涤喷淋的除臭效率约80%，活性炭吸附和光催化氧化法的除臭效率均约60%。

类比《长沙市餐厨垃圾无害化处理建设项目竣工环境保护验收监测报告》（华泽检字（2014）第270号），类比项目采用厌氧发酵工艺，日处理餐厨垃圾375t/d，餐厨垃圾预处理废气经生物过滤除臭系统处理后经15m排气筒排放。根据其监测结果，处理前NH3的产生量为0.98~1.09kg/h，H2S的产生量为0.04~0.06kg/h。处理后NH3的排放量为0.01~0.02kg/h，H2S的排放量为0.003~0.004kg/h。生物过滤除臭系统对NH3的处理效率约98%，对H2S的处理效率约为92%。

类比《深圳市罗湖去餐厨垃圾处理厂建设项目竣工环境保护验收监测报告》（2017年12月），类比项目采用厌氧发酵工艺，日处理餐厨垃圾300t/d。综合车间废气、水解酸化罐等恶臭废气经生物滤池处理后经15m排气筒排放。根据其监测结果，处理后NH3的排放量为0.023~0.035kg/h，H2S的排放量为0.0018~0.0026kg/h，臭气浓度值为977~1738。

综上可见本项目采用生物滤池+活性炭吸附组合设施在除臭效率上略优于类比工程的化学喷淋+光催化氧化组合措施。本项目15m排气筒（DA001）和15m排气筒（DA002）的臭气浓度可控制在2000以内，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准要求。

（2）G9食堂油烟

项目食堂共设置2个基准灶头，每个基准灶头废气量2000m3/h，食堂就餐人数按定员20人，每天烹饪时间2小时，人均食用油日用量为10g/人，则食堂消耗食用油0.2kg/d。

一般油烟挥发量约占用油量的3%，则食堂油烟产生量为0.006kg/d，年油烟产生量为0.003t/a，油烟产生浓度为0.75mg/m3。食堂油烟经过高效油烟净化器后由竖向排烟道引至楼顶排放，高效净化器处理效率约80%。经计算，项目食堂油烟净化后浓度0.15mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准》（GBl8483-2001）的限值要求（最高允许排放浓度2.0mg/m3）。

（3）交通移动源运输废气

本项目原辅材料及产品运输方式均为车辆运输，参考《环境保护实用手册》，有代表性的汽车排出物的测定结果和大气污染物排放系数见表2.3.2-7。

表2.3.2-7  国家工况测试各种车型的平均排放系数

| 车种 | 单位 | 平均排放系数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NOx | CO | THC |
| 小型车 | g/km | 1.5 | 44.2 | 5.2 |
| 中型车 | g/km | 4.3 | 51.7 | 8.1 |
| 大型车 | g/km | 14.65 | 2.87 | 0.51 |

项目运输车辆主要为中型车，运营期间运行车辆（包括餐厨废弃物收运车辆、产品运输车辆）预计为15辆。参考表格数据，可计算得到运营时产生的汽车尾气污染物NOx的排放量为64.5g/km，CO排放量为775.5g/km，THC排放量为121.5g/km。

本项目配备专用餐厨废弃物运输车辆，正常情况下车辆料仓处于完全密闭状态，无NH3和H2S外排，因此本次评价不再针对车辆的恶臭气体进行定量计算。建设单位要合理灵活制定运输路线和方案，加强车辆的日常维保和运营管理，加强配备技术人员的技能培训，确保餐厨废弃物运输车辆的使用和收运方案的规范化和标准化，以减少运输过程中恶臭气体对沿线环境敏感目标的二次污染影响。

2.3.2.2运营期废水污染源分析及防治措施

本项目餐厨废弃物收运车定期委托厂区外的洗车店进行整车清洗，不在厂区内进行。生产过程中亦不进行生产设备、输送管道的拆开清洗。因此运营期废水污染源主要为W1冲洗溢出废水、W2车间拖地废水、W3员工生活污水。

（1）W1冲洗溢出废水

物料在卸料后利用车辆自配的高压水枪冲洗车辆料仓内壁，除了随冲洗水从出料口排至原料槽内，还会有一部分冲洗水溢出至原料槽边缘的地面上。建设单位在原料槽边缘外设置约30cm的集水沟，以收集溢出的冲洗水，使其回流至原料槽内。

冲洗用水量约为50L/次，溢出废水量按10%计，则冲洗溢出废水量为0.005m3/次。平均每天冲洗15辆收运车的料仓1次，W1冲洗溢出废水产生量为0.075m3/d。参考《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）中的饮食业单位含油污水水质，W1冲洗溢出废水的各污染物浓度取值为CODcr 1200mg/L，BOD5 600mg/L，动植物油200mg/L，悬浮物400mg/L，氨氮20mg/L。

（2）W2车间拖地废水

运营期间每天均对车间内部分地面进行拖地清洁，清洁区域主要以生产线设备周边距离1m~1.5m的范围，清洁区域面积约占车间地面总面积的5%，清洁用水量约为5L/m2。本次评价考虑拖地蒸发损失量为用水总量的10%，则拖地废水计算结果见下表2.3.2-9。类比同类工程，车间拖地废水的各污染物取值为CODcr 250mg/L，BOD5 200mg/L，悬浮物300mg/L，氨氮15mg/L。

表2.3.2-8  各车间地面每日冲洗废水量核算

| 车间 | 车间面积/m2 | 清洁区域面积/m2 | 用水定额 | 用水总量m3 | 废水总量m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合处理车间 | 3312 | 165.6 | 5L/m2 | 0.83 | 0.75 |
| 养殖车间 | 6141 | 307.05 |  | 1.54 | 1.38 |
| 成虫车间 | 960 | 48 |  | 0.24 | 0.22 |
| 合计 |  |  |  |  | 2.34 |

（3）W3员工生活污水

由水平衡计算可知，员工生活用水总量为3m3/d。员工生活污水总量按生活用水总量的90%计，则W2员工生活污水量为2.7m3/d。类比同类工程，员工生活污水的各污染物取值为CODcr 250mg/L，BOD5 150mg/L，动植物油100mg/L，悬浮物150mg/L，氨氮15mg/L。

（4）厂区内污水处理措施

本项目W1车间拖地废水、W2员工生活污水均经隔油池+三级化粪池处理，近期由槽罐车运至园区濑湍污水处理厂处理达标后外排，远期待崇左市中泰产业园第三污水处理厂及配套管网运营后再通过其处理达标后外排，近期污水接纳证明见附件5，远期污水管网规划见附图5。

参考《三格式化粪池粪便无害化处理的效果》（金小林、李健等，江苏省寄生虫病防治研究所，2009年第21卷第6期）、《二格式粪便处理池无害化效果现场调查研究》（颜维安、陈晓进等，中国血吸虫病防治杂志）等，本次计算考虑隔油池+三级化粪池对废水中各污染物的综合处理效率分别为CODcr 50%，BOD5 60%，氨氮14%，悬浮物90%，动植物油85%。综上，本项目废水污染源源强核算结果见下文表2.3.2-10。

类比《广州安芮洁环保科技有限公司餐厨垃圾黑水虻处理项目竣工环境保护验收监测报告（2018年8月）》，类比工程验收监测期间全厂废水只有生活污水，生活污水经化粪池处理后排入区域污水处理厂处置。类比工程废水监测数据见下表所示。

表2.3.2-9  类比项目生产废水监测结果表  单位mg/L，pH除外

| 点位名称 | 采样时间 | 监测项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | CODcr | BOD5 | SS | NH3-N |
| 厂区生活污水排放口 | 2018.8.1 | 7.53-7.60 | 206-216 | 41-43.2 | 38-45 | 36-38.2 |
|  | 2018.8.2 | 7.49-7.54 | 215-228 | 43.9-45.6 | 46-51 | 34-37 |
| （DB44/26-2001）第二时段三级 |  | 6-9 | 500 | 300 | 400 | 无要求 |
| (GB8978-1996)三级标准 |  | 6-9 | 500 | 300 | 400 | 无要求 |

由监测数据可知，类比工程的废水能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准的处理要求，并进入当地污水处理厂处置。

表2.3.2-10  本项目废水污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  | 防治措施 | 污染物排放 |  |  |  | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 核算方法 | 产生废水量m3/d | 产生浓度mg/L | 产生量kg/d | 工艺 | 核算方法 | 排放废水量m3/d | 排放浓度mg/L | 排放量kg/d |  |
| W1冲洗溢流废水 | CODcr | 类比法 | 0.075 | 1200 | 0.090 | 原料槽边缘外设置集水沟，收集回流至原料槽内 | 类比法 | 0.075 | 1200 | 0.090 | 回流至原料槽内 |
|  | BOD5 |  |  | 600 | 0.045 |  |  |  | 600 | 0.045 |  |
|  | NH3-N |  |  | 20 | 0.002 |  |  |  | 20 | 0.002 |  |
|  | SS |  |  | 400 | 0.015 |  |  |  | 400 | 0.015 |  |
|  | 动植物油 |  |  | 200 | 0.015 |  |  |  | 200 | 0.015 |  |
| W2车间拖地废水 | CODcr | 类比法 | 2.34 | 250 | 0.585 | 隔油池+三级化粪池处理 | 类比法 | 2.34 | 125 | 0.293 | 近期由槽罐车运至濑湍污水处理厂处理达标后外排，远期待崇左市中泰产业园第三污水处理厂及配套管网运营后再通过其处理达标后外排 |
|  | BOD5 |  |  | 200 | 0.468 |  |  |  | 80 | 0.187 |  |
|  | NH3-N |  |  | 15 | 0.035 |  |  |  | 13 | 0.030 |  |
|  | SS |  |  | 300 | 0.702 |  |  |  | 30 | 0.070 |  |
| W3员工生活污水 | CODcr | 类比法 | 2.7 | 250 | 0.675 |  | 类比法 | 2.7 | 125 | 0.338 |  |
|  | BOD5 |  |  | 150 | 0.405 |  |  |  | 60 | 0.162 |  |
|  | NH3-N |  |  | 15 | 0.041 |  |  |  | 13 | 0.034 |  |
|  | SS |  |  | 150 | 0.405 |  |  |  | 15 | 0.041 |  |
|  | 动植物油 |  |  | 100 | 0.270 |  |  |  | 15 | 0.041 |  |
| （合计） 厂区污水总排口 | CODcr | / | 5.04 | 250 | 1.260 | / | / | 5.04 | 125 | 0.630 | 近期濑湍污水处理厂，远期中泰产业园第三污水处理厂 |
|  | BOD5 |  |  | 173 | 0.873 |  |  |  | 69 | 0.349 |  |
|  | NH3-N |  |  | 15 | 0.076 |  |  |  | 13 | 0.064 |  |
|  | SS |  |  | 220 | 1.107 |  |  |  | 22 | 0.111 |  |
|  | 动植物油 |  |  | 54 | 0.270 |  |  |  | 8 | 0.041 |  |

2.3.2.3运营期噪声污染源分析及防治措施

拟建项目的噪声主要来自生产过程中设备运行。类比同类工程，运营期间各运行设备经措施处理后的噪声源强见表2.3.2-11。

表2.3.2-11  本项目噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表  单位dB(A)

| 噪声源 | 声源类型 | 噪声源强 |  | 降噪措施 |  | 噪声排放值 |  | 持续时间h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 核算方法 | 噪声值 | 工艺 | 降噪效果 | 核算方法 | 噪声值 |  |
| 螺旋输送机 | 频发 | 类比法 | 80 | 车间墙体隔声、选用低噪声设备 | 最大降噪效果15dB(A) | 类比法 | 65 | 24 |
| 机械分拣机 | 频发 | 类比法 | 80 |  |  | 类比法 | 65 | 24 |
| 密闭搅拌机 | 偶发 | 类比法 | 85 |  |  | 类比法 | 70 | 20 |
| 饲料混合机 | 频发 | 类比法 | 90 |  |  | 类比法 | 75 | 24 |
| 输料轨道车 | 偶发 | 类比法 | 85 |  |  | 类比法 | 70 | 20 |
| 采收车 | 偶发 | 类比法 | 80 |  |  | 类比法 | 65 | 20 |
| 筛分机 | 偶发 | 类比法 | 80 |  |  | 类比法 | 65 | 20 |

2.3.2.4运营期固废及防治措施

运营期间固废主要有S1分拣垃圾、生活垃圾和废活性炭。

1、固废属性判断及产生量核算

（1）S1分拣垃圾

分拣垃圾由分拣工序产生，主要为大块无机物（如玻璃碎片、陶器碎片、塑料等），属于生活垃圾。类比安芮洁项目，分拣垃圾的产生量约为262.8t/a。

（2）员工生活垃圾

项目运营期间定员20人，均在厂内食宿，生活垃圾产生系数取1kg/人·d，则生活垃圾产生量为7.3t/a，交由环卫部门运送至崇左市垃圾填埋场处置。

（3）废活性炭

废活性炭由除臭设施更换、维保时产生。根据《国家危险废物名录》（部令第39号），本项目废活性炭吸附了氨和硫化氢等有毒物质，属于危险废物，类别为HW49。危险废物属性判别见下表所示。

表2.3.2-12  危险废物属性判别

| 危险废物 | 类别 | 行业来源 | 废物代码 | 危险废物 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废活性炭 | HW49其他废物 | 非特定行业 | 900-041-49 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 | T |

参考《现代涂装手册》，活性炭吸附废气的比值为0.25g废气/1g活性炭。本项目考虑单独活性炭吸附废气的处理效率为50%，根据前文有组织排放废气核算总排放量为3.54t/a，可计算得到活性炭处理前的有组织废气总量为7.08t/a，被活性炭吸附的废气量为3.54t/a，故需要活性炭的量为14.16t/a。考虑到活性炭的保存和更换损失，本次评价取废活性炭的产生量为15t/a。建设单位每个月更换1次，则废活性炭产生量为1.25t/月。

2、一般固废防治措施

分拣垃圾主要为大块无机物（如玻璃碎片、陶器碎片、塑料等），属于生活垃圾。与厂区内员工的生活垃圾统一收集后交由环卫部门运送至崇左市垃圾填埋场处置。

3、危险废物防治措施

本项目活性炭吸附设施交由设备厂商负责维保，在更换过程中产生的废活性炭由厂商使用特殊包装容器盛放，同时设置标签和完善危险废物信息。当日维保工作结束后将其暂存于厂区内的危废暂存间内，定期交由有资质的单位转移和处置。厂区内危废暂存间设置于辅助用房内，占地面积约10m2，主要用于存储废活性炭。

综上，本项目运营期固废产生情况见下表2.3.2-13，危废贮存场所基本情况见表2.3.2-14。

表2.3.2-13  本项目固废污染源核算结果及相关参数一览表

| 序号 | 名称 | 类别 | 代码 | 产生量 | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S1分拣垃圾 | / | / | 262.8t/a | 预处理车间 | 固体 | / | / | 每天 | / | 交由环卫部门运送至崇左市垃圾填埋场处置 |
| 2 | 生活垃圾 | / | / | 7.3t/a | 厂区 | 固体 | / | / | 每天 | / |  |
| 3 | 废活性炭 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 15t/a | 活性炭吸附设施 | 固体 | / | 含硫化氢 | 每月 | T | 暂存于危废暂存间内，定期交由有资质的单位转移和处置 |

表2.3.2-14  危险废物贮存场所（设施）基本情况表

| 序号 | 贮存场所 | 名称 | 类别 | 代码 | 位置 | 占地面积 | 贮存方式 | 贮存能力 | 贮存周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废暂存间 | 废活性炭 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 辅助用房内 | 10m2 | 特殊包装容器封存，设标签信息 | 15t/a | 1周内转移 |

2.3.3非正常工况下废气源强分析

非正常工况是指生产设备在开、停车状态，检修状态或者部分设备未能完全运行的状态下污染物的排放情况。本项目考虑排气筒（DA001）的生物滤池+活性炭吸附设施其中1处发生故障时，处理效率降至50%。建设单位从发现超标到处理处置完成，事故时间估算约1h，则项目非正常排放情况见表2.3.3-1所示。

表2.3.3-1  项目非正常工况下废气排放情况表

| 排气筒 | 污染因子 | 排放量kg/h | 排放高度 | 排气筒内径 | 排气温度℃ | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001排气筒 | NH3 | 0.59 | 15m | 1.2m | 35 | 1h连续 |
|  | H2S | 0.06 |  |  |  |  |

2.3.4“三废”汇总与总量控制

本项目废气不涉及国家重点污染物排放总量控制指标要求的大气环境污染物，废水排至园区污水处理厂处置，因此不需要单独设置总量控制指标。项目投入运行后全厂废气、废水和固废汇总情况见下表。

表2.3.4-1  运营期全厂污染物汇总

| 污染物 |  | 单位 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 废气量 | 万m3/a | 304119.4 | 0 | 304119.4 |
|  | NH3 | t/a | 17.04 | 13.29 | 3.75 |
|  | H2S | t/a | 1.58 | 1.23 | 0.35 |
| 废水 | 废水量 | t/a | 1866.975 | 27.375 | 1839.6 |
|  | 厂区总排口（合计） | m3/d | 5.04 | / | 5.04 |
|  |  | CODcr（t/a） | 0.460 | 0.230 | 0.230 |
|  |  | BOD5（t/a） | 0.319 | 0.191 | 0.127 |
|  |  | NH3-N（t/a） | 0.028 | 0.004 | 0.023 |
|  |  | SS（t/a） | 0.404 | 0.364 | 0.040 |
|  |  | 动植物油（t/a） | 0.099 | 0.084 | 0.015 |
| 固废 | 分拣垃圾 | t/a | 262.8 | 262.8 | 0 |
|  | 生活垃圾 | t/a | 7.3 | 7.3 | 0 |
|  | 废活性炭 | t/a | 15 | 15 | 0 |

3环境现状调查与评价

3.1自然环境现状调查与评价

3.1.1地理位置

崇左市地处中国南疆，位于广西西南部，北回归线以南，在北纬21°36′至23°22′，东经106°33′至108°6′之间。2002年12月23日，国务院批准设立地级崇左市，2003年8月6日正式挂牌成立，全市辖江州区和扶绥、宁明、龙州、大新、天等5个县，代管凭祥市。境内有宁明、龙州、大新、凭祥四个县（市）与越南接壤，边境线长533公里，有国家一类口岸3个，二类口岸4个，边民互市点13个；东北部与南宁市毗邻，北部与百色市相连，东南部与防城港市、钦州市交接，西部和南部与越南社会主义共和国接壤，地理位置优越。

本项目厂址位于崇左工业区新区规划路经十路的中东北侧，紧邻江州区，厂址中心地理坐标为东经107°32′36.24″，北纬22°27′7.23″，具体位置详见附图1。

3.1.2气候与气象

崇左城区地处低纬度，在北回归线以南，属南亚热带季风气候。其气候特点是日照过多，太阳辐射强，光热充足雨量充沛，温高气爽，无霜期长。四季的特点是：春暖多旱，夏炎偶涝，秋高而干，冬短微寒。

（1）气温与日照

根据崇左气象部门近20年（1998~2018年）实测资料统计，崇左市的多年平均气温22.8℃，多年极端最高气温40.0℃，多年极端最低气温-1.9℃。全年最热的月份是7月，该月多年平均气温为28.6℃；最冷月为1月，月平均气温为10.9℃。年日照时数在1654.6 h，日照的季节变化特点为：夏季最多，7月达54%，春季最少，2月仅19%。

（2）降水与湿度

据统计，崇左历年降水量在1150～1450 mm之间，近20年年平均降水量1243.0mm。降水量的季节变化很大，5～8月降雨量占全年降水量的81.5%；12月～2月降雨量占18.5%；多年平均相对湿度为78%。

（3）风

崇左多东风或东北风，其次为偏东南风，再次为西南风。由于受海洋性季风气候的影响，冬夏风交替明显，冬半年（10月至次年3月）多吹东北风和东风，夏半年（4月至9月）多吹东到东南风至西南风。近20年统计的全年静风（风速≤统计的全年静风）频率为0.9%，多年平均风速1.1m/s。

3.1.3地形地貌

崇左市大致地势为南北部较高，中东部较低，由西北向东部倾斜。地质构造古老，多以泥盆纪，二叠纪和三叠纪为地质基层，以石灰岩占优势，页岩、砂岩次之。地形特点是山地多，平地少，石灰岩地层分布广。市内有山地、丘陵、谷地，也有河谷冲积成的平原。凭祥市东、西、北部为山脉，南部为峰丛盆谷地带，地势由西向东倾斜。

崇左市地质构造古老，多以泥盆纪，二叠纪和三叠纪为地质基层，以石灰岩占优势，页岩、砂岩次之。土壤有石灰土、赤红壤、水稻土、紫色土、冲积土、黄壤、赤沙土等，主要地表盖层为第四纪酸性赤红壤土层。境内山环岳绕，丘陵起伏，山多地少，地貌复杂多样，以喀斯特岩溶地貌为主体。崇左市西部为大青山山脉、南部为公母山山脉和十万大山余脉、西北部为四城岭，地势大致呈西北及西南略高，向东倾斜，中部被左江及支流切割，形成错综合颁的丘陵平原。

渠旧镇属山区干旱地区，山岭丘陵遍布，石灰岩山林立，平原盘地狭小而分散，耕地高亢。东部、南部土山环抱，西部、北部石山耸立。以坡丘谷地、峰林峰丛谷地、孤峰坡地地貌为主，次为峰丛洼地。境内以石山峰林～平原为主。北、西部多为岩溶峰丛洼地，南部为山丘谷地，东部为丘陵、小平原及左江沿岸阶地，是典型的岩溶溶蚀地貌。低山占2.02%，丘陵占37.72%，岗地占26.35%，小盘地和谷地占32.3%，水域占1.83%。

3.1.4地质

3.1.4.1地层岩性

区域内出露地层主要为第四系，零星有上二迭统（P2）、二叠系茅口阶（P1m）和栖霞（P1q）灰岩出露。项目所有区域地质见下文图3.1-1。

（1）第四系地层

①第四系冲洪积物（Q4pl+al）：主要分布在左江的北岸的叫城村一带。沉积物由粒径大小不一的卵石、砾石、砂、红粘土等各种粒径混合而成，其中卵砾石的矿物成分主要是石英，呈次圆状-圆状。它们是被历史大洪水从北部山区或从左江上游冲下来形成的。

②第四系残积粘土或红粘土（Q4el）：以化学溶蚀成因为主（即残积成因），为褐红色、褐黄色，呈坚硬状态。所有土样天然的含水量均小于塑限，饱和度为90～96%，即土层的含水率未达到饱和状态，粘土中含有铁锰结核。

根据地勘调查，第四系粘土层的厚度为0～24m，在沟谷处较厚，在山顶部较薄，甚至缺失。

（2）基岩地层

由新至老，各地层岩性如下：

①三迭系下统马脚岭组（T1m）：上下部为中薄层灰岩，中部为厚层块状灰岩夹薄层灰岩，局部夹泥岩、粉砂质泥岩、泥灰岩。该层在调查区仅有少量分布，即仅在一般调查区的东南（新村以南）见有分布。

②上二迭统（P2）：下部的合山组的底部一般有铁铝岩、铝土矿，其上为灰黑-灰色薄层硅质岩、灰黑色厚层灰岩、泥质页岩、硅质岩、褐红色铝土质泥岩及煤层组成。上部的长兴组，岩性主要为浅灰色微粒厚层状灰岩或深灰色薄层状含燧石结核灰岩，其次为硅质岩、泥岩、钙质白云岩、铝土质泥页岩。据调查资料，该层在调查区仅有少量分布，即仅在调查区的东南（即新村以南）有分布，且出露地表，在左江和响水河交汇处的地下也有少量分布。

③二迭系下统茅口阶（P1m）：白云质灰岩，为评价区内主要岩性，呈灰白色、中厚层至块状。分布于地表20 m以下，线岩溶率约为1.49%。岩石中节理裂隙发育，但节理裂隙大部分被方解石脉充填和胶结，故节理和裂隙都呈闭合状，少部分被铁锰质侵染。

④二迭系下统栖霞阶（P1q）：深灰色、灰黑色中薄—中厚层状灰岩为主，夹含燧石结核灰岩和生物碎屑灰岩。

⑤上石炭统（C3）：岩性为浅灰、灰白色厚层块状灰岩。主要分布于调查区的西南（即北府村）及东北渠旧镇、北计村马鞍山-照旗山一带。

3.1.4.2地质构造

（1）褶皱

调查区位于崇左复式向斜的东北翼。崇左复式向斜为近东西向褶皱，其核部位于那亮一带，为新隆组（K1X）紫红色砂砾岩、粉砂岩、泥岩。

（2）断裂

调查区内存在以下几组断裂：

东北-西南向正断层：包括4条，自北向南分别是新岜河-岜美正断层、枯旧-渠黎华侨林场正断层、濑滤-渠旧正断层、岜模-新村正断层。

新岜河-岜美正断层：走向约73°，倾角65°，西延伸至北府响水河，向东经岜美村延伸至调查区外。为评价区内主要断裂，贯穿厂区，物探测试表明，该断层的电阻值较高，断层带上的岩溶发育微弱，这说明该断层胶结较好。

枯旧-渠黎华侨林场正断层：走向约51°，倾角70°，南端在枯旧村，北延伸至渠黎华侨林场东侧。

濑滤-渠旧正断层：倾角70°，西至革新-北府-旧岜河逆断层，向东经渠旧镇延伸至调查区外，其走向自西向东由85°转为50°。

岜模-新村正断层为可屯-停马山正断层南端一小段，向东延伸至调查区外的麒麟山（山顶标高198.6m）及停马山（山顶标高190m）。

（3）地震

崇左市属桂东南强震地震构造区，地震频率不高，强度不大，震源浅。根据国家地震局1/300万《中国地震烈度区划图（1990）》，境内地震基本烈度为Ⅵ度，属区域稳定地块。

3.1.5水文

3.1.5.1地表水

崇左市内河流较多，主要有左江河、黑水河、明江河、水口河、公安河、平而河等，均属于珠江流域西江水系。河流流向与地形构造一致，水量丰沛，季节性变化大；熔岩地区底下伏流发育，地下水资源丰富，地表河流与岩溶水相互转化。

本项目周边区域内主要地表水为左江、客兰河、百叮河和响水河。其中，客兰河由南向北流，从项目南面和西面约150m处流过；百叮河位于项目西面，由西南向东北流项目，在距西面约600m处，与客兰河汇合形成响水河；响水河流经新岜河、北府、平塘、革新后流入项目北面约3.2km的左江。

（1）左江：左江是珠江流域西江水系郁江的支流，发源于宁明县与越南交界的枯隆山，上源称奇穷河，流入国内称平而河，在龙州县城与水口河汇合称丽江，与最大支流明江汇合后称左江，全长591km，集雨面积32068km2，其中崇左市区以上河段长195km，流经市境河段自西南入境，折向东北横贯县境中部，将全市自然分成南北两大块。崇左市境内河段长147 km，江洲区（从水口至归龙）河段长10.9km。多年平均流量600m3/s，多年平均径流量为189.3亿m3。最大流量11000m3/s（1955.9.29），最大流速为2.4m/s，近年最小流量16.1m3/s（1992.5.8）。

（2）客兰河：与百叮河汇合后为响水河，在左江河口有一石崖悬水如瀑布，常响不息，故名响水河。客兰河上源头位于扶绥县柳桥镇咘诺山北600m，向西北流，经柳桥镇，至岜留村，岜留河从左岸汇入后，转向北流，过灶瓦村那利屯后，为江州区与扶绥县的界河，出客兰水库后又折向西北流，至左江河口上游5km处，百叮河（六京河）从右岸汇入后为响水河，继续向西北流，汇入左江，干流长59km，其中扶绥县境内28km，扶绥、江州区界河31km，平均坡降2.08‰，流域面积816km2，流域内有屯强、布龙、岜钦、板布等4条地下河，地下河补给面积340km2，流程53.3km，枯季出口流量1.55m3/s。客兰河源头下至客兰水库库尾长约20.5km河段为客兰水库的主要来水区，沿岸居民分布较少，开发利用程度不高，左江治旱工程完成后，客兰水库将成为崇左市的重要备用水源，为了更好的保护水源地，根据《崇左市水功能区划》规划为客兰河扶绥保护区，水质现状为Ⅲ类，水质目标为Ⅱ类。

（3）百叮河：也叫六京河，为响水河的支流（与客兰河汇合后为响水河），流经崇左市板利乡、罗白乡和濑湍镇。根据《崇左市水功能区划》，规划有：Ⅰ、六京河派关水库饮用、农业用水区，功能区起始于江州区板利乡渠麻村那学屯，终止于派关水库坝首，河长5.6km，面积216.6km2。水质现状为Ⅲ类，水质管理目标为Ⅲ类；Ⅱ、六京河濑湍农业、工业用水区，功能区起始于派关水库坝首，终止于入客兰河口，河长28.9km。此河段主要为沿河1000亩农田灌溉，汇入客兰河口后，下游为部分企业的生产用水水源，划为农业、工业用水区。此河段汇入客兰河，水质现状为Ⅲ类，水质管理目标为Ⅲ类。

（4）响水河：包括两条支流：一名客兰河，为崇左、扶绥两县界河；另一名百叮河，其下游与客兰河在濑湍乡兴隆屯东北面约1km处汇合，以下河段一直到注入左江处亦为界河，竖立有崇善与扶南县界碑。因在注入左江处为悬崖绝壁，远远便能听到“哗哗”的落水声响，故而得名。响水河水质现状为Ⅲ类，水质管理目标为Ⅲ类。

图3.1-1  项目所在区域地表水系分布图

3.1.5.2地下水

项目区域水文地质概况主要引用《中泰（崇左）产业园第三污水处理厂项目地下水环境影响评价水文地质勘查报告》（2019年5月，广西土木勘察检测防治有限公司）中的调查结论。该项目调查范围为：以客兰河、响水河为界，北以左江为界，东至驮弄-新龙断裂带，南至南友高速。本项目地下水评价的范围上游（东）及北、南两侧适当外扩至分水岭为界，下游（西面）以响水河排泄基准面为边界，评价区总面积约为3km2，项目评价范围位于第三污水厂水文地勘调查范围内。区域水文地质图见附图6。

1、区域地层岩性

根据勘察报告及收集到的区域地质资料，调查区域出露地层由新到老有第四系（Q），三叠系下统马脚岭组（T1m）、二叠系上统（P2）及下统茅口阶（P1m）和栖霞阶（P1q）和石炭系上统（C3）。

（1）第四系（Q）

上覆第四系主要由分布于岩溶谷地洼地一带溶余堆积成因（Qp）的黏土、红黏土以及河流阶地冲洪积成因（Qh）的砂砾石土组成，分布层厚10-29m不等。

（2）三叠系下统马脚岭组（T1m）

上下部为中薄层灰岩，中部为厚层块状灰岩夹薄层灰岩，局部夹泥岩、粉砂质泥岩、泥灰岩，分布层厚179-778m不等。

（3）二叠系上统（P2）

据区域地质资料该层下部的合山组的底部一般有铁铝岩、铝土矿，其上为灰黑-灰色薄层硅质岩、灰黑色厚层灰岩、泥质页岩、硅质岩、褐红色铝土质泥岩及煤层组成。上部的长兴组，岩性主要为浅灰色微粒厚层状灰岩或深灰色薄层状含燧石结核灰岩，其次为硅质岩、泥岩、钙质白云岩、铝土质泥页岩。本次调查区域内，该层呈条带状分布于调查区的南部，岩性为砂岩、泥岩夹铁铝层，分层厚度26-160m不等。

（4）二叠系下统茅口阶（P1m）和栖霞阶（P1q）

分布于勘察区的大部分地段，为调查评价区内主要地层。其中，茅口阶（P1m）地层岩性主要由灰-灰白色中厚层块状灰岩夹团块状白云岩组成，分层厚约187m；栖霞阶（P1q）地层岩性主要由深灰色-灰黑色，薄-中厚层块状灰岩为主，夹燧石结核灰岩组成，分层厚度约282m。

（5）石炭系上统（C3）

分布于勘察区的西部的北府-革新村及东北渠旧镇一带，岩性为浅灰~灰色，中~厚层状细晶灰岩组成，层厚304-370m。

2、含水岩组的划分

参考区域水文地质普查报告1/20万崇左幅综合水文地质图，根据区域地质调查报告的地层岩性及其组合含水介质特征，将调查区划分为松散岩类含水岩组、碳酸盐岩含水岩组及碎屑岩含水岩组三种类型。

（1）松散岩类含水岩组：根据调查及水文地质勘查资料，上覆第四系主要由分布于谷地、洼地一带溶余堆积成因的黏土、红黏土以及左江沿岸河流阶地冲洪积成因的砂砾石土组成。其中溶余堆积 成因的黏土、红黏土，土体结构致密，为弱透水而不含水岩组；河流阶地冲洪积成因的砂砾石土，具二元结构，透水性强，地下水主要赋存于土体孔隙中。

（2）碳酸盐岩含水岩组：分布于调查区的大部分地段，岩性主要由三叠系下统马脚岭组（T1m）、二叠系下统茅口阶（P1m）和栖霞阶（P1q）以及石炭系上统（C3）的灰岩、白云质灰岩、白云岩组成，岩溶个体形态以溶洞和溶蚀裂隙占主导地位，其规模大小、空间分布具有不均匀性，地下水主要赋存于溶洞、溶蚀裂隙以及地下河管道中。

（3）碎屑岩含水岩组：该含水岩组主要小面积呈条带状出露于调查区南部，由二叠系上统（P2）的砂岩、泥岩组成，地下水赋存于岩石的风化及构造裂隙中。

3、地下水类型及富水性

根据水文地质调查及水文地质勘探成果资料，结合区域水文地质资料综合分析，调查区内的地下水按其赋存条件、水理性质、水动力等特点，将调查区内的地下水划分为松散岩类孔隙水、碳酸盐岩裂隙溶洞水及碎屑岩基岩裂隙水三种类型，其中以碳酸盐岩裂隙溶洞水为主。

（1）松散岩类孔隙水：赋存于第四系松散堆积层孔隙中，其中岩溶谷地、洼地溶余堆积成因的黏土、红黏土，结构致密，为基本不透水或弱透水不含水的非含水层；左江、响水河流阶地冲洪积成因的松散堆积层，主要由粉质黏土、砂砾石土组成的二元结构，结构较为松散，具透水和贮水的条件，含孔隙水。根据区域水文地质统计计算资料，单井涌水量可达100-500m3/d，富水性中等。

（2）碳酸盐岩裂隙溶洞水：该类型地下水主要赋存运移于碳酸盐岩含水岩组的灰岩、白云质灰岩或白云岩溶蚀裂隙、溶洞中。其广泛分布于调查区，地貌上为峰林谷地、峰丛洼地，是地下溶蚀裂隙、溶洞强烈发育的地段，出露有消水洞及充水溶洞等岩溶形态，主要接受大气降雨补给。根据区域水文地质统计计算资料和水文地质钻探抽水资料，该类型地下水富水性以丰富等级的分布面积最大，分布于调查区的大部分地段，枯季泉水流量10-50L/s，钻孔单位涌水量0.34-1.10L/s·m，枯季径流模数大于6.0L/s·km2；中等富水区主要分布于调查区的东南部，地下水的枯季径流模数介于3-6L/s·km2之间。

（3）碎屑基岩裂隙水：出露于调查区东南角，由二叠系上统（P2）的砂岩、泥岩组成，地下水主要赋存于层间风化及构造裂隙中，调查区内该含水层出露面积小，且呈条带状分布，地下水赋存空间有限，据区域水文地质资料，泉水流量一般小于1L/s，地下水枯季径流模数1~3L/s·km2，富水性弱。

4、地下水补、径、排特征

（1）地下水补给

根据区域水文资料，调查区总体属溶蚀堆积地貌，以峰林谷地为主，谷底堆积有10~15m红色粘性土，海拔高度200~300m，岩溶发育，调查区调查结果显示未见有地下河，近左江区域，常见有溶斗或塌陷，这些岩溶个体形态为大气降水补给地下水的主要通道。调查区内地下水的补给来源有几个方面：

a.大气降雨补给：大气降雨是岩溶水的天然补给来源。据水文地质普查资料估算，岩溶水分布地段有30～45%的降水补给地下水。

b.地表水补给：分为两部分。一是河水补给。当汛期来临时，河水水位迅速上升，河水补给地下水。在调查区的西部边界处，响水河的河水能渗入含水层内，对调查区进行补给。二是从客兰水库引水灌溉的入渗水。但据调查，上游客兰水库常常有缺水无力放水的情况，调查区内的农田基本上只靠降水灌溉。

岩溶地下水接受大气降水及地表水补给后，沿裂隙或溶蚀管道向下游径流，其排泄方式主要为裂隙流分散排泄，其次为岩溶泉水、地下河集中式排泄，出露于地表。根据《中泰（崇左）产业园第三污水处理厂项目地下水环境影响评价水文地质勘查报告》调查结果，并结合中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司于2011年11月-2012年10月在调查区内长达一个水文年的水位观测资料，调查结果认为在调查区东、南的岜美-新村-岜河一带存在一次级地下水分岭，将调查区划分成三个相对独立的水文地质单元，分别为分布于调查区北部的岜美-岜坎水文地质单元（Ⅰ）、分布于南部的新村-岜模水文地质单元（Ⅱ）以及平塘水文地质单元（Ⅲ）。

②地下水径流

本区岩溶介质具有很强的非均质性和各向异性。根据水文地质勘察资料，调查区内（I、II、III单元）地下水流向总体趋势为：由南向北、西向东，最后汇入左江及其支流响水河内，且枯水期和丰水期局部流向存在差异。

本项目场区所处的新村-岜模水文地质单元（Ⅱ）地下水在总体自东向西方向径流，最终排入响水河，随后汇入左江。本项目场地位于山顶南面，场地标高121.5-122m，根据水文地质图，山顶高度为141m，局部范围内地下水径流方向判断为向南流入客兰河。

③地下水的排泄

地下水排泄主要是通过向下游河流排泄。本区地表覆盖厚约15m的粘土层，承压含水层的蒸发量为0。区域地下水位埋深较大，地下水的蒸发量很少，可忽略不计。

据本次调查对区内各地下水点水位进行枯、丰两季统测，水位统计资料见表 3.2-1，并结合中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司于2011年11月-2012年10月在调查区内长达一个水文年的水位观测资料，认为在调查区东、南的岜美-新村-岜河一带存在一次级地下水分岭，将调查区划分成三个相对独立的水文地质单元，分别为分布于调查区北部的岜美-岜坎水文地质单元（Ⅰ）、分布于南部的新村-岜模水文地质单元（Ⅱ）以及项目场区所处的平塘水文地质单元（Ⅲ）。

根据地下水水位统测资料，见表 3.1-1，绘制的地下水等水位线图，见图 3.1-3，场区所处的平塘水文地质单元（Ⅲ）地下水在重力作用下总体依地势自北东向南西方向径流，最终排入响水河，随后沿北西方向于平塘村西北部汇入左江。

表 3.1-1	调查区域内地下水点枯、丰水期水位统计表

| 孔号 水点号 | 水点类型 | 固定点 高程（m） | 枯水期 |  | 丰水期 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 水位 埋深(m) | 水位 标高(m) | 水位 埋深(m) | 水位 标高(m) |  |
| S01 | 机井 | 109.30 | 18.60 | 90.70 | 14.52 | 94.78 | 注带“*”的观测水位资料为引用前人同季的水位观测资料 |
| S02 | 机井 | 110.50 | 18.50 | 92.00 | 13.10 | 97.40 |  |
| S07 | 机井 | 116.28 | 22.60 | 93.68 | 17.45 | 98.83 |  |
| S08 | 机井 | 112.00 | 18.50 | 93.50 | 11.20 | 100.80 |  |
| *GW1 | 监测井 | 126.00 | 34.40 | 91.60 | 27.45 | 98.55 |  |
| GW2 | 监测井 | 107.50 | 16.60 | 90.90 | 10.55 | 96.95 |  |
| GW3 | 监测井 | 110.00 | 20.46 | 89.54 | 15.21 | 94.79 |  |
| GW5 | 监测井 | 105.40 | 17.20 | 88.20 | 13.50 | 91.90 |  |
| GW6 | 监测井 | 102.50 | 11.75 | 90.75 | 8.65 | 93.85 |  |
| GW7 | 监测井 | 109.40 | 21.35 | 88.05 | 15.42 | 93.98 |  |
| GWT1 | 监测井 | 114.20 | 20.25 | 93.95 | 15.46 | 98.74 |  |
| GWT2 | 监测井 | 101.20 | 13.92 | 87.28 | 9.15 | 92.05 |  |
| *GWT3 | 监测井 | 99.70 | 13.35 | 86.35 | 8.47 | 91.23 |  |
| GWT4 | 监测井 | 100.10 | 13.00 | 87.10 | 9.25 | 90.85 |  |
| GWT5 | 监测井 | 102.50 | 17.30 | 85.20 | 12.66 | 89.84 |  |
| GWT6 | 监测井 | 112.50 | 18.98 | 93.52 | 12.45 | 100.05 |  |
| GWT7 | 监测井 | 110.20 | 19.10 | 91.10 | 13.80 | 96.40 |  |
| SK1 | 水文孔 | 107.75 | 18.66 | 89.09 | 13.50 | 94.25 |  |
| SK2 | 水文孔 | 103.32 | 14.92 | 88.40 | 10.25 | 93.07 |  |
| SK3 | 水文孔 | 104.45 | 15.93 | 88.52 | 11.20 | 93.25 |  |
| SK4 | 水文孔 | 102.11 | 12.92 | 89.19 | 8.65 | 93.46 |  |
| SK5 | 水文孔 | 98.97 | 10.95 | 88.02 | 7.48 | 91.49 |  |

图 3.1-2	调查区域内地下水点枯、丰水期等水位线图

5、地下水动态及水文特征

（1）地下水动态

调查区天然条件下的地下水动态与大气降雨等气象因素关系密切，具有明显的季节性。每年5~8月处于高水位期，10月以后随着降雨减少而缓慢下降，常在2～3月出现水位低谷，但不同地域、不同地下水类型的动态尚有所差别。

调查区内地下水动态以气象型为主：地下水受降雨补给控制，地下水位降雨则升，无雨则降，且年变幅较大；流量与降雨有较大的关系，大雨后流量剧增，其它时段流量又逐渐减少。地下水位变化对降雨反应较灵敏，水位上升与降雨量成正相关。在峰林谷地山峰林立的上游地区地下水水位埋深相对较大，埋深一般大于15m，年内地下水位变化幅度也较大；赋存于平坦谷地一带的地下水水位埋深较小，一般10-15m，年内地下水水位变幅也相对较小。根据中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司于2011年11月-2012年10月在调查区内长达一个水文年的水位观测资料显示，见图3.1-2。地下水水位年变幅10-15m，且具有雨多泉水流量大、旱天泉流量少的特点，丰枯流量变化一般为3~5倍。

图3.1-2  调查区年水位变化曲线图

（注：摘自《中铝广西有色稀土开发有限公司江苏国盛稀土分离生产线异地升级改造项目水文地质勘查报告》）

（2）地下水水质特征

地下水的化学特征，取决于含水层的岩性和地下水循环交替的速度。建设项目及附近碳酸盐岩分布广泛，岩溶水一般为重碳酸钙型水为主，碳酸钙（CaO）成份含量约占75%，地下水水质类型主要以 HCO3--Ca2+型为主。

3.1.6自然资源

3.1.6.1植被资源

崇左市地带性植被属于热带季风常绿阔叶林。由于土壤瘦瘠和漫长的历史原因，生态环境已受到严重的破坏，原生的常绿阔叶林已不存在，全境已找不到一块原始状态的森林，只在局部地方如石山和一些村庄的后山保存有一些次生的阔叶林。

①针叶林群丛：主要分布在南部四方岭余脉，北部西大明山支脉等处。疏密不均，高矮不一，大小不等。其中混杂少量的枫香、木棉树、牛尾木、红荷木、海南蒲桃、酸枣、总序山矾等针、阔叶林杂生。

②阔叶林群系：市境的中部自左州乡林村至和平乡念金一带的石山岩溶地区，尚残存一片较完整的次生天然阔叶杂木林，多分布于海拔300至500米之间。主要种类有翻白叶林、羽叶秋、苹婆、粗糖柴、茶条木、山乌梅、海红木、黄连木、枧木、金丝李、栲树、黄毛榕、小叶榕、山苦楝，底层植被构成复杂，除有凤忏尾蕨、新月蕨、贤蕨、石带等蕨外，还有艳山姜、天门冬、菝契、罗生莠竹、类芦等。

③草丛植被：草丛覆盖率约73%，主要草丛有班芒、禾杂竹、野古草、白茅、东云乌、毛蕨、铁芒箕、海金沙等。

④农作物：农作物植被主要有水稻、玉米、木薯、甘蔗、花生、豆类、蔬菜类、麻类、烟等。项目所在区域植被主要为甘蔗、桉树等。

3.1.6.2动物资源

崇左市境内有野生动物22目57科139种。其中：国家一级保护动物有白头叶猴、黑叶猴、熊猴、林麝、云豹、蟒等6种；国家二级保护动物有：猕猴、穿山甲、冠斑犀鸟、斑林狸、大灵猫、小灵猫、苏门羚、蛤蚧、白鸡、原鸡、黑熊、巨松鼠、褐翅鸦鹃、小鸦鹃、蛇雕、领角、红面鹰、虎纹蛙、老鹰等21种。广西重点保护动物有：红耳鹎、花姬蛙、斑腿树蛙、泽蛙、黑眶蟾蜍、白花锦蛇、三线锦蛇、乌梢蛇、金环蛇、银环蛇、眼镜蛇、眼镜王蛇、变色树蜥、赤鹿、扫尾豪猪、貉、中华竹鼠、赤腹松鼠、鼯鼠、豹猫、食蟹蠓、红颊蠓、椰子猫、鼬獾等26种。

本项目所在生态单元区域未发现有大型野生动物活动，主要分布常见的一些鸟类、蛇类、鼠类、蛙类及昆虫类等，评价区北部为崇左白头叶猴保护区，本项目距离该保护区最近距离约6km，该保护区不在本项目的评价范围内。

3.1.6.3矿产资源

崇左境内有煤、锰、铁、钨、铋、铜、铅、锌、金、银、锑、汞、铝、镍、钴、锗、镓、镉、稀土、铀、磷、重晶石、水晶、黄铁矿、石灰岩、砂岩、黏土、硅石、白云岩、花岗岩、大理石、方解石、膨润土、高岭土等35个矿种、182处矿产地，已查明资源储量的矿产地有54处，正在开展矿产勘查的矿产地105处。其中锰矿累计查明资源储量1.38亿吨，居全国之首，占全国保有储量约四分之一；膨润土累计查明资源储量6.4亿吨；铁矿累计查明资源储量9000多万吨；铝土矿资源潜力6000万吨。

根据《崇左市矿产资源总体规划（2016-2020 年）》，崇左工业区新区规划区范围内存在两个未利用矿区，分别为江州区六京-岜陇铁矿及江州区濑湍镇盛隆石灰岩矿。

3.2环境敏感区调查

3.2.1自然保护区及风景名胜区

崇左市现有6个自然保护区。按级别分国家级自然保护区2个（弄岗、白头叶猴），自治区级自然保护区4个（恩城、下雷、西大明山、青龙山）。其中，广西崇左白头叶猴国家级自然保护区距离本项目较近，项目不在广西崇左白头叶猴国家级自然保护区范围内，项目场界距离白头叶猴保护区边界最近约6km，不在项目的大气环境评价范围内。

（1）广西崇左白头叶猴自然保护区

广西崇左白头叶猴自然保护区于2005年3月29日由广西壮族自治区人民政府以桂政函〔2005〕100号文批复，将板利自治区级自然保护区和岜盆自治区级自然保护区合并建立广西崇左白头叶猴自治区级自然保护区。2012年，广西壮族自治区崇左白头叶猴自然保护区经国务院批准晋升为国家级自然保护区。保护区位于广西西南部的崇左市境内，总面积为35148hm2，行政上跨崇左市江州区（原崇左县）、扶绥县，由间断分布的4片石山区组成，分别为：扶绥县的岜盆片、扶绥和江州交界区域的大陵片、江州区的驮逐片和江州区的板利片，地理坐标介于东经107°16′20″～107°59′51″，北纬22°10′43″～22°36′55″，东与南宁市的江南区接壤，西与崇左市的大新县相连，南与崇左市的宁明县毗邻，北与南宁市的隆安县相望。主要保护对象为：①白头叶猴、黑叶猴、猕猴等珍稀濒危野生动物及其栖息地；②苏铁、蚬木、金花茶、兰花等珍稀濒危野生植物及其原生地；③典型的喀斯特地貌和脆弱的石灰岩生态系统。

本项目与广西崇左白头叶猴自然保护区位置关系见附图11。其缓冲区边界与本项目厂址的最近距离约为6km，不在本项目评价范围内。

（2）广西花山风景名胜区

花山风景名胜区是经国务院审定公布的第二批国家级重点风景名胜区，主要分布在崇左市境内，以古代壮族的大批山崖壁画为主要景观。大壁画有64处，最集中的是花山和明江两处。花山风景名胜区风光分布在地域上具有连续性条带状的特点，200里沿江风光带以左江古崖壁画为主体；500里公路沿线山水田园带以穿行于石灰岩峰丛、峰林洼地、河谷之间的风光为内容；100里南疆边关风光带以凭祥友谊关、大新德天大瀑布等景观为重点。

花山风景名胜区位于本项目北面，距离约3.4km，花山风景名胜区与本项目位置关系见附图12，花山风景名胜区不在本项目的评价范围内。

（3）左江花山岩画文化景观风景区

左江花山岩画文化景观分布于中国广西壮族自治区崇左市的宁明县、龙州县、江州区、扶绥县境内，包括沿江连续分布的多处岩画点及其依存的山体和所在左江、明江河段。其中38处岩画点为本规划重点对象，共分为3个片区，其中心坐标分别为：遗产片区I：北纬 22°14′00″东经 107°03′00″；遗产片区II：北纬 22°24′00″东经 107°06′00″；遗产片区III：北纬 22°32′00″东经 107°34′00″。三个遗产区保护范围面积总计6621.6hm2。2006年12月15日，花山岩画（广西壮族自治区宁明县）被列入中国世界文化遗产预备名单；2012年11月17日，花山岩画文化景观（广西壮族自治区崇左市）被列入中国世界文化遗产预备名单；2016年7月15日，第40届世界遗产大会上，中国申报的“左江花山岩画文化景观”通过审核，获准列入《世界遗产名录》，成为我国第49处世界遗产，也是广西第一处世界遗产。

左江花山岩画文化景观风景区位于项目北面，其保护范围与本项目最近直线距离约3.1km，左江花山岩画文化景观风景区与本项目位置关系见附图13，不在本项目的评价范围内。

3.2.2饮用水水源保护区

3.2.2.1崇左市江州区饮用水水源保护区

根据广西壮族自治区人民政府办公厅《关于崇左市市区饮用水水源保护区划定方案的批复》（桂政函〔2012〕40号），崇左市现有两处饮用水水源保护区，一个是位于江州区太平镇木排村的左江河段饮用水水源地，另一个是位于扶绥县东罗镇的客兰水库饮用水水源地。具体划分范围见表3.2-1。

表3.2-1  崇左市江州区饮用水水源保护区划定范围

| 名称 | 类型 | 水域范围 | 陆域范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 左江饮用水水源保护区 | 一级 保护区 | 长度为该水源地取水口上游2000m至取水口下游100m的左江段、宽度为左江河段中泓线至取水口侧河岸（右岸）5年一遇洪水淹没线所围成的区域。 | 一级保护区水域江段取水口侧沿岸纵深50m的陆域。 |
|  | 二级 保护区 | 长度为该水源地取水口上游12000m至取水口下游300m的左江段、宽度为江段两岸10年一遇洪水淹没线所围成的区域（一级保护区水域除外），以及长度为该水源地取水口上游11500m处的入河支流从汇入口上溯2000m的河段、宽度为河段两岸10年一遇洪水淹没线所围成的区域。 | 一、二级保护区水域两岸纵深不小于1000m范围的汇水区域（一级保护区陆域外）。 |
| 客兰水库饮用水水源保护区 | 一级 保护区 | 客兰水库坝首上游1200m处（伯突附近）向水库上游延伸3600m（那湴屯附近高压输电线跨越处）的库区正常水位线以下的水域。 | 水库正常水位线以上200m范围内的陆域。 |
|  | 二级 保护区 | 一级保护区上游客兰水库全部水域（上延至那利屯附近）、一级保护区下游边界向下游延伸300m的水域、客兰书库东面入库支流全长2700m和南面入库支流从汇入口上调3000m的水域。 | 水库东南面、南面及西面的一级保护区陆域外或二级保护区水域外径向距离3000m，水库东面、东北面积西北面一级保护区陆域外径向距离1000m及南面入库支流两侧不小于1000m的汇水区范围的陆域。 |

左江饮用水水源保护区位于崇左市江州区西面约3km的木排屯，位于项目西面、距离项目厂址约25km；客兰水库的水经由客兰河自南向北流入左江，项目位于客兰水库的西北面、客兰河与左江交汇口上游3.5km，距离客兰水库饮用水水源保护区约11km。项目不涉及上述两个崇左市的饮用水源保护区。

3.2.2.2乡镇饮用水水源保护区

根据《崇左市江州区乡镇集中式饮用水水源保护区划分技术报告》和《扶绥县乡镇饮用水水源保护区划分技术报告》，濑湍镇设置有在用取水点一个（旧街水源地），规划取水点一个（江边水源地），渠旧镇设置有在用取水点一个（渡口水源地）。乡镇具体划分范围详见表3.2-3。

表3.2-3  项目区域乡镇饮用水水源保护区划定范围

| 名称 | 类型 | 水域范围 | 陆域范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 濑湍镇江边水源地 | 一级 保护区 | 长度为取水口上游2000m至下游100m的河段，宽度为上述河段航道边界线至右岸5年一遇洪水淹没线间的距离。 | 一级保护区水域河段右岸纵深50m的陆域。 |
|  | 二级 保护区 | 长度为取水口上游7000m至下游300m的河段，宽度为上述河段两岸10年一遇洪水淹没线间的距离。一级保护区水域除外。 | 一、二级保护区水域河段两岸各纵深1000m的汇水区陆域。一级保护区陆域除外。 |
| 濑湍镇旧街水源地 | 一级 保护区 | 长度为取水口上游2100m至下游100m的河段，宽度为上述河段航道边界线至右岸5年一遇洪水淹没线间的距离。 | 一级保护区水域河段右岸纵深50m的陆域。 |
|  | 二级 保护区 | 长度为取水口上游2100m至下游300m的河段，宽度为上述河段两岸10年一遇洪水淹没线间的距离。 | 一、二级保护区水域河段两岸各纵深1000m的汇水区陆域。一级保护区陆域除外。 |
| 渠旧镇渡口水源地保护区 | 一级 保护区 | 长度为取水口上游1000m至下游100m的河段，宽度为上述河段航道边界线至取水口侧河岸5年一遇洪水淹没线间的距离。 | 一级保护区水域河段取水口侧河岸纵深50m的陆域。 |
|  | 二级 保护区 | 长度为取水口上游4000m至下游300m的河段，宽度为上述河段两岸10年一遇洪水淹没线间的距离。一级保护区水域除外。 | 一、二级保护区水域河段两岸各纵深1000m的、不超过流域分水岭范围的陆域，其中，下游边界至渠旧中学段为河岸纵深500m的陆域。一级保护区陆域除外。 |
|  | 准保护区 | / | 下边界至渠旧中学河段南岸二级保护区向外延伸500m的区域。 |

濑湍镇旧街饮用水水源保护区位于项目所在区域左江上游，距离本项目约4.1km。渠旧镇渡口饮用水水源保护区位于项目所在区域左江下游，距离本项目约7.3km。项目与濑湍镇、渠旧镇饮用水源保护区的关系图见附图7。

3.2.2.3集中式饮用水取水口情况

据调查，规划区内及周边存在部分村屯的集中式供水点，饮用水来源主要来自左江。村屯集中式供水点主要为濑湍污水处理厂下游的濑滤村新、旧取水口，供水规模为1200人，濑滤村旧、新取水口距离最近的濑湍污水处理厂排污口约为6.8km、12.9km，其中中粮糖厂榨季开榨前采用旧取水口供水，中粮糖厂榨季开榨后采用新取水口供水。

3.2.2.4村屯饮用水水源

规划区内部分村屯饮用水水源为左江、客兰河及地下水，根据《崇左市江州区农村集中式饮用水水源保护区划分技术报告》，渠马屯、六京村、仁良村、陇丰村等村屯水源拟划定农村集中式饮用水水源保护区。

1、六京村渠马屯水源地

六京村渠马屯水源地地下水类型为碳酸盐岩裂隙溶洞水。其划分结果如下：

（1）一级保护区

以六京村渠马屯取水口为圆心，半径为50m范围的区域划为一级保护区范围，面积为0.0079km2。

（2）二级保护区

以六京村渠马屯取水口为圆心，半径为300m范围的区域划为二级保护区范围（一级保护区除外），面积为0.2747km2。

2、六京村旧屯水源地

六京村六京旧屯水源地从百叮河取水。其划分结果如下：

（1）一级保护区

①水域范围：

水域长度：百叮河一级保护区水域长度为六京村六京旧屯取水口下游100m至上游1000m河段。水域宽度：水域宽度为百叮河5年一遇洪水水位线的水域。

②陆域范围：

百叮河一级保护区河段两岸各纵深50m的陆域。一级保护区总面积：为0.1188km2。

（2）二级保护区

①水域范围：

水域长度：由于六京村六京旧屯在百叮河取水口下游100m处分为两个支流，因此二级保护区水域长度为取水口下游300m（在两支流均有分布）至上游3000m河段，一级保护区河段除外的长度。

水域宽度：二级保护区的水域宽度为百叮河10年一遇洪水淹没线之间的距离。

②陆域范围：

陆域长度：二级保护区陆域沿岸长度不小于二级保护区水域河长。陆域宽度：百叮河西侧陆域为西侧沿岸至百叮河西面无名小溪间的陆域，东侧沿百叮河第一道山脊线划分的陆域（一级陆域以外区域）。六京村六京旧屯水源地二级保护区面积为0.4612km2。

3、仁良村水源地

仁良村水源地地下水类型为碳酸盐岩类岩溶水。其划分结果如下：

（1）一级保护区

一级保护区范围以仁良村水源地现用取水口为中心，50m为半径的圆形区域。面积为0.0079km2。

（2）二级保护区

以取水口为圆心，半径为500m范围的区域划为二级保护区范围（扣除一级保护区），北侧以断层为界，东以山脊线为界，南以乡道601为界，西以571县道为界，面积为0.4521km2。

4、陇丰村水源地

陇丰村水源地属于峰丛洼地岩溶管道型，其划分结果如下：

（1）一级保护区

以岩溶管道为轴线，取水口上游至680m（上游支流交汇处），下游至100m，两侧50m的区域，面积为0.08km2。

（2）二级保护区

以岩溶管道为轴线，二级保护区从一级保护区的上游边界向上游延伸2000m，下游侧外边界距一级保护区边界200m，两侧1000m的区域（扣除一级保护区），东、南、西、北侧以第一重山脊线为界。二级保护区面积为7.49km2。

经咨询相关部门，《崇左市江州区农村集中式饮用水水源保护区划分技术报告》已于2016年9月份完成并上报至广西壮族自治区环境保护厅，但未批复。

5、分散式饮用水源

烂湴水库位于本规划范围内南部。作为全凤村、全庆、平坚等9个村屯的饮用水源，未设立集中式饮用水水源地保护区，现状供水人数约为1500人，取水口位于烂湴水库的北部。经咨询水利部门以及参考已通过环保审查并批复实施的《崇左高新技术产业开发区总体规划（2017-2030）》：规划实施后烂湴水库不再作为周围村屯的饮用水源，村屯饮用水由市政管网供水，烂湴水库的作用为景观用水和灌溉用水。根据现场调查，区域市政供水管网尚未建设，烂湴水库饮用水水源尚未取消。

濑湍镇黄坡屯饮用水取水口，为黄坡屯约200人供水，位于濑湍污水处理厂排污口下游约2.7km。根据《崇左市濑湍污水处理厂及配套排污管网工程环境影响报告书》相关内容，污水处理厂建设单位承诺在下游饮用水受到污染造成不能饮用时，对黄坡屯人饮取水口进行改造。根据现场调查，黄坡屯饮用水取水口目前尚未进行改造。

3.3崇左工业区新区概况

2018年6月，广西城乡规划设计院完成了《崇左工业区新区发展规划修编（2017-2035年）》，在原《崇左工业区发展规划（2011-2030）》的基础上进行了修编，对崇左工业区的产业发展、功能定位、用地布局等规划进行了调整。本项目位于崇左工业区新区内，《崇左工业区新区发展规划修编（2017-2035年）》已于2018年11月29日取得了崇左市环境保护局《关于印发崇左工业区新区发展规划修编（2017-2035）环境影响报告书审查意见的函》。

3.3.1规划范围、期限及发展规模

规划范围为崇左市城南片区东部的钦州至那坡高速公路为西侧起始界限，东到渠旧高速出口、北抵左江、南至南友高速公路及东门林场，总用地面积约112.08km2，其中建设用地面积约为80.77km2。规划期限为2017年~2035年。其中近期为2017年~2020年；远期为2021年~2035年。园区总人口规模约45.7万人，其中常住人口规模约30万人。

3.3.2规划发展职能

以跨国产业合作和人文交流为核心的中国—东盟升级合作示范区；以糖业循环及食品、新能源新材料、家具家居等产业为主导的现代先进制造业基地；全国知名的文化体验和跨国健康医疗养生旅游服务新节点；南新经济走廊与西南出海新通道的物流枢纽；广西重要的产城融合示范区；崇左市宜工宜商宜居宜游的新城区。

3.3.3规划总体布局及产业规划

共分“两园四基地六片区”，详见表3.3-1。

表3.3-1  崇左工业区新区总体布局及产业规划

| 布局 | 名称 | 用地面积 | 发展产业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 两园 | 港口综合物流园 | 250公顷 | 港口物流、中转服务、水铁联运等。 |
|  | 泛家居产业园 | 500公顷 | 家居产业、电子产业、木材加工、纺织服装、五金门窗制造、灯具灯饰、包装以及为木业等园区主要产品相配套且污染较小的化学产品制造、环保建筑材料、配套生活日用品等轻工业制造类。 |
| 四基地 | 新能源产业基地 | 480公顷 | 稀土新能源、能源型锰业（动力电池）、储能材料和装备及技术创新产业、新能源汽车和装备及其零部件制造以及为食品、药品、化妆品等园区主要产业配套且污染较小的专业化学产品制造等。 |
|  | 科研孵化基地 | 380公顷 | 文化创意、双创服务、检验检测、标准化服务、教育孵化、研发设计、 专业设计、人居环境设计、工业设计等。 |
|  | 东盟林产业配套基地 | 1050公顷 | 木材初加工及综合利用、贸易及物流配送、林业科技创新研发、家具及家居产品工业设计、辅助原料生产、家具定制，地板、墙纸、五金门窗、吊顶、办公座椅、环保建材生产等。 |
|  | 轻工综合配套基地 | 320公顷 | 仓储物流、产业配套加工、相关技术性服务等，主要服务糖业循环产业园和泛家居产业园。 |
| 六片区 | 崇善新区 | 1000公顷 | 商务会展、金融保险、科技孵化、电子信息服务及产品制造、电子商务（跨境电商）、工艺品制造、旅游服务、专业市场、信息服务、仓储物流、商业贸易、产 品配送、文化创意、康体保健及加工、食品加工、休闲娱乐，技术咨询与教育培训。 |
|  | 东盟特色食品 产业区 | 250公顷 | 循环糖业、坚果和水果加工、食品和饮料制造、水产品加工、调味品制造、粮油和茶加工等。 |
|  | 糖业循环产业区 | 380公顷 | 制糖、活性酵母、果醋、酒精制造和饮用酒生产、有机生物肥料、高蛋白饲料、纤维板制造、发电和制能等。 |
|  | 高端生态居住区 | 420公顷 | 生活居住、餐饮娱乐、健康医疗服务、商业商贸服务产业等。 |
|  | 新型材料产业区（东） | 1820公顷 | 高纯稀土氧化物、高纯金属；稀土初级产品加工、中高端材料及应用产品等；建筑涂料、陶瓷、水泥制品、非金属矿及制品等新型建材产业；化工、冶金制造、金属表面处理等。 |
|  | 东盟现代农业合作示范区 | 1250公顷 | 跨国农业合作示范、东盟特色农业合作研发、种植，生态农业、现代农业、休闲农业等。 |

3.3.4给水规划

（1）给水水源

园区生活用水取用客兰水库作为水源，通过建设与崇左主城区连通的供水管网，形成以客兰水库和左江作为水源，园区与主城区互为备用水源的供水模式。同时利用驮英水库为客兰水库补水，确保园区与主城区的用水安全。

（2）给水厂规划

园区规划共设置3个供水水厂，生活供水厂为渠弄水厂，水源为客兰水库，供水能力为13万m3/d；生产供水厂为渠榜水厂（原革新水厂）和赖湍水厂，水源为左江，渠榜水厂供水能力为11万m3/d，赖湍水厂供水能力为6万m3/d。

3.3.5排水规划

（1）排水体制

规划采用雨、污分流制。

（2）园区污水处理厂

园区规划建设3座污水处理厂，分别为新寨污水处理厂、濑湍污水处理厂和第三污水处理厂，总处理能力为18万m3/d。

①新寨污水处理厂：设置在园区西侧、现新寨屯附近，设计处理能力4万m3/d，目前新寨污水处理厂近期工程（2万m3/d）已建成运行，采用“ACM生物反应器+AEW人工湿地污水处理系统工艺”，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，最终排入左江。

②濑湍污水处理厂：设置在濑湍现状镇区东北侧，设计处理能力9万m3/d，目前濑湍污水处理厂主体工程已建成运行，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，排入左江。

③第三污水处理厂：位于金属表面处理产业区旁，设计处理能力3万m3/d，目前第三污水处理厂一期工程（1.3万m3/d）正在建设，根据环评预计2020年8月正式投入营运，主要处理产业园新型材料产业区（东）的电镀废水、冶炼废水及生活污水，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，排入左江。

本项目废水拟纳入的第三污水处理厂处理。目前第三污水处理厂建设尚未完成，根据咨询园区管委及有关单位和部门，第三污水处理厂投入使用时间尚不确定。因此在崇左市中泰产业园第三污水处理厂运营前，生活污水由槽罐车运至园区濑湍污水处理厂处理，崇左市中泰产业园第三污水处理厂运营后则通过其处理后外排。目前建设单位已于濑湍污水处理厂签订污水接纳协议（见附件5）。

（3）污水排放要求

本项目废水进入园区污水厂处理后，排放执行《城镇污水处理厂污水排放标准》（GB18918-2002）一级排放A标准，最终排入左江。

3.4区域污染源调查

本项目评价范围内的企业主要有中粮屯河崇左糖业有限公司、中铝广西国盛稀土开发有限公司、广西国宸稀土金属材料有限公司、崇左市多润沥青有限公司、崇左长隆投资管理有限公司、广西多美施肥业有限公司、崇左市林丰复混肥料厂、广西穗宁化肥股份有限公司、崇左市联发建材厂等多家企业，评价范围内企业分布见附图8，污染源情况汇总详见表3.4-1和表3.4-2。

表3.4-1  项目评价范围内污染源大气污染物排放情况  单位：t/a

| 序号 | 项目名称 |  | 性质 | 烟尘 | 粉尘 | NOx | SO2 | NH3 | H2S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中粮屯河崇左糖业有限公司 | 甘蔗制糖循环经济项目（Ⅰ期第一阶段精制糖生产线） | 已建 | 25.99 | / | 110.87 | / | / | / |
| 2 |  | 锅炉烟气除尘脱硝项目 |  |  |  |  |  |  | / |
| 3 |  | 技术升级改造及配套优质高产高糖糖料蔗基地项目 |  |  |  |  |  |  | / |
| 4 | 崇左市南源页岩空心砖厂 |  | 已建 | 9.4 | / | 28.8 | 82.8 | / | / |
| 5 | 广西桂顺矿业科技有限公司低度铁矿磁选及尾矿开发利用项目（一期） |  | 停产 | 29.491 | / | 90.947 | 50.8804 | / | / |
| 6 | 中铝广西有色稀土开发有限责任公司江苏国盛稀土分离生产新异地升级改造项目 |  | 已建 | 11.66 | / | 26.22 | 32.08 | / | / |
| 7 | 中铝广西方信环保新材料科技有限公司年产2000吨脱硝催化剂粉体生产线项目 |  | 已建 | 0.021 | 0.1 | / | / | / | / |
| 8 | 广西多美施肥业有限公司年产10万吨生物有机肥信息化系统生产线及经营管理（ERP）自动化平台建设工程项目 |  | 已建 | 8.53 | / | 5.23 | 5.95 | 无组织 0.015kg/h | 无组织 0.00012kg/h |
| 9 | 扶绥县渠旧镇崇边村岜河屯排栏山石灰岩矿开采加工项目 |  | 已建 | / | 2.19 | 0.03 | / | / | / |
| 10 | 崇左市联发建材厂年产1.2亿块页岩多孔砖生产线（清水墙砖）和配套年产30万平方米建筑轻质内隔板（GRC构件）项目 |  | 在建 | 28.368 | 0.345 | 198.84 | 89.022 | / | / |
| 11 | 崇左长隆投资管理有限公司-年产20万吨预拌砂浆、年产60万立方预拌商品混凝土生产项目 |  | 在建 | / | 1.778 | / | / | / | / |
| 12 | 广西和合建材有限公司年产80万立方米商品混凝土搅拌站项目 |  | 已建 | / | 1.6 | / | / | / | / |
| 13 | 崇左市多润沥青有限公司年产40万吨沥青搅拌站建设项目 |  | 在建 | 0.4880 | 0.3954 | 2.3194 | 3.040 | / | / |
| 14 | 广西穗宁化肥股份有限公司年产25万吨新型肥料项目 |  | 已建 | 12.966 | 2.296 | 15.79 | 15.02 | 0.56 | 0.00576 |
| 15 | 崇左市林丰复混肥料厂年产10万吨复混肥料项目 |  | 在建 | 6.072 | 0.0502 | 4.72 | 5.984 | 0.0097 | / |
| 16 | 中泰（崇左）产业园第三污水处理厂及配套污水管网工程 |  | 拟建 | / | / | / | / | 0.09752 | 0.00219 |
| 17 | 广西诺信化工科技有限公司年产4万吨胶水项目 |  | 拟建 | 0.677 | / | 1.836 | 0.765 | 0.0263 | / |

表3.4-2  项目评价范围内污染源水污染物排放情况

| 序号 | 项目名称 |  | 性质 | COD | 氨氮 | 污水量(万t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中粮屯河崇左糖业有限公司 | 甘蔗制糖循环经济项目（Ⅰ期第一阶段精制糖生产线） | 已建 | 44.3 | 3.6 | 148.08 |
| 2 |  | 锅炉烟气除尘脱硝项目 |  |  |  |  |
| 3 |  | 技术升级改造及配套优质高产高糖糖料蔗基地项目 |  |  |  |  |
| 4 | 广西桂顺矿业科技有限公司低度铁矿磁选及尾矿开发利用项目（一期） |  | 停产 | 1.577 | 0.186 | 0.774 |
| 5 | 中铝广西有色稀土开发有限责任公司江苏国盛稀土分离生产新异地升级改造项目 |  | 已建 | 10.92 | 1.15 | 17.79 |
| 6 | 中铝广西方信环保新材料科技有限公司年产2000吨脱硝催化剂粉体生产线项目 |  | 已建 | 0.048 | 0.007 | 0.048 |
| 7 | 广西多美施肥业有限公司年产10万吨生物有机肥信息化系统生产线及经营管理（ERP）自动化平台建设工程项目 |  | 已建 | 0.31 | 0.023 | 1.56 |
| 8 | 扶绥县渠旧镇崇边村岜河屯排栏山石灰岩矿开采加工项目 |  | 已建 | 0.19 | 0.03 | 0.096 |
| 9 | 崇左市联发建材厂年产1.2亿块页岩多孔砖生产线（清水墙砖）和配套年产30万平方米建筑轻质内隔板（GRC构件）项目 |  | 在建 | 0.18 | 0.02 | 0.0432 |
| 10 | 崇左长隆投资管理有限公司-年产20万吨预拌砂浆、年产60万立方预拌商品混凝土生产项目 |  | 在建 | 0.612 | 0.077 | 0.306 |
| 11 | 广西和合建材有限公司年产80万立方米商品混凝土搅拌站项目 |  | 已建 | 0.42 | 0.05 | 0.3379 |
| 12 | 崇左市多润沥青有限公司年产40万吨沥青搅拌站建设项目 |  | 在建 | 0.144 | 0.0144 | 0.072 |
| 13 | 广西穗宁化肥股份有限公司年产25万吨新型肥料项目 |  | 已建 | 1.17 | 0.141 | 0.4684 |
| 14 | 崇左市林丰复混肥料厂年产10万吨复混肥料项目 |  | 在建 | 0.76 | 0.0912 | 0.304 |
| 15 | 中泰（崇左）产业园第三污水处理厂及配套污水管网工程 |  | 拟建 | 150 | 15 | 300 |
| 16 | 广西诺信化工科技有限公司年产4万吨胶水项目 |  | 拟建 | 0.6802 | 0.101 | 0.37 |

3.5环境质量现状调查与评价

3.5.1环境空气质量现状调查与评价

本项目位于崇左市崇左工业新区，根据本项目评价范围以及所在区域监测站的分布情况，结合本项目的区域地形和气候条件等自然因素估算本项目大气环境评价等级为一级。依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，为了解拟建项目周边环境空气质量状况，本评价收集了2019年崇左市环境空气质量监测数据，数据来源于生态环境部环境工程评估中心。

3.5.1.1区域环境空气质量达标区判定

根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）表1中年评价相关要求对崇左市例行监测点监测数据进行统计分析，崇左市2019年二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）和细颗粒物（PM2.5）年平均质量浓度、一氧化碳年评价浓度（第95百分位数日平均质量浓度）、臭氧年评价浓度（第90百分位数8h平均质量浓度）均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求。因此项目所在区域2019年为环境空气质量达标区。

表3.5-1  区域空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 标准值（µg/m3） | 现状浓度（µg/m3） | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 60 | 6.2 | 10.3% | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 40 | 17.1 | 42.8% | 达标 |
| CO | 百分位数日平均质量浓度 | 4000 | 1100 | 27.5% | 达标 |
| O3 | 百分位数8h平均质量浓度 | 160 | 137.3 | 85.8% | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 70 | 52.7 | 75.3% | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 35 | 29.1 | 83.1% | 达标 |

3.5.1.2基本污染物环境质量现状评价

1、监测站点情况

本项目所在崇左市设有2个环境空气自动监测站，监测站的分布情况、与本项目的位置关系见表3.5-2。

表3.5-2  崇左市监测站点位基本信息

| 监测站名称 | 监测站坐标 |  | 监测因子 | 相对厂区方位 | 相对厂界距离/km | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |
| 城南新区 | 743616.43 | 2476085.66 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO | 西南 | 21 | 市控 |
| 市生态环境局江州分局 | 741233.92 | 2480852.64 |  | 西南 | 19.8 | 市控 |

2、评价标准

本项目评价区域为二类环境空气质量功能区，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，本次环境空气基本污染物评价标准限值详见表3.5-3。

##### 表3.5-3 环境空气基本污染物评价标准限值表

| 评价因子 | 平均时段 | 单位 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 24小时平均 | µg/m3 | 150 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 年平均 |  | 60 |  |
| NO2 | 24小时平均 | µg/m3 | 80 |  |
|  | 年平均 |  | 40 |  |
| PM10 | 24小时平均 | µg/m3 | 150 |  |
|  | 年平均 |  | 70 |  |
| PM2.5 | 24小时平均 | µg/m3 | 75 |  |
|  | 年平均 |  | 35 |  |
| CO | 24小时平均 | mg/m3 | 4 |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | µg/m3 | 160 |  |

3、评价方法

对采用多个长期监测点位数据进行现状评价的，取各污染物相同时刻各监测点位的浓度平均值，作为评价范围内环境空气保护目标及网格点环境质量现状浓度，计算方法见下公式：

C现状x,y,t=1nnj=1C现状j,t

式中：C现状（x，y，t）—环境空气保护目标及网格点（x，y）在t时刻环境质量现状浓度，µg/m3； C现状（j，t）—第j个监测点位在t时刻环境质量现状浓度（包括短期浓度和长期浓度），µg/m3；n—长期监测点位数。

百分位数按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中的统计方法对各污染物的年评价指标进行环境质量现状评价。污染物浓度序列的第p百分位数计算方法如下：将污染物浓度序列按数值从小到大排序，排序后的浓度序列为｛X（i），i= 1,2,--n}。计算第p百分位数mp的序数k，按式(A.3)计算；第p百分位数mp按式(A.4)计算。

k=1+(n-1). p%                            ( A.3)

式中：k—p%位置对应的序数。n—污染物浓度序列中的浓度值数量。

mp=X（s）+（X（s+1）-X（s））*（k-s）              (A.4)

式中：s—k的整数部分，当k为整数时s与k相等。

4、监测结果及评价

本次基本污染物现状监测结果见表3.5-4。由表可知，SO2、NO2年平均及24小时平均第98百分位数浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；PM10、PM2.5年平均及24小时平均第95百分位数浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；CO的24小时平均第95百分位数、O3日最大8小时平均第90百分位数浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

表3.5-4  基本污染物环境质量现状

| 污染物 | 平均时段 | 评价标准（µg/m3） | 现状浓度（µg/m3） | 最大浓度占标率% | 超标频率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 24小时平均第98百分位数 | 150 | 14.9 | 9.9% | 0 | 达标 |
|  | 年平均质量浓度 | 60 | 6.2 | 10.3% | 0 | 达标 |
| NO2 | 24小时平均第98百分位数 | 80 | 40.0 | 50.0% | 0 | 达标 |
|  | 年平均质量浓度 | 40 | 17.1 | 42.8% | 0 | 达标 |
| PM10 | 24小时平均第95百分位数 | 150 | 104.4 | 69.6% | 0 | 达标 |
|  | 年平均质量浓度 | 70 | 52.7 | 75.3% | 0 | 达标 |
| PM2.5 | 24小时平均第95百分位数 | 75 | 58.3 | 77.7% | 0 | 达标 |
|  | 年平均质量浓度 | 35 | 29.1 | 83.1% | 0 | 达标 |
| CO | 24小时平均第95百分位数 | 4000 | 1100 | 27.5% | 0 | 达标 |
| O3 | 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数 | 160 | 137.3 | 85.8% | 0 | 达标 |

3.5.1.3补充污染物环境质量现状监测

（1）监测布点

本项目委托广西壮族自治区化工环保监测站对项目区域环境空气质量进行了监测，根据项目工程特征及区域敏感点分布情况，本次共设置1个环境空气监测点。环境空气监测布点详见表3.5-5及附图3。

表3.5-5  环境空气监测点布设

| 编号 | 监测点名称 | 相对厂区方位 | 厂界与监测点距离（m） | 点位特征 | 本次监测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 兴隆屯 | 西面，下风向 | 1.4km | 环境敏感点 | H2S、NH3、臭气 |

（2）监测时间和频次

表3.5-6  环境空气质量监测频率

| 监测项目 | 监测频率 | 平均时间 |
| --- | --- | --- |
| H2S、NH3 | 连续监测7天，监测1小时平均浓度，每天测4次，每次采样不少于45分钟，时段分别为02:00、08:00、14:00、20:00 | 24小时平均值 1小时平均值 |
| 臭气浓度 | 监测瞬时值，每天监测4次，采样时间为02:00、08:00、14:00、20:00 | 取最大值 |

（3）监测分析方法

本次监测方法按《环境监测技术规范》执行，分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的要求进行，详见表3.5-7。

表3.5-7  环境空气监测分析方法

| 序号 | 项目 | 分析方法及来源 | 检出限（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | NH3 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ533-2009 | 0.01 mg/m3 |
| 2 | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T14675-93 | 10 (无量纲) |
| 3 | H2S | 亚甲基蓝分光光度法（B）《空气和废气监测分析方法》（第四版） 国家环保总局 2003年 | 0.001mg/m3 |

（4）评价标准

本项目位于环境空气二类功能区，硫化氢和氨气1小时平均浓度执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的限值要求，臭气浓度仅列出监测值。本次环境空气质量现状评价采用的标准限值详见表3.3-8。

表3.3-8  环境空气评价标准

| 污染物 | 平均时段 | 单位 | 浓度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫化氢 | 1小时平均 | µg/m3 | 10 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| 氨气 | 1小时平均 | µg/m3 | 200 |  |
| 臭气 | 仅列出监测值 |  |  |  |

（5）评价方法

对采用补充监测数据进行现状评价的，取各污染物不同评价时段监测浓度的最大值，作为评价范围内环境空气保护目标及网格点环境质量现状浓度。对于有多个监测点位数的，先计算相同时刻各监测点位平均值，再取各监测时段平均值中的最大值。计算方法见下公式：

C现状（x,y）=MAX1nnj=1C监测（j,t）

式中：C现状（x，y）——环境空气保护目标及网格点（x，y）环境质量现状浓度，µg/m3；

C监测（j，t）——第j个监测点位在t时刻环境质量现状浓度（包括1h平均、8h评价或日平均质量浓度），µg/m3；

n——现状补充监测点位数。

各监测点的大气污染物采用单项质量指数法进行评价，公式如下：

Ii=Ci/Coi

式中：Ii ——某污染物的单项质量指数；

Ci ——某污染物的实测浓度，mg/m3；

Coi——某污染物的评价标准，mg/m3。

大气污染物的最大质量指数≥1，表明该因子超过了规定的标准限值，单项质量指数越大，说明该污染物超标越严重。

超标率按下式计算：超标率=超标数据个数/总监测数据个数×100%。

（6）监测结果与评价

本次补充监测结果见表3.3-9，由表可知，监测点氨、硫化氢1小时平均浓度均符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的要求。臭气一次值无标准，本次仅做本底值调查。

表3.3-9  环境质量现状监测结果表  单位：μg/m3，臭气浓度除外

| 监测点 | 污染物统计项目 |  | NH3 | H2S | 臭气浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1兴隆屯 | 2020.5.11 | 第1次 | 50 | 2 | ＜10 |
|  |  | 第2次 | 30 | 2 | ＜10 |
|  |  | 第3次 | 60 | 2 | ＜10 |
|  |  | 第4次 | 80 | 2 | ＜10 |
|  |  | 平均值 | 55 | 2 | ＜10 |
|  | 2020.5.12 | 第1次 | 70 | 2 | ＜10 |
|  |  | 第2次 | 80 | 2 | ＜10 |
|  |  | 第3次 | 90 | 2 | ＜10 |
|  |  | 第4次 | 80 | 2 | ＜10 |
|  |  | 平均值 | 80 | 2 | ＜10 |
|  | 2020.5.13 | 第1次 | 70 | 2 | ＜10 |
|  |  | 第2次 | 60 | 2 | ＜10 |
|  |  | 第3次 | 60 | 2 | ＜10 |
|  |  | 第4次 | 40 | 2 | ＜10 |
|  |  | 平均值 | 57.5 | 2 | ＜10 |
|  | 2020.5.14 | 第1次 | 40 | 2 | ＜10 |
|  |  | 第2次 | 40 | 2 | ＜10 |
|  |  | 第3次 | 60 | 1 | ＜10 |
|  |  | 第4次 | 50 | 2 | ＜10 |
|  |  | 平均值 | 47.5 | 2 | ＜10 |
|  | 2020.5.15 | 第1次 | 60 | 2 | ＜10 |
|  |  | 第2次 | 80 | 2 | ＜10 |
|  |  | 第3次 | 70 | 2 | ＜10 |
|  |  | 第4次 | 70 | 2 | ＜10 |
|  |  | 平均值 | 70 | 2 | ＜10 |
|  | 2020.5.16 | 第1次 | 70 | 2 | ＜10 |
|  |  | 第2次 | 70 | 2 | ＜10 |
|  |  | 第3次 | 80 | 2 | ＜10 |
|  |  | 第4次 | 70 | 1 | ＜10 |
|  |  | 平均值 | 72.5 | 2 | ＜10 |
|  | 2020.5.17 | 第1次 | 50 | 2 | ＜10 |
|  |  | 第2次 | 30 | 2 | ＜10 |
|  |  | 第3次 | 60 | 2 | ＜10 |
|  |  | 第4次 | 90 | 2 | ＜10 |
|  |  | 平均值 | 57.5 | 2 | ＜10 |
|  | 标准值(µg/ m3) |  | 200 | 10 | / |
|  | 小时平均浓度范围 |  | 30~90 | 1~2 | / |
|  | 最大单项质量指数 |  | 0.45 | 0.2 | / |
|  | 小时平均浓度超标率（%） |  | 0 | 0 | / |
|  | 达标情况 |  | 达标 | 达标 | / |

3.5.2地表水环境质量现状调查与评价

3.5.2.1监测断面布设

项目废水依托园区污水处理厂处理。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）表1判断，按三级B评价，主要分析依托设施的可行性，区域地表水环境质量现状评价引用《广西国华稀土新材料有限公司年产1000吨氟化稀土500吨氟化锂或纳米稀土功能材料项目环境影响报告书》监测结果（监测时间为2019年7月2日-4日），监测期间至今区域地表水环境无明显变化，具体监测点位详见表3.5-10。

表3.5-10  地表水监测断面布设

| 监测断面 | 监测断面位置 | 所属水体 | 断面性质 | 水环境功能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 国盛临时排污口上游0.5km | 响水河 | 背景断面 | Ⅲ类水环境功能区 |
| W2 | 响水河与左江汇合口上游0.1km | 响水河 | 控制断面 |  |
| W3 | 濑湍污水处理厂排污口上游0.5km | 左江 | 背景断面 |  |
| W4 | 响水河与左江汇合口下游1km | 左江 | 控制断面 |  |
| W5 | 响水河与左江汇合口下游3km | 左江 | 削减断面 |  |

3.5.2.2监测项目、监测时间及频次

地表水监测项目为水温、pH值、悬浮物、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、氨氮、石油类、粪大肠菌群、铅、镉、砷、汞、六价铬、锰、氟化物共18项。监测时间为2019年7月2~4日，监测3天，每天监测1次。

3.5.2.3监测分析方法

采样及分析方法按《地表水和污水检测技术规范》（HJ/T91-2002）、《水和废水监测分析方法》（第四版）规定的分析方法执行，具体分析方法见表3.5-11。

表3.5-11  地表水监测分析方法

| 序号 | 监测项目 | 分析方法 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法GB/T 13195-1991 | 0.1℃ |
| 2 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB6920-86 | 0.01 （无量纲） |
| 3 | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-89 | 4mg/L |
| 4 | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 碘量法 GB7489-87 | 0.2mg/L |
| 5 | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定 酸性高锰酸钾法 GB 11892-1989 | 0.5 mg/L |
| 6 | 化学需氧量 | 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保总局-2002年 快速密闭催化消解法（含分光光度法）（B）3.3.2（3） | 5mg/L |
| 7 | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 0.5mg/L |
| 8 | 氨 氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009 | 0.025mg/L |
| 9 | 总 磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB11893-89 | 0.01mg/L |
| 10 | 石油类 | 水质 石油类和动植物油的测定 红外分光光度法 HJ637-2012 | 0.01mg/L |
| 11 | 粪大肠菌群 | 多管发酵法《水和废水监测分析方法》 (第四版) 国家环境保护总局 (2002年) | —— |
| 12 | 铅 | 水质 铜、铅、锌、镉的测定 原子吸收分光光度法（螯合萃取法）GB 7475-1987 | 0.01mg/L |
| 13 | 镉 |  | 0.001mg/L |
| 14 | 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 | 0.3μg/L |
| 15 | 汞 |  | 0.04μg/L |
| 16 | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB7467-87 | 0.004mg/L |
| 17 | 锰 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11911-1989 | 0.03 mg/L |
| 18 | 氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB7484-87 | 0.05 mg/L |

3.5.2.4评价方法

按照《环境影响评价技术导则 地面水环境》所推荐的单项目水质参数评价法进行评价。公式如下：

Sij=CijCsi

式中：Sij—污染物i在监测点j的标准指数；

Cij—污染物i在监测点j的浓度，(mg/L)；

Csi—水质参数i的地面水水质标准，(mg/L)。

DO的标准指数计算公式为：

SDO,j=DOf-DOjDOf-DOs         DOj≥DOs

SDO,j=10-9DOjDOs             DOj＜DOs

DOf=468/31.6+T

式中：SDO，j—溶解氧在j监测点的标准指数；

DOf—饱和溶解氧浓度，mg/L；

DOj—j点的溶解氧监测值，mg/L；

DOs—溶解氧的地表水的水质标准，mg/L；

T—水温，℃。

pH的标准指数为：

SpH,j=pHj-7.0pHsu-7.0         pHj＞7.0

SpH,j=7.0-pHj7.0-pHsd         pHj≤7.0

式中：pHj—j点的pH值；

pHsd—地表水水质标准中规定的pH值下限；

pHsu—地表水水质标准中规定的pH值上线。

水质参数的标准指数>1，表明该水质参数超过了规定的水质标准限值，水质参数的标准指数越大，说明该水质参数超标越严重。

3.5.2.5监测结果与评价

根据监测结果表3.5-12可知，左江、响水河各监测断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求；悬浮物满足《地表水资源质量标准》（SL63-94）的三级标准。

表3.5-12  地表水环境质量监测结果与评价  单位：mg/L，水温、pH和类大肠菌群除外

| 序号 | 监测断面 监测项目 |  | W1国盛排污口上游0.5km | W2响水河与左江汇合口上游0.1km | W3濑湍污水处理厂排污口上游0.5km | W4响水河与左江汇合口下游1km | W5响水河与左江汇合口下游3km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水温 | — | 28.6~28.8 | 28.6~28.7 | 28.0~28.3 | 28.1~28.4 | 28.1~28.4 |
| 2 | pH值 | 标准限值 | 6～9 | 6～9 | 6～9 | 6～9 | 6～9 |
|  |  | 浓度范围 | 7.30~7.36 | 7.23~7.30 | 7.48~7.52 | 7.48~7.56 | 7.18~7.25 |
|  |  | 标准指数Sij | 0.15~0.18 | 0.115~0.15 | 0.24~0.26 | 0.24~0.28 | 0.09~0.125 |
|  |  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 悬浮物 | 标准限值 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
|  |  | 浓度范围 | 12~14 | 15~16 | 7~8 | 7~8 | 7~8 |
|  |  | 标准指数Sij | 0.40~0.47 | 0.50~0.53 | 0.23~0.27 | 0.23~0.27 | 0.23~0.27 |
|  |  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 溶解氧 | 标准限值 | ≥5.0 | ≥5.0 | ≥5.0 | ≥5.0 | ≥5.0 |
|  |  | 浓度范围 | 6.3~6.5 | 6.0~6.1 | 7.4~7.6 | 7.6~7.7 | 7.3~7.5 |
|  |  | 标准指数Sij | 0.46~0.53 | 0.60~0.64 | 0.08~0.15 | 0.04~0.07 | 0.12~0.18 |
|  |  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 化学需氧量 | 标准限值 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 |
|  |  | 浓度范围 | 10~13 | 11~12 | 6~7 | 7~8 | 6~7 |
|  |  | 标准指数Sij | 0.50~0.65 | 0.55~0.60 | 0.30~0.35 | 0.35~0.40 | 0.30~0.35 |
|  |  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 五日生化需氧量 | 标准限值 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 |
|  |  | 浓度范围 | 1.4~1.5 | 1.5~1.6 | 0.6~0.7 | 0.7~0.8 | 0.7~0.8 |
|  |  | 标准指数Sij | 0.35~0.375 | 0.375~0.40 | 0.15~0.175 | 0.175~0.20 | 0.175~0.20 |
|  |  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 高锰酸钾指数 | 标准限值 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 |
|  |  | 浓度范围 | 3.0~3.2 | 3.0~3.1 | 2.1~2.2 | 2.3~2.4 | 2.0~2.3 |
|  |  | 标准指数Sij | 0.50~0.53 | 0.50~0.52 | 0.35~0.37 | 0.38~0.40 | 0.33~0.38 |
|  |  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 氨氮 | 标准限值 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
|  |  | 浓度范围 | 0.045~0.06 | 0.079~0.084 | 0.05~0.069 | 0.042~0.057 | ND |
|  |  | 标准指数Sij | 0.045~0.06 | 0.079~0.084 | 0.05~0.069 | 0.042~0.057 | / |
|  |  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 总磷 | 标准限值 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
|  |  | 浓度范围 | 0.12~0.14 | 0.15~0.16 | 0.02~0.03 | 0.02~0.03 | 0.02~0.03 |
|  |  | 标准指数Sij | 0.60~0.70 | 0.75~0.80 | 0.10~0.15 | 0.10~0.15 | 0.10~0.15 |
|  |  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 石油类 | 标准限值 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
|  |  | 浓度范围 | ND | 0.01 | ND | ND | ND |
|  |  | 标准指数Sij | / | 0.20 | / | / | / |
|  |  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 六价铬 | 标准限值 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
|  |  | 浓度范围 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 标准指数Sij | / | / | / | / | / |
|  |  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 粪大肠菌群（个/L） | 标准限值 | ≤10000 | ≤10000 | ≤10000 | ≤10000 | ≤10000 |
|  |  | 浓度范围 | 310~450 | 700~800 | 700~810 | 750~850 | 230~400 |
|  |  | 标准指数Sij | 0.031~0.045 | 0.07~0.08 | 0.07~0.081 | 0.075~0.085 | 0.023~0.04 |
|  |  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 铅 | 标准限值 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
|  |  | 浓度范围 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 标准指数Sij | / | / | / | / | / |
|  |  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 镉 | 标准限值 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 |
|  |  | 浓度范围 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 标准指数Sij | / | / | / | / | / |
|  |  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 砷 | 标准限值 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
|  |  | 浓度范围 | 0.0003~0.0007 | 0.0011~0.0014 | 0.0014~0.0018 | 0.0007~0.0008 | 0.0004 |
|  |  | 标准指数Sij | 0.006~0.014 | 0.022~0.028 | 0.028~0.036 | 0.014~0.016 | 0.008 |
|  |  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 汞 | 标准限值 | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 |
|  |  | 浓度范围 | 0.00004 | 0.00004~0.00005 | ND | 0.00004~0.00006 | 0.00006 |
|  |  | 标准指数Sij | 0.4 | 0.4~0.5 | / | 0.4~0.6 | 0.6 |
|  |  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 锰 | 标准限值 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|  |  | 浓度范围 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 标准指数Sij | / | / | / | / | / |
|  |  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 氟化物 | 标准限值 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
|  |  | 浓度范围 | 0.17~0.18 | 0.19~0.20 | 0.07~0.08 | 0.07~0.08 | 0.06~0.07 |
|  |  | 标准指数Sij | 0.17~0.18 | 0.19~0.20 | 0.07~0.08 | 0.07~0.08 | 0.06~0.07 |
|  |  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.5.3地下水环境质量现状调查与评价

3.5.3.1监测布点

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）要求，本次调查设置3个地下水监测点位。监测点基本情况见表3.5-13。

表3.5-13  地下水监测点布设

| 序号 | 名称 | 相对项目位置及距离 | 埋深m | 高程m | 监测因子 | 地下水与项目场地相对位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 岜模外-高铁线地下水露头 | 东面1100m | / | 120 | 监测：pH值、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总大肠菌群共8项基本水质因子。同时监测八大离子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42- | 地下水上游 | 地下水露头 |
| D2 | 项目场地南面厂界 | 南面约50m | 10.5 | 102 |  | 地下水下游 | 钻井 |
| D3 | 惠宁化肥 | 西北面500m | 14.5 | 111 |  | 地下水下游 | 钻井 |

3.5.3.2监测时间和频次

监测时间为2020年5月18日，连续采样1天，每天一次。同时记录水温、水位、井深、标高情况。

3.5.2.3监测分析方法

项目地下水环境监测项目具体分析方法见表3.5-14。

表3.5-14  地下水监测分析方法

| 序号 | 监测项目 | 分析方法及来源 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | pH值 便携式pH计法（B）《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局3.1.6.2 | 0.01 （无量纲） |
| 2 | 总硬度 | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法 GB/T 7477-1987 | 5mg/L |
| 3 | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 （8.1 溶解性总固体 称量法）GB/T 5750.4-2006 | / |
| 4 | 耗氧量（高锰酸盐指数） | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 （1.1 耗氧量 酸性高锰酸钾滴定法）GB/T 5750.7-2006 | 0.05mg/L |
| 5 | 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标（2.2 滤膜法） GB/T 5750.12-2006 | / |
| 6 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 0.025mg/L |
| 7 | 硝酸盐 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 HJ84-2016 | 0.016mg/L |
| 8 | 亚硝酸盐 |  | 0.016mg/L |
| 9 | Cl- |  | 0.007mg/L |
| 10 | SO42- |  | 0.018mg/L |
| 11 | CO32- | 地下水质检验方法 滴定法测定碳酸根、重碳酸根和氢氧 根 DZ/T 0064.49-1993 | / |
| 12 | HCO3- |  | / |
| 13 | K+ | 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | 0.05mg/L |
| 14 | Na+ |  | 0.12mg/L |
| 15 | Ca2+ |  | 0.02mg/L |
| 16 | Mg2+ |  | 0.003mg/L |

3.5.2.4评价标准

地下水质量评价采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准。

3.5.3.5评价方法

采用标准指数法评价。即选取单项指标，分项进行达标率评价。各单项水质参数评价模式如下：

Sij=Cij/Csi

式中： Sij——单项水质参数i在j点的标准指数；

Cij——污染物i在监测点j的浓度值，mg/L；

Csi——水质参数i的地面水水质标准值，mg/L。

pH值标准指数的计算可用下式：

SpHj =（7.0-pHj）/（7.0-pHsd）   （pHj≤7.0时）

SpHj=（pHj-7.0）/（pHsu-7.0）   （pHj >7.0时）

式中：SpHj ——单项水质参数pH在第j点的标准指数；

pHj ———水质参数pH在第j点的数值；

pHsu ——地面水水质标准中规定的pH值下限；

pHsd ——地面水水质标准中规定的pH值上线。

计算所得的指数>1时，表明该水质参数超过了规定的标准，即水体已经受到该水质参数所表征的污染物污染，指数越大，污染程度越重。

3.5.3.6监测结果与评价

本次评价地下水水质监测统计结果见表3.5-15。由表可知，根据监测结果，三个监测点位中总大肠菌群指标均超标，其他各项监测指标均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准浓度限值要求。各个监测点总大肠菌群超标原因主要是受区域村庄地表生活污染源的影响。

表3.5-15  地下水监测结果及质量评价

| 项目 点位 | 评价结果 | pH值 | 总硬度 | 溶解性总固体 | 耗氧量 | 总大肠菌群（CFU/100mL） | 氨氮 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 氯化物 | 硫酸盐 | CO32- | HCO3- | K+ | Na+ | Ca2+ | Mg2+ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价标准 |  | 6.5～8.5 | ≤450 | ≤1000 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤0.5 | ≤20.0 | ≤1.00 | ≤250 | ≤250 | / | / | / | / | / | / |
| D1 岜模外-高铁线 | 监测值 | 7.09 | 253 | 260 | 1.06 | 2.4×104 | 0.125 | 3.87 | ND | 2.52 | 3.53 | 0 | 140 | ND | ND | 97.4 | 0.31 |
|  | Pi值 | 0.06 | 0.56 | 0.26 | 0.35 | 8000 | 0.25 | 0.19 | 0.008 | 0.01 | 0.014 | / | / | / | / | / | / |
|  | 超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / |
| D2 南面厂界 | 监测值 | 7.15 | 294 | 464 | 0.92 | 4.0×104 | 0.354 | 19.0 | ND | 11.7 | 1.11 | 0 | 149 | ND | 0.69 | 115 | ND |
|  | Pi值 | 0.10 | 0.65 | 0.46 | 0.31 | 13333 | 0.71 | 0.95 | 0.008 | 0.05 | 0.004 | / | / | / | / | / | / |
|  | 超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / |
| D3 惠宁化肥 | 监测值 | 6.95 | 361 | 474 | 0.85 | 3.5×104 | 0.378 | 8.74 | ND | 18.4 | 6.15 | 0 | 180 | 1.70 | 3.89 | 139 | 0.99 |
|  | Pi值 | 0.10 | 0.80 | 0.47 | 0.28 | 11667 | 0.76 | 0.44 | 0.008 | 0.07 | 0.02 | / | / | / | / | / | / |
|  | 超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / |

3.5.4声环境质量现状调查与评价

3.5.4.1监测布点

根据项目周边环境敏感点分布情况，拟设置4个厂界噪声监测点，具体位置见表3.5-16和附图3。

表3.5-16  声环境监测点布设

| 编号 | 点位名称 | 点位性质 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | 厂界东面 | 厂界声环境 | 等效连续A声级 |
| N2 | 厂界南面 |  |  |
| N3 | 厂界西面 |  |  |
| N4 | 厂界北面 |  |  |

3.5.4.2监测频次和监测方法

监测2天，每天昼间（6:00～22:00）、夜间（22:00～6:00点）各1次，并记录监测点的经纬度。同时记录监测点位的照片和经纬度。环境噪声按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行。选择无雨、风速小于5m/s时进行。

3.5.4.3评价标准

项目厂界噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类环境噪声限值。

3.5.4.4监测结果与评价

厂界噪声监测与评价结果见表3.5-17，由表可知，项目厂界昼间、夜间监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准要求。

表3.5-17  环境噪声监测结果与评价

| 监测点位 | 监测日期 | 监测时段 | 监测值Leq | 标准 | 超标量 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1厂界东面 | 5.13 | 昼间 | 42.9 | 60 | 0 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 40.0 | 50 | 0 | 达标 |
|  | 5.14 | 昼间 | 44.6 | 60 | 0 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 45.1 | 50 | 0 | 达标 |
| N2厂界南面 | 5.13 | 昼间 | 43.3 | 60 | 0 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 41.0 | 50 | 0 | 达标 |
|  | 5.14 | 昼间 | 42.6 | 60 | 0 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 43.8 | 50 | 0 | 达标 |
| N3厂界西面 | 5.13 | 昼间 | 42.5 | 60 | 0 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 40.3 | 50 | 0 | 达标 |
|  | 5.14 | 昼间 | 41.8 | 60 | 0 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 42.4 | 50 | 0 | 达标 |
| N4厂界北面 | 5.13 | 昼间 | 42.3 | 60 | 0 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 40.1 | 50 | 0 | 达标 |
|  | 5.14 | 昼间 | 40.6 | 60 | 0 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 40.2 | 50 | 0 | 达标 |

3.5.5土壤环境质量现状与评价

本项目位于崇左工业区新区内，占地面积38亩（2.53hm2），占地规模属于小型（≤5hm2）；占地周边范围分布有耕地，土壤性质为敏感；根据导则附录A，本项目属于“环境和公共设施管理业-其他”，为Ⅳ类项目。故本项目可不开展土壤评价工作，故本次评价不进行现场监测。

根据现场调查，项目用地周边土壤现状主要为旱地，多种植甘蔗，另外还有少部分为丘陵荒地。本次评价引用《崇左工业区新区发展规划修编（2017-2035）环境影响报告书》的调查结果对区域土壤环境进行评价。其中果羊（S1）、三岸（S2）2个监测点引用《崇左高新技术产业开发区总体规划（2017~2030）环境影响报告书》（2017年6月）监测数据；陇畏（S3）、渠马（S4）2个监测点为《崇左工业区新区发展规划修编（2017-2035）环境影响报告书》（2018年4月）监测数据；北府（S5）、枯旧（S6）、崇边村（S7）3个监测点为《广西国宸稀土金属材料有限公司年产5000吨稀土金属项目环境影响报告书》（2018年4月）监测数据。

3.5.5.1监测布点

在规划区内周围共布设7个土壤监测点位。监测点情况见表3.5-18。

表3.5-18 土壤环境监测点布设

| 序号 | 名称 | 方位距离 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 果羊 | 规划区科研孵化基地内 | pH值、铅、砷、汞、铬、镉、锰、氟化物，共8项 |
| S2 | 三岸 | 规划区新能源产业基地内 |  |
| S3 | 陇畏 | 规划区现代农业合作示范区内 | pH值、铜、铅、锌、砷、铬、镉、镍，共8项。 |
| S4 | 渠马 | 规划区东盟林产业配套基地 |  |
| S5 | 北府 | 规划轻工综合配套基地内 | pH值、总氟、水溶氟、汞、砷、铅、铬，共8项 |
| S6 | 枯旧 | 规划区新型材料产业区内 |  |
| S7 | 崇边村 | 规划区新型材料产业区内 |  |

S1、S2点监测项目为：pH值、铅、砷、汞、铬、镉、锰、氟化物，共8项。

S3、S4点监测项目为：pH值、铜、铅、锌、砷、铬、镉、镍，共8项。

S5、S6、S7点监测项目为：pH值、总氟、水溶氟、汞、砷、铅、铬共8项。

水田和旱地均取一层土样，深度为0~20cm。取样时选择非机械干扰土。

3.5.5.2采样和分析方法

参照国家环境保护总局《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）的有关规定执行，见表3.5-19。

表3.5-19 土壤监测项目及分析方法

| 序号 | 监测项目 | 分析方法 | 检出限或测量精度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 土壤中pH值的测定 NY/T 1377-2007 | 0.01pH值 |
| 2 | 铅 | 土壤质量 铅的测定 火焰原子吸收法《土壤元素的近代分析方法》中国环境监测总站 （1992年） | 0.06mg/kg |
| 3 | 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 KI-MIBK萃取火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17140-1997 | 0.05mg/kg |
| 4 | 砷 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分：土壤总砷的测定 GB/T 22105.2-2008 | 0.01mg/kg |
| 5 | 汞 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤总汞的测定 GB/T 22105.1-2008 | 0.002mg/kg |
| 6 | 总铬 | 土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ 491—2009 | 5mg/kg |
| 7 | 锰 | 土壤质量 锰的测定 原子吸收光度法《土壤元素的近代分析方法》中国环境监测总站 （1992年） | 1.4mg/kg |
| 8 | 氟化物 | 土壤质量 氟化物的测定离子选择电极法 GB/T 22104-2008 | 5mg/kg |
| 9 | 铜 | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17138-1997 | 1mg/kg |
| 10 | 锌 |  | 0.5mg/kg |
| 11 | 镍 | 土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17139-1997 | 5mg/kg |
| 12 | 总氟 | 土壤 水溶性氟化物和总氟化物的测定 离子选择电极法 HJ873-2017 | 63mg/kg |
| 13 | 水溶氟 |  | 0.7mg/kg |

3.5.5.3评价方法

采用单因子指数法评价。公式为：

式中：Pi —土壤污染物的质量指数，当Pi >1时，说明土壤已受到污染；

Ci－土壤中污染物的含量；

Si－评价标准。

3.5.5.4评价标准

本次监测及引用的土壤监测点均位于农用地，土壤环境质量评价采用《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）风险筛选值标准和风险管制值标准，见表3.5-20、3.5-21。

图3.5-1  土壤监测点位置与土地利用现状位置关系示意图

表3.5-20  农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）    单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 |  | 风险筛选值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5.5﹤pH≤6.5 | 6.5﹤pH≤7.5 | pH＞7.5 |
| 1 | 镉 | 水田 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  |  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 水田 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
|  |  | 其他 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 水田 | 30 | 25 | 20 |
|  |  | 其他 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 水田 | 100 | 140 | 240 |
|  |  | 其他 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 水田 | 250 | 300 | 350 |
|  |  | 其他 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 果园 | 150 | 200 | 200 |
|  |  | 其他 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 |  | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 |  | 200 | 250 | 300 |

表3.5-21  农用地土壤污染风险管制值    单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | 风险筛选值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5.5﹤pH≤6.5 | 6.5﹤pH≤7.5 | pH＞7.5 |
| 1 | 镉 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| 2 | 汞 | 2.5 | 4.0 | 6.0 |
| 3 | 砷 | 150 | 120 | 100 |
| 4 | 铅 | 500 | 700 | 1000 |
| 5 | 铬 | 850 | 1000 | 1300 |

因《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）中并无氟化物、锰、总氟、水溶氟的标准限值，因此仅列出监测数据，不对该因子进行评价。

3.5.5.5监测分析结果与评价

土壤监测分析结果见表3.5-22~3.5-24。

表3.5-22 土壤监测结果及质量评价（1）

| 项目 | S1果羊 |  |  | S2三岸 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 含量 | 风险筛选值标准 | 质量指数Pi | 含量 | 风险筛选值标准 | 质量指数Pi |
| pH值（无量纲） | 7.86 | / | / | 7.90 | / | / |
| 铅(mg/kg) | 80.4 | 240 | 0.34 | 63.4 | 240 | 0.26 |
| 镉(mg/kg) | 0.16 | 0.6 | 0.27 | 0.15 | 0.6 | 0.25 |
| 砷(mg/kg) | 29.9 | 25 | 1.20 | 20.5 | 25 | 0.82 |
| 汞(mg/kg) | 0.033 | 3.4 | 0.01 | 0.034 | 3.4 | 0.01 |
| 总铬(mg/kg) | 74 | 250 | 0.30 | 120 | 250 | 0.48 |
| 锰mg/kg) | 469 | / | / | 958 | / | / |
| 氟化物(mg/kg) | 89.4 | / | / | 58.3 | / | / |

表3.5-23  土壤监测结果及质量评价（2）

| 项目 | S3陇畏 |  |  |  |  |  | S4渠马 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水田 |  |  | 旱地 |  |  | 水田 |  |  | 旱地 |  |  |
|  | 含量 | 风险筛选值标准 | 质量指数Pi | 含量 | 风险筛选值标准 | 质量指数Pi | 含量 | 风险筛选值标准 | 质量指数Pi | 含量 | 风险筛选值标准 | 质量指数Pi |
| pH值 （无量纲） | 5.77 | / | / | 5.69 | / | / | 5.9 | / | / | 5.78 | / | / |
| 镉（mg/kg） | 0.29 | 0.4 | 0.73 | 0.26 | 0.3 | 0.87 | 0.23 | 0.4 | 0.58 | 0.25 | 0.3 | 0.83 |
| 砷（mg/kg） | 28.2 | 30 | 0.94 | 29.8 | 40 | 0.75 | 28 | 30 | 0.93 | 27.4 | 40 | 0.69 |
| 铜（mg/kg） | 29 | 50 | 0.58 | 35 | 50 | 0.70 | 18 | 50 | 0.36 | 22 | 50 | 0.44 |
| 铅（mg/kg） | 25.6 | 100 | 0.26 | 21.9 | 90 | 0.24 | 46.7 | 100 | 0.47 | 44.9 | 90 | 0.50 |
| 锌（mg/kg） | 148 | 200 | 0.74 | 168 | 200 | 0.84 | 103 | 200 | 0.52 | 109 | 200 | 0.55 |
| 铬（mg/kg） | 63 | 250 | 0.25 | 54 | 150 | 0.36 | 51 | 250 | 0.20 | 48 | 150 | 0.32 |
| 镍（mg/kg） | 37 | 70 | 0.53 | 29 | 70 | 0.41 | 39 | 70 | 0.56 | 31 | 70 | 0.44 |

表3.5-24  土壤监测结果及质量评价（3）

| 项目 | S5北府 |  |  | S6枯旧 |  |  | S7崇边村 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 含量 | 风险筛选值标准 | 质量指数Pi | 含量 | 风险筛选值标准 | 质量指数Pi | 含量 | 风险筛选值标准 | 质量指数Pi |
| pH值 （无量纲） | 5.71 | / | / | 5.75 | / | / | 5.62 | / | / |
| 铅(mg/kg) | 18.6 | 90 | 0.21 | 24.6 | 90 | 0.27 | 32.8 | 90 | 0.36 |
| 砷(mg/kg) | 28.9 | 40 | 0.72 | 24.8 | 40 | 0.62 | 26.4 | 40 | 0.66 |
| 汞(mg/kg) | 0.28 | 1.8 | 0.16 | 0.245 | 1.8 | 0.14 | 0.287 | 1.8 | 0.16 |
| 总铬(mg/kg) | 11 | 150 | 0.07 | 13 | 150 | 0.09 | 18 | 150 | 0.12 |
| 总氟(mg/kg) | 428 | / | / | 208 | / | / | 317 | / | / |
| 水溶氟(mg/kg) | 3.6 | / | / | 1.3 | / | / | 5.6 | / | / |

根据上表可知，土壤监测点中，S1果羊监测点砷超过《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值标准，超标倍数0.2，但未超过风险管制值标准；其余土壤环境各项监测因子均达到《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值标准；锰、氟化物、总氟、水溶氟在这只做记录不评价。

根据《广西壮族自治区土壤环境背景值图集》，规划评价区土壤砷的背景值含量为22.6~42.3mg/kg，与本次监测结果相符。说明评价区土壤砷超标，主要是由于土壤背景值偏高。

3.5.6生态环境质量现状调查

项目厂址位于崇左市工业新区主干道工业大道北侧，场用地属于剥蚀堆积丘陵地貌，地形起伏较大，相对高差约30m左右。

崇左市位于北回归线以南，属亚热带季风气候，区域植被属于热带季风常绿阔叶林区，评价区位于城镇附近，由于长期开发原因，原生生态环境受到严重的破坏，已无原生植被，现存植被为人工植被及次生天然灌草丛植被。

根据现场调查，项目周边主要为甘蔗种植，厂区占用的为甘蔗种植地，厂区周围也多为甘蔗种植地，只有在石山上分布有灌、草丛，荒地则以草本为主。江边分布较多竹丛，村前村后则有苦楝、龙眼、荔枝、芒果等树种以及蔬菜。总体上，评价区植被以农田作物为主要类型，植被类型单一，结构简单，生态服务功能不强。

项目周边因长期受人类活动频繁影响，评价区未发现有大型野生动物，现存的野生动物主要为一些常见的蛇类、蛙类、鸟类、昆虫等。

4环境影响预测与评价

4.1施工期环境影响预测与评价

根据现场调查，项目场地正在平整，根据业主提供资料，场地整平标高约为115m（高出周边15m左右）。施工期主要环境影响为基础施工、建筑施工、建筑材料运输产生的大气、水、声、固废环境影响。

4.1.1施工期大气环境影响分析

施工期间，主要有施工期建筑场地和运输产生的施工扬尘、施工过程中的机械废气对大气环境造成的影响。

（1）施工扬尘影响分析

在整个施工期间，对空气环境产生影响的活动主要有打桩、开挖土方、道路铺浇、材料运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，其产生的扬尘将引起空气中总悬浮颗粒物骤增，如遇干旱无雨季节，在风速较大时扬尘则更为严重，对周围地区的空气环境带来一定的影响。据有关调查显示，施工工地的扬尘60%主要由运输车辆的行驶产生，并与道路路面及车辆行驶速度有关，一般情况下施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内，如果对车辆行驶路面实施洒水抑尘每天4~5次，可使扬尘减少70%左右，有效控制施工扬尘，使总悬浮颗粒物污染距离缩小到20~50 m范围。

施工扬尘另一种情况则是建材的露天堆放和搅拌作业，这类扬尘的主要特点是受作业时风速的影响，抑制这类扬尘的有效手段可采取减少建材的露天堆放。

为减少扬尘对空气环境及周边敏感点的影响，施工单位应注意施工场地扬尘控制，在大风干燥天气必须实施洒水进行抑尘，洒水次数和洒水量视具体情况而定，同时尽量减少建材的露天堆放。汽车运土石料时，压实表面、洒水、加盖蓬布等，可减少扬尘洒落、飞扬。在采取以上措施后，施工扬尘对空气环境不会造成较大的影响。

（2）机械废气影响分析

施工中将使用各类大、中、小施工机械，主要以汽油、柴油等燃烧为动力，特别是大型工程机械将使用柴油作动力，排放的废气主要污染物为CO、NOx、非甲烷总烃等，会对周围的环境空气造成一定影响。在施工过程中必须选用高性能、低污染的施工机械，减轻燃料废气对区域环境空气的影响。由于这些影响都是短期的，随着项目的建成将不再存在。

4.1.2施工期水环境影响分析

施工期间废水主要有施工废水、施工人员生活污水。

（1）施工废水影响分析

施工期间产生废水主要为施工机械和车辆清洗废水。项目在施工场地内应设置简易沉淀池，项目施工废水集中后进行简易沉淀处理，再全部回用作本项目施工场地洒水抑尘，不外排。同时雨水冲刷场地会产生含悬浮物的废水，建议在施工工地周围设置排水明沟，将雨水径流引入项目区沉淀池中进行沉淀处理：施工区域雨水径流经沉淀后用于场内洒水降尘。采取以上措施后，项目施工期产生废水对环境影响不大。

（2）施工人员生活污水

施工期生活污水的生活污水排放量为1.6m³/d，主要污染物是BOD5、SS、NH3-N、COD等，若不加以处理直接外排，必然会对周围环境产生一定影响。本项目施工人员生活污水经临时沉淀池处理后由槽罐车运至濑湍污水处理厂处理，对周围环境影响较小。

4.1.3施工期声环境影响分析

本次评价采用点声源噪声扩散公式估算施工噪声对环境的影响。与施工噪声源相距r2的评价点处的施工噪声声级L施2由下式计算：

式中：L施1——与声源相距r1(m)处的施工噪声声级，dB(A)。

由前文工程分析可知，各种施工机械的噪声为99~120dB(A)，因此本次取施工机械的声功率级为120dB(A)。机械噪声扩散传播衰减值计算结果见表4.1-1。

表4.1-1  机械噪声扩散传播衰减值

| 传播距离(m) | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 声功率级dB(A) | 67.97 | 61.87 | 55.68 | 52.00 | 49.33 | 47.23 | 45.48 | 43.98 | 42.66 |

根据预测结果，在不考虑外界因素影响的情况下，昼间施工场界外100m以内的区域环境噪声超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准值，夜间施工场界外300m以内的区域环境噪声超过《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准值。

项目周边300m内有叫东屯，为减少项目施工噪声对周边环境影响，施工期间应严格执行有关施工期的规定，并尽量缩短施工周期，避免夜间施工，把施工期间噪声环境降低到最低程度。除此之外，来往于施工场地的运输车辆多为大中型运输车，在加速行驶时，以大型柴油货车的定置噪声限值最高，其噪声值＞100dB(A)，会对运输线路两侧居民的生活造成影响。因此，项目施工期要对建筑材料及废物的运输严格控制，尽量避开居民的休息时间，减少影响范围。

4.1.4施工期固废影响分析

施工期产生的固体废物主要有废弃土方、建筑垃圾和由施工人员产生的生活垃圾。建筑垃圾如随意堆放，将有可能会引起水土流失。施工过程中产生的生活垃圾约0.01t/d，如不及时清运处理，将会腐烂变质，孳生蚊虫苍蝇，产生恶臭，传染疾病，从而对周围环境和作业人员健康带来不利影响。因此项目施工期弃土及建筑垃圾运至市政管理部门指定地点堆放，需办理建筑垃圾及弃土处置许可文件等相关手续。施工期间的生活垃圾由环卫部门统一收集处理。施工期产生的固体废物经妥善处理后，对环境影响较小。

4.1.5施工期生态环境影响分析

工程项目占用的土地需对地表进行开挖，并形成基坑，原地貌被完全破坏，是无法恢复的、永久的，该区域植被生物量减少是项目工程产生的主要负面影响之一。工程施工将破坏原有土壤和植被，使区域内地表裸露增加，风力、水力作用的敏感性增强，较易发生水土流失，稳定性下降，引起局部区域植被覆盖率下降，从而导致其环境功能的下降。后期建筑物及道路硬化更是加剧了这一过程，使得地形地貌和原有植被再也难以恢复，只是从景观设计及绿化方式在一定程度上补偿了原有植被，原来的草地生态环境也逐步转变成了城市生态环境。这是园区发展的必然过程。

根据相关资料及现场调查，项目拟选场址附近没有国家和地方重点保护的植物种类和珍稀物种。工程在竣工后通过绿化措施，对项目厂区内可以绿化地段进行植被覆盖，植被能得到一定程度的恢复，同时也起到减轻水土流失、净化空气和美化环境等作用，使项目区域生态功能得到改善。项目建设对生态环境影响较小。

4.2运营期大气环境影响预测与评价

4.2.1项目所在地气象资料

4.2.1.1项目所在地20年气象资料统计

本项目评价采用崇左市江州区气象监测站（坐标：107°20′51.36″E、22°25′3.36″N）资料，崇左市气象站提供的近20年来气象统计资料见下表。

表4.2-1 崇左市气象站常规气象项目统计（1999-2019）

| 统计项目 | 特征值 |
| --- | --- |
| 多年平均气温（℃） | 22.9 |
| 多年极端最高气温（℃） | 41.2 |
| 多年极端最低气温（℃） | 1.5 |
| 多年平均气压（hPa） | 997.3 |
| 多年平均相对湿度（%） | 75.2 |
| 多年平均降雨量（mm） | 1178.4 |
| 多年平均风速（m/s） | 1.3 |
| 年日照时数（h） | 1633.9 |

4.2.1.2项目所在地2019年气象资料统计

本项目评价采用崇左市江州区气象监测站（坐标：107°20′51.36″E、22°25′3.36″N）2019年全年逐日逐时气象数据，汇总如下：

①温度

对崇左市2019年气象资料中的月平均温度进行统计如下：

表4.2-2 年平均温度的月变化

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 13.18 | 16.69 | 18.64 | 25.01 | 25.54 | 28.54 | 28.18 | 28.03 | 26.75 | 23.79 | 20.24 | 15.99 | 13.18 |

②风速

对崇左市2019年气象资料中的月平均风速及季小时平均风速的日变化情况进行统计，具体见表4.2-3至4.2-4。从月平均风速统计资料中可以看出，崇左市2019年全年平均风速2.52m/s；月平均最大风速2.88m/s，出现在2月；月平均最小风速2.24m/s，出现在9月；风速≤0.5m/s最大持续时间3h。

表4.2-3  2019年崇左市年平均风速的月变化

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速(m/s) | 2.42 | 2.88 | 2.37 | 2.70 | 2.71 | 2.49 | 2.28 | 2.73 | 2.24 | 2.37 | 2.48 | 2.55 | 2.42 |

表4.2-4  2019年崇左市季小时平均风速的日变化

| 风速（m/s） | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 2.50 | 2.40 | 2.25 | 2.26 | 2.19 | 2.13 | 2.01 | 2.03 | 2.01 | 2.31 | 2.49 | 2.74 |
| 夏季 | 2.07 | 2.06 | 2.09 | 2.01 | 2.12 | 2.07 | 2.08 | 2.00 | 2.16 | 2.46 | 2.51 | 2.65 |
| 秋季 | 1.89 | 1.72 | 1.82 | 1.73 | 1.71 | 1.75 | 1.86 | 1.60 | 1.89 | 2.43 | 2.71 | 2.85 |
| 冬季 | 2.35 | 2.25 | 2.18 | 2.22 | 2.23 | 2.31 | 2.31 | 2.26 | 2.09 | 2.45 | 2.68 | 2.81 |
| 风速（m/s） | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h |
| 春季 | 2.73 | 3.12 | 3.03 | 2.89 | 3.15 | 3.05 | 3.07 | 3.10 | 3.01 | 2.73 | 2.56 | 2.49 |
| 夏季 | 2.75 | 2.98 | 3.18 | 3.07 | 3.40 | 3.22 | 2.96 | 2.78 | 2.43 | 2.44 | 2.27 | 2.18 |
| 秋季 | 2.85 | 2.88 | 3.09 | 3.10 | 3.26 | 3.21 | 3.08 | 2.79 | 2.37 | 2.22 | 1.93 | 1.95 |
| 冬季 | 2.80 | 2.92 | 3.02 | 3.06 | 3.19 | 3.21 | 3.06 | 3.01 | 2.82 | 2.56 | 2.47 | 2.36 |

③风向、风频统计

2019年崇左市每月、各季及长期平均各风频变化情况见表4.2-5、4.2-6。根据崇左市2019年地面气象资料中的各风频变化情况进行统计，在极坐标中按各风向标出其频率的大小。全年及四季风向、风速玫瑰见图4.2-1。

图4.2-1 崇左市2019年风向频率玫瑰图

表4.2-5  2019年崇左市江州区年均风频的月变化情况

| 风向(%) 风频 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 2.82 | 7.39 | 26.48 | 29.84 | 12.63 | 3.09 | 3.36 | 2.28 | 2.42 | 0.67 | 1.34 | 1.21 | 2.55 | 0.81 | 1.61 | 0.94 | 0.54 |
| 二月 | 3.72 | 5.65 | 25.00 | 27.08 | 11.90 | 2.83 | 2.23 | 1.19 | 4.17 | 4.76 | 4.91 | 1.64 | 1.79 | 0.74 | 0.74 | 1.19 | 0.45 |
| 三月 | 3.23 | 7.80 | 21.24 | 22.58 | 10.08 | 4.03 | 4.03 | 2.96 | 2.96 | 4.17 | 4.03 | 2.82 | 3.63 | 1.75 | 1.61 | 1.61 | 1.48 |
| 四月 | 1.81 | 4.31 | 10.42 | 13.19 | 6.81 | 2.92 | 4.31 | 3.75 | 11.11 | 12.08 | 9.58 | 8.06 | 6.53 | 1.81 | 1.67 | 0.69 | 0.97 |
| 五月 | 2.02 | 9.14 | 18.68 | 19.76 | 9.54 | 4.84 | 5.11 | 4.57 | 6.59 | 5.38 | 2.82 | 2.42 | 4.44 | 1.75 | 1.61 | 0.94 | 0.40 |
| 六月 | 0.97 | 3.33 | 5.69 | 13.06 | 9.86 | 4.31 | 5.56 | 5.28 | 8.89 | 9.03 | 8.89 | 7.36 | 10.69 | 3.89 | 1.53 | 1.39 | 0.28 |
| 七月 | 1.34 | 3.90 | 12.37 | 14.52 | 8.06 | 4.97 | 6.18 | 6.18 | 8.60 | 5.11 | 6.05 | 6.59 | 9.95 | 2.96 | 1.34 | 1.34 | 0.54 |
| 八月 | 1.88 | 3.36 | 9.81 | 15.32 | 8.47 | 4.57 | 4.03 | 5.11 | 6.45 | 5.51 | 4.70 | 8.87 | 15.59 | 2.96 | 2.02 | 1.21 | 0.13 |
| 九月 | 3.06 | 5.97 | 12.92 | 13.33 | 8.61 | 2.36 | 3.61 | 5.42 | 8.33 | 5.97 | 8.19 | 7.22 | 8.75 | 3.33 | 1.39 | 1.39 | 0.14 |
| 十月 | 1.48 | 6.72 | 13.71 | 16.13 | 9.54 | 4.57 | 3.23 | 7.93 | 7.12 | 6.59 | 5.51 | 6.18 | 6.72 | 3.36 | 0.67 | 0.54 | 0.00 |
| 十一月 | 3.75 | 9.03 | 14.17 | 21.94 | 11.39 | 6.25 | 4.72 | 4.72 | 4.03 | 3.06 | 3.61 | 3.33 | 3.75 | 2.22 | 1.94 | 2.08 | 0.00 |
| 十二月 | 3.09 | 10.48 | 15.19 | 18.82 | 9.27 | 3.63 | 3.23 | 5.65 | 6.45 | 4.30 | 3.49 | 3.49 | 6.99 | 1.48 | 2.02 | 2.42 | 0.00 |

表4.2-6  2019年崇左市江州区年均风频的季变化及年均风频情况

| 风向(%) 风频 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全年 | 2.36 | 7.11 | 16.85 | 18.57 | 8.83 | 3.94 | 4.48 | 3.76 | 6.84 | 7.16 | 5.43 | 4.39 | 4.85 | 1.77 | 1.63 | 1.09 | 0.95 |
| 春季 | 1.40 | 3.53 | 9.33 | 14.31 | 8.79 | 4.62 | 5.25 | 5.53 | 7.97 | 6.52 | 6.52 | 7.61 | 12.09 | 3.26 | 1.63 | 1.31 | 0.32 |
| 夏季 | 2.75 | 7.23 | 13.60 | 17.12 | 9.84 | 4.40 | 3.85 | 6.04 | 6.50 | 5.22 | 5.77 | 5.59 | 6.41 | 2.98 | 1.33 | 1.33 | 0.05 |
| 秋季 | 3.19 | 7.92 | 22.13 | 25.19 | 11.25 | 3.19 | 2.96 | 3.10 | 4.35 | 3.19 | 3.19 | 2.13 | 3.84 | 1.02 | 1.48 | 1.53 | 0.32 |
| 冬季 | 2.42 | 6.44 | 15.45 | 18.77 | 9.67 | 4.04 | 4.14 | 4.61 | 6.43 | 5.54 | 5.24 | 4.94 | 6.82 | 2.26 | 1.52 | 1.31 | 0.41 |

4.2.2预测因子、范围、周期

①预测因子

根据项目废气排放特点，预测因子为NH3、H2S。

②预测范围

以项目厂址为中心区域，自厂界外延2.5km的矩形区域（包括矩形东西×南北：5km×5km的矩形区域）。

③预测周期

选取评价基准年（2019年）作为预测周期，预测时段取连续1年。

4.2.3预测模型及基础数据

4.2.3.1预测模型

结合项目环境影响预测范围、预测因子及推荐模型的适用范围等，本次评价选择AERMOD模型进行一次污染物预测。本项目预测范围尺度不大于50km；项目评价基准年内近20年统计的全年静风（风速≤统计的全年静风）频率为0.41%，未超过35%；项目未处于大型水体岸边3km范围内，不考虑熏烟现象。故不需要采用附录A中的 CALPUFF模型进行进一步模拟。

4.2.3.2基础数据

（1）气象数据

本评价采用崇左市气象站（59425）气象数据作为大气预测的数据，崇左市气象站坐标东经107.38度，北纬22.37度，距离本项目约21.8km，场址所在地与周边气象站的地形地貌、地理特征、大气环流特征较相似，可采用该站气象数据；本次采用崇左市气象站2019年气象观测数据，符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）选择近3年中数据相对完整的1个日历年气象资料要求，本次评价采用的崇左市气象站数据具有代表性和时效性。

评价采用崇左市气象站2019年逐日逐时地面气象观测资料，其内容包括：年、月、日、时、风向、风速、总云量、低云量、干球温度。

高空气象数据采用NOAA/ESRL探空气象数据网提供的崇左市探空站的2019年的探空数据。包括项目区域逐日逐时的探空数据层数、各层气压、高度、干球温度、露点温度、风速、风向等。

表4.2-7  观测气象数据信息

| 气象站名称 | 气象站编号 | 气象站等级 | 气象站坐标 |  | 相对 距离km | 海波 高度 | 数据 年份 | 气象 要素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 崇左市气象站 | 59425 | 一般站 | 107.3800E | 22.3700N | 21.8 | 158 | 2019 | 地面气象数据 |

表4.2-8 模拟气象数据信息

| 模拟网格点编号 | 模拟网络中心点坐标 |  | 相对距离 | 数据年份 | 模拟气象要素 | 模拟类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 116025 | 107.4860E | 22.3551N | 21.8 | 2019 | 高空气象数据 | FSL |

（2）地形、地表参数

①地面分扇区数及度数：项目周边主要以规划区（工业区）为主，分1个扇区。

②地面时间周期：根据《AERMET USER GUIDE》（EPA-454/B-03-002，2004/11）及AERMOD中地表参数推荐取值，本项目位于广西崇左市，地处低纬度、北回归线附近，属亚热带季风气候区，根据崇左市植被发育情况，春季（3、4、5月份）植物为部分绿化时期；夏季（6、7、8月份）对应于植物茂盛的时期；而秋季（9、10、11月份）、冬季（12~2月份）。

③AERMET通用地表类型：根据中国植被区域图及分布情况，区域扇区地表类型为为规划区（工业区），地表类型为城市。

④AERMET通用地表湿度：根据中国干湿状况划分图，崇左属于湿润区，通用地表湿度为潮湿气候。

评价区地面特征参数见表4.2-9。根据拟建项目所处地理环境，评价区土地利用类型为工业区用地，属于城市用地，地表湿度主要为中等湿度气候，按季计算评价区地面特征参数。

表4.2-9  AERMOD地面特征参数

| 序号 | 扇区 | 时段 | 正午反照率 | BOWEN | 粗糙度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0-360 | 一月 | 0.18 | 1 | 1 |
| 2 | 0-360 | 二月 | 0.18 | 1 | 1 |
| 3 | 0-360 | 三月 | 0.14 | 0.5 | 1 |
| 4 | 0-360 | 四月 | 0.14 | 0.5 | 1 |
| 5 | 0-360 | 五月 | 0.14 | 0.5 | 1 |
| 6 | 0-360 | 六月 | 0.16 | 1 | 1 |
| 7 | 0-360 | 七月 | 0.16 | 1 | 1 |
| 8 | 0-360 | 八月 | 0.16 | 1 | 1 |
| 9 | 0-360 | 九月 | 0.18 | 1 | 1 |
| 10 | 0-360 | 十月 | 0.18 | 1 | 1 |
| 11 | 0-360 | 十一月 | 0.18 | 1 | 1 |
| 12 | 0-360 | 十二月 | 0.18 | 1 | 1 |

⑤地形数据：评价范围内的地形数据采用外部DEM文件，并采用AERMAP运行计算得出评价范围内各网格及敏感点的地形数据。构建评价范围的预测网格时，采用直角坐标的方式，即坐标形式为（x，y），以厂区中心为（0，0）。

图4.2-2  项目区域地形及预测评价范围图

4.2.4预测网格、计算点及污染源清单

4.2.4.1预测网格

选择环境空气关心点、预测范围内的网格点以及区域最大地面浓度点作为计算点。网格点设置采用采用直角坐标网格、近密远疏法，距离源中心≤1km，每50m布设1个点；距离源中心≥1km、5km范围内，每100m布设一个点。预测计算点数总计5056点。

项目预测网格设置见表4.2-10。

表4.2-10  网格点选取

| 预测网格设置方法 |  | 直角坐标网格 |
| --- | --- | --- |
| 布点原则 |  | 近密远疏法 |
| 预测网格点网格距 | 距源中心≤1000m | 50m |
|  | 距源中心＞1000m | 100m |

4.2.4.2计算点

环境空气保护目标见表4.2-11，其中环境保护目标坐标取距离厂址最近点位位置。

表4.2-11  环境空气保护目标

| 名称 | 坐标/m |  | 保护对象/ 保护内容 | 环境功能区 | 相对场 址方位 | 相对厂界 距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |
| 叫东屯 | 484 | 141 | 村庄 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区 | 东 | 300 |
| 岜模 | 1239 | -484 | 村庄 |  | 东南 | 1100 |
| 板咘 | 567 | -1081 | 村庄 |  | 南 | 1050 |
| 渠新 | 225 | -1832 | 村庄 |  | 南 | 1700 |
| 渠马 | -740 | -2120 | 村庄 |  | 西南 | 2200 |
| 兴隆屯 | -1366 | -726 | 村庄 |  | 西 | 1400 |
| 盛隆村 | -1961 | -731 | 村庄 |  | 西 | 1900 |
| 北府 | -1679 | 1354 | 村庄 |  | 西北 | 1750 |
| 岜河 | -715 | 1205 | 村庄 |  | 北 | 1450 |
| 盛隆新村 | -1366 | -301 | 村庄 |  | 西 | 1250 |
| 革新 | -2152 | 1911 | 村庄 |  | 西北 | 2800 |
| 平塘 | -1333 | 2264 | 村庄 |  | 北 | 2600 |
| 枯旧 | -907 | 2481 | 村庄 |  | 北 | 2700 |
| 崇边 | 2442 | 2216 | 村庄 |  | 东北 | 3300 |

4.2.4.3污染源清单

本项目污染源正常、非正常排放清单、其他相关在建、拟建项目大气污染物排放源强表4.2-12至表4.2-15。

表4.2-12 项目有组织排放源强核算表

| 序号 | 污染源 名称 | X坐标(m) | Y坐标(m) | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度(m) | 排气筒内径(m) | 烟气 流速 (m/s) | 烟气出口温度（℃） | 年排放小时数（h） | 排放 工况 | 评价因子排放速率(kg/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NH3 | H2S |
| 1 | DA001 | 20 | 63 | 128 | 15 | 1.2 | 22.44 | 25 | 8760 | 正常排放 | 0.226 | 0.024 |
| 2 | DA002 | -4 | 13 | 127 | 15 | 1.2 | 18.22 | 25 | 8760 | 正常排放 | 0.144 | 0.010 |

表4.2-13 项目大气污染源面源参数表

| 序号 | 污染源 名称 | 面源起始点 |  | 面源海拔高度 (m) | 面源宽度(m) | 面源长度(m) | 与正北向 夹角/° | 初始排放 高度（m） | 排放小时数（h） | 排放 特征 | 评价因子排放速度（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X坐标(m) | Y坐标(m) |  |  |  |  |  |  |  | NH3 | H2S |
| 1 | 预处理车间无组织 | 10 | 75 | 129 | 18 | 25 | -30 | 7.5 | 8760 | 连续排放 | 0.005 | 0.002 |
| 2 | 养殖车间 | -26 | 23 | 128 | 102 | 66 | -30 | 5 | 8760 | 连续排放 | 0.0115 | 0.0007 |
| 3 | 备用养殖车间 | 36 | -32 | 116 | 55 | 54 | -30 | 8 | 8760 | 连续排放 | 0.0077 | 0.0005 |
| 4 | 成虫车间 | 91 | -32 | 113 | 25 | 54 | -30 | 8 | 8760 | 连续排放 | 0.015 | 0.0012 |
| 5 | 后处理车间 | 47 | 30 | 124 | 18 | 41 | -30 | 7.5 | 8760 | 连续排放 | 0.0192 | 0.0011 |

表4.2-14 项目大气污染源非正常排放参数表（点源）

| 排气筒编号 | 污染源 | X坐标(m) | Y坐标(m) | 污染因子 | 排放速率 （kg/h） | 排放高度（m） | 排气筒内径（m） | 排气温度（℃） | 排放量（m3/h） | 排放时间（h） | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | 预处理车间 | 35 | 62 | NH3 | 0.59 | 15 | 1.2 | 25 | 85140 | 1 | 短时间连续 |
|  |  |  |  | H2S | 0.06 |  |  |  |  |  |  |

表4.2-15 其他相关在建、拟建项目大气污染物排放源强表

| 项目 | 名称 | 排气筒底部中心坐标/m |  | 排气筒底部 海拔高度/m | 排气筒 高度/m | 排气筒 出口内径/m | 烟气 量/m3/h | 烟气温度/°C | 年排放小时数/h | 污染物排放速率/（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NH3 | H2S |
| ①中泰（崇左）产业园第三污水处理厂及配套污水管网工程 | 电镀废水处理线排气筒 | 375 | 2189 | 106 | 25 | 0.7 | 15000 | 20 | 8760 | 0.0000675 | 0.000035 |
|  | 冶金化工及生活污水处理线排气筒 | 226 | 2137 | 104 | 15 | 0.7 | 7500 | 20 | 8760 | 0.0044 | 0.00013 |
| ②广西诺信化工科技有限公司年产4万吨胶水项目 | 脲醛树脂工艺废气 | 469 | 1344 | 117 | 15 | 0.3 | 3000 | 25 | 2400 | 0.0049 | / |
| ③崇左市林丰复混肥料厂年产10万吨复混肥料项目 | 热风炉排气 | -304 | 374 | 120 | 15 | 0.2 | 18000 | 50 | 2400 | 0.04 |  |

4.2.5预测方案及评价标准

4.2.5.1预测方案

崇左市江州区为达标区。根据项目的实际情况，设置4种预测方案见表4.2-16。

表4.2-16 预测方案及评价内容设置

| 序号 | 污染源类别 | 排放形式 | 预测因子 | 计算点 | 预测内容 | 评价内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目新增污染源 | 正常排放 | NH3、H2S | 环境空气保护 目标和网格点 | 短期浓度 长期浓度 | 最大浓度占标率 |
| 2 | 项目新增污染源-以新带老污染源-区域削减污染源+其他在建、拟建项目相关污染源 | 正常排放 | NH3、H2S |  | 短期浓度 长期浓度 | 叠加背景浓度后的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的占标率，或短期浓度的达标情况 |
| 3 | 项目新增污染源 | 非正常排放 | NH3、H2S |  | 1h平均质量浓度 | 最大浓度占标率 |
| 4 | 项目新增污染源 | 正常排放 | NH3、H2S | / | 短期浓度 | 大气环境防护距离 |

4.2.5.2评价标准

表4.2-17  环境空气质量评价标准

| 序号 | 污染物名称 | 平均时间 | 浓度限值 |  | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一级 | 二级 |  |  |
| 1 | 氨 | 1小时平均 | 200 |  | μg/m3 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| 2 | 硫化氢 | 1小时平均 | 10 |  | μg/m3 |  |

4.2.6预测结果与评价

4.2.6.1正常排放预测结果与评价

1、项目新增污染源贡献浓度预测结果与评价

（1）NH3正常排放影响预测结果

正常排放情况下，NH3影响的预测计算的结果见表4.2-18。对于敏感点而言，本项目排放的NH3的1小时浓度贡献值最大值为19.49775μg/m3，出现在叫东屯，最大占标率为9.75%。区域最大落地浓度中NH3的1小时浓度贡献值最大值为59.08967μg/m3，最大占标率为29.54%。

表4.2-18  NH3正常排放预测结果

| 序 号 | 预测点 | 平均 时段 | 最大浓度 贡献值/（μg/m3） | 出现时间 | 标准值 μg/m³ | 占标率% | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 叫东屯 | 1小时 | 19.49775 | 19041703 | 200.0 | 9.75 | 达标 |
| 2 | 岜模 | 1小时 | 9.61138 | 19090401 | 200.0 | 4.81 | 达标 |
| 3 | 板咘 | 1小时 | 9.8988 | 19121024 | 200.0 | 4.95 | 达标 |
| 4 | 渠新 | 1小时 | 6.28793 | 19051205 | 200.0 | 3.14 | 达标 |
| 5 | 渠马 | 1小时 | 5.4081 | 19022704 | 200.0 | 2.70 | 达标 |
| 6 | 兴隆屯 | 1小时 | 7.31851 | 19072501 | 200.0 | 3.66 | 达标 |
| 7 | 盛隆村 | 1小时 | 10.9632 | 19072504 | 200.0 | 5.48 | 达标 |
| 8 | 北府 | 1小时 | 4.6403 | 19092105 | 200.0 | 2.32 | 达标 |
| 9 | 岜河 | 1小时 | 9.11399 | 19111619 | 200.0 | 4.56 | 达标 |
| 10 | 盛隆新村 | 1小时 | 9.82487 | 19012124 | 200.0 | 4.91 | 达标 |
| 11 | 革新 | 1小时 | 3.99428 | 19031920 | 200.0 | 2.00 | 达标 |
| 12 | 平塘 | 1小时 | 4.82025 | 19031006 | 200.0 | 2.41 | 达标 |
| 13 | 枯旧 | 1小时 | 4.34795 | 19051323 | 200.0 | 2.17 | 达标 |
| 14 | 崇边 | 1小时 | 4.2476 | 19121003 | 200.0 | 2.12 | 达标 |
| 15 | 网格 | 1小时 | 59.08967 | 19040704 | 200.0 | 29.54 | 达标 |

图4.2-3  NH3小时浓度网格分布图（μg/m3）

（2）H2S正常排放影响预测结果

正常排放情况下，H2S影响的预测计算的结果见表4.2-19。对于敏感点而言，本项目排放的H2S的1小时浓度贡献值最大值为1.79698μg/m3，出现在叫东屯，最大占标率为17.97%。区域最大落地浓度中的H2S的1小时浓度贡献值最大值为5.61728μg/m3，最大占标率为56.17%。

表4.2-19  H2S正常排放预测结果

| 序 号 | 预测点 | 平均 时段 | 最大浓度 贡献值/（μg/m3） | 出现时间 | 标准值 μg/m³ | 占标率% | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 叫东屯 | 1小时 | 1.79698 | 19041802 | 10.0 | 17.97 | 达标 |
| 2 | 岜模 | 1小时 | 0.88211 | 19090401 | 10.0 | 8.82 | 达标 |
| 3 | 板咘 | 1小时 | 0.90689 | 19121024 | 10.0 | 9.07 | 达标 |
| 4 | 渠新 | 1小时 | 0.57545 | 19051205 | 10.0 | 5.75 | 达标 |
| 5 | 渠马 | 1小时 | 0.49466 | 19022704 | 10.0 | 4.95 | 达标 |
| 6 | 兴隆屯 | 1小时 | 0.67474 | 19072501 | 10.0 | 6.75 | 达标 |
| 7 | 盛隆村 | 1小时 | 1.03946 | 19072504 | 10.0 | 10.39 | 达标 |
| 8 | 北府 | 1小时 | 0.42671 | 19092105 | 10.0 | 4.27 | 达标 |
| 9 | 岜河 | 1小时 | 0.8454 | 19111619 | 10.0 | 8.45 | 达标 |
| 10 | 盛隆新村 | 1小时 | 0.89182 | 19012124 | 10.0 | 8.92 | 达标 |
| 11 | 革新 | 1小时 | 0.36681 | 19031920 | 10.0 | 3.67 | 达标 |
| 12 | 平塘 | 1小时 | 0.44409 | 19031006 | 10.0 | 4.44 | 达标 |
| 13 | 枯旧 | 1小时 | 0.40272 | 19051323 | 10.0 | 4.03 | 达标 |
| 14 | 崇边 | 1小时 | 0.38991 | 19121003 | 10.0 | 3.90 | 达标 |
| 15 | 网格 | 1小时 | 5.61728 | 19012008 | 10.0 | 56.17 | 达标 |

图4.2-4  H2S小时浓度网格分布图（μg/m3）

4.2.6.2正常排放叠加预测结果与评价

（1）NH3正常排放叠加影响预测结果

正常排放情况下，NH3叠加影响的预测计算的结果见表4.2-20及图4.2-5。对于敏感点而言，本项目排放的NH3叠加区域背景值后小时浓度预测值满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准要求。

表4.2-20  NH3正常排放叠加预测结果

| 序 号 | 预测点 | 平均 时段 | 贡献值 μg/m³ | 现状浓度 μg/m³ | 叠加浓度 μg/m³ | 标准值 μg/m³ | 占标率 % | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 叫东屯 | 1小时 | 19.49775 | 90.0 | 109.4977 | 200.0 | 54.75 | 达标 |
| 2 | 岜模 | 1小时 | 9.61139 | 90.0 | 99.61139 | 200.0 | 49.81 | 达标 |
| 3 | 板咘 | 1小时 | 9.89883 | 90.0 | 99.89883 | 200.0 | 49.95 | 达标 |
| 4 | 渠新 | 1小时 | 6.28803 | 90.0 | 96.28803 | 200.0 | 48.14 | 达标 |
| 5 | 渠马 | 1小时 | 5.40833 | 90.0 | 95.40833 | 200.0 | 47.70 | 达标 |
| 6 | 兴隆屯 | 1小时 | 7.31939 | 90.0 | 97.31939 | 200.0 | 48.66 | 达标 |
| 7 | 盛隆村 | 1小时 | 10.99019 | 90.0 | 100.9902 | 200.0 | 50.50 | 达标 |
| 8 | 北府 | 1小时 | 4.64114 | 90.0 | 94.64114 | 200.0 | 47.32 | 达标 |
| 9 | 岜河 | 1小时 | 9.11399 | 90.0 | 99.11399 | 200.0 | 49.56 | 达标 |
| 10 | 盛隆新村 | 1小时 | 9.82487 | 90.0 | 99.82487 | 200.0 | 49.91 | 达标 |
| 11 | 革新 | 1小时 | 3.99433 | 90.0 | 93.99433 | 200.0 | 47.00 | 达标 |
| 12 | 平塘 | 1小时 | 4.82027 | 90.0 | 94.82027 | 200.0 | 47.41 | 达标 |
| 13 | 枯旧 | 1小时 | 4.34796 | 90.0 | 94.34796 | 200.0 | 47.17 | 达标 |
| 14 | 崇边 | 1小时 | 4.24774 | 90.0 | 94.24774 | 200.0 | 47.12 | 达标 |
| 15 | 网格 | 1小时 | 59.08967 | 90.0 | 149.0897 | 200.0 | 74.54 | 达标 |

图4.2-5  正常排放NH3小时浓度分布图（叠加现状浓度，单位：μg/m3）

（2）H2S正常排放叠加影响预测结果

正常排放情况下，H2S叠加影响的预测计算的结果见表4.2-21及图4.2-6。

对于敏感点而言，本项目排放的H2S叠加区域背景值后小时浓度预测值满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准要求。

表4.2-21  H2S正常排放叠加预测结果

| 序 号 | 预测点 | 平均 时段 | 贡献值 μg/m³ | 现状浓度 μg/m³ | 叠加浓度 μg/m³ | 标准值 μg/m³ | 占标率 % | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 叫东屯 | 1小时 | 1.79698 | 2.0 | 3.79698 | 10.0 | 37.97 | 达标 |
| 2 | 岜模 | 1小时 | 0.88211 | 2.0 | 2.88211 | 10.0 | 28.82 | 达标 |
| 3 | 板咘 | 1小时 | 0.90689 | 2.0 | 2.90689 | 10.0 | 29.07 | 达标 |
| 4 | 渠新 | 1小时 | 0.57545 | 2.0 | 2.57545 | 10.0 | 25.75 | 达标 |
| 5 | 渠马 | 1小时 | 0.49466 | 2.0 | 2.49466 | 10.0 | 24.95 | 达标 |
| 6 | 兴隆屯 | 1小时 | 0.67474 | 2.0 | 2.67474 | 10.0 | 26.75 | 达标 |
| 7 | 盛隆村 | 1小时 | 1.03947 | 2.0 | 3.03947 | 10.0 | 30.39 | 达标 |
| 8 | 北府 | 1小时 | 0.42671 | 2.0 | 2.42671 | 10.0 | 24.27 | 达标 |
| 9 | 岜河 | 1小时 | 0.8454 | 2.0 | 2.8454 | 10.0 | 28.45 | 达标 |
| 10 | 盛隆新村 | 1小时 | 0.89182 | 2.0 | 2.89182 | 10.0 | 28.92 | 达标 |
| 11 | 革新 | 1小时 | 0.36681 | 2.0 | 2.36681 | 10.0 | 23.67 | 达标 |
| 12 | 平塘 | 1小时 | 0.44409 | 2.0 | 2.44409 | 10.0 | 24.44 | 达标 |
| 13 | 枯旧 | 1小时 | 0.40272 | 2.0 | 2.40272 | 10.0 | 24.03 | 达标 |
| 14 | 崇边 | 1小时 | 0.38991 | 2.0 | 2.38991 | 10.0 | 23.90 | 达标 |
| 15 | 网格 | 1小时 | 5.61728 | 2.0 | 7.61728 | 10.0 | 76.17 | 达标 |

图4.2-6  正常排放H2S小时浓度分布图（叠加现状浓度，单位：μg/m3）

4.2.6.3非正常排放预测结果

本项目考虑排气筒（DA001）的生物滤池+活性炭吸附设施其中1处发生故障时，所排放的污染物对周边环境的影响。非正常工况下，环保设施最终处理效率下降至50%。从发现超标到处理处置完成，事故时间估算约1h情况下，废气非正常排放预测结果见表4.2-22至表4.2-23。NH3的1小时最大浓度贡献值为71.0749mg/m3，占标率为35.54%，满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准要求。H2S的1小时最大浓度贡献值为7.11387mg/m3，占标率为71.14%，均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准要求。

表4.2-22  非正常工况NH3小时浓度预测结果

| 序 号 | 预测点 | 平均 时段 | 最大浓度 贡献值/（μg/m3） | 出现时间 | 标准值 μg/m³ | 占标率% | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 叫东屯 | 1小时 | 15.85622 | 19072522 | 200.0 | 7.93 | 达标 |
| 2 | 岜模 | 1小时 | 12.53336 | 19092823 | 200.0 | 6.27 | 达标 |
| 3 | 板咘 | 1小时 | 13.4597 | 19100901 | 200.0 | 6.73 | 达标 |
| 4 | 渠新 | 1小时 | 9.8626 | 19062706 | 200.0 | 4.93 | 达标 |
| 5 | 渠马 | 1小时 | 8.04657 | 19070704 | 200.0 | 4.02 | 达标 |
| 6 | 兴隆屯 | 1小时 | 11.31127 | 19072501 | 200.0 | 5.66 | 达标 |
| 7 | 盛隆村 | 1小时 | 14.77704 | 19072304 | 200.0 | 7.39 | 达标 |
| 8 | 北府 | 1小时 | 7.73761 | 19092105 | 200.0 | 3.87 | 达标 |
| 9 | 岜河 | 1小时 | 12.21242 | 19120923 | 200.0 | 6.11 | 达标 |
| 10 | 盛隆新村 | 1小时 | 13.82568 | 19012004 | 200.0 | 6.91 | 达标 |
| 11 | 革新 | 1小时 | 6.80256 | 19031920 | 200.0 | 3.40 | 达标 |
| 12 | 平塘 | 1小时 | 7.65436 | 19111619 | 200.0 | 3.83 | 达标 |
| 13 | 枯旧 | 1小时 | 7.59527 | 19051323 | 200.0 | 3.80 | 达标 |
| 14 | 崇边 | 1小时 | 7.89999 | 19121003 | 200.0 | 3.95 | 达标 |
| 15 | 网格 | 1小时 | 71.0749 | 19012006 | 200.0 | 35.54 | 达标 |

表4.2-23  非正常工况H2S小时浓度预测结果

| 序 号 | 预测点 | 平均 时段 | 最大浓度 贡献值/（μg/m3） | 出现时间 | 标准值 μg/m³ | 占标率% | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 叫东屯 | 1小时 | 1.42768 | 19072522 | 10.0 | 14.28 | 达标 |
| 2 | 岜模 | 1小时 | 1.17887 | 19092823 | 10.0 | 11.79 | 达标 |
| 3 | 板咘 | 1小时 | 1.25848 | 19100901 | 10.0 | 12.58 | 达标 |
| 4 | 渠新 | 1小时 | 0.929 | 19062706 | 10.0 | 9.29 | 达标 |
| 5 | 渠马 | 1小时 | 0.76095 | 19070704 | 10.0 | 7.61 | 达标 |
| 6 | 兴隆屯 | 1小时 | 1.06459 | 19072501 | 10.0 | 10.65 | 达标 |
| 7 | 盛隆村 | 1小时 | 1.4077 | 19072304 | 10.0 | 14.08 | 达标 |
| 8 | 北府 | 1小时 | 0.73196 | 19032605 | 10.0 | 7.32 | 达标 |
| 9 | 岜河 | 1小时 | 1.14829 | 19120923 | 10.0 | 11.48 | 达标 |
| 10 | 盛隆新村 | 1小时 | 1.30484 | 19012004 | 10.0 | 13.05 | 达标 |
| 11 | 革新 | 1小时 | 0.64351 | 19031920 | 10.0 | 6.44 | 达标 |
| 12 | 平塘 | 1小时 | 0.72845 | 19111619 | 10.0 | 7.28 | 达标 |
| 13 | 枯旧 | 1小时 | 0.72295 | 19051323 | 10.0 | 7.23 | 达标 |
| 14 | 崇边 | 1小时 | 0.75176 | 19121003 | 10.0 | 7.52 | 达标 |
| 15 | 网格 | 1小时 | 7.11387 | 19012006 | 10.0 | 71.14 | 达标 |

4.2.7大气环境防护距离计算

项目采用进一步预测模型模拟评价基准年内，本项目所有污染源对厂界外主要污染物的短期贡献浓度分布。厂界外预测网格分辨率为50m。

根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)，使用环境保护部评估中心推荐的进一步预测模型(AERMOD)，预测拟建项目污染源对厂址附近网格点NH3、H2S短期浓度占标率，通过计算结果，项目所有污染源排放的污染物中，NH3、H2S短期贡献浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的参考限值。厂界外无超标区，无需设置大气环境防护区。

4.2.7.1排气筒参数设置合理性分析

本项目设置2根烟囱，根据《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求，排气筒最低高度不得低于15m。项目排气筒高度15m，满足要求。项目DA001排气筒位于养殖车间东面外，厂区北面，DA002排气筒位于备用养殖车间东面外，均位于主导风东风的上风向。从整体项目平面布局看，综合楼位于厂区南面，距离最近的车间为东北面16m的备用养殖车间，该车间为封闭设置，车间内负压收集恶臭集中处理经排气筒排放，综合楼分布在2个排气筒的侧风向。

根据大气影响预测结果可知，氨气、硫化氢最大落地浓度分别为59.08967μg/m3、5.61728μg/m3，占标率分别为29.54%、56.17%，满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准；且厂区下风向氨气最大浓度落地点位于（50,0），在厂区内中心北面（即养殖车间区域），硫化氢最大浓度落地点位于（-50,100），在厂区内综合楼北面（也为养殖车间区域），故厂区内综合楼办公区受恶臭影响不大。根据调查，厂区最近敏感点位于厂界上风向300m，下风向最近敏感点距离1050m，周边敏感点受影响不大，故排气筒的布局合理。

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-1991）中规定：新建、改建和扩建工程的排气筒出口处烟气速度Vs不得小于按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-1991）计算出的风速Vc的1.5倍。经计算得，排气筒Vc、Vs，Vs≥1.5Vc，合理。

表4.2-24 排气筒核算表

| 编号 | 点源名称 | 排气筒高度m | 出口内径m | 烟气量m3/s | Vc m/s | 1.5Vc m/s | Vs m/s | 合理性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | 预处理车间、养殖车间、后处理车间 | 15 | 1.2 | 23.65 | 3.18 | 4.77 | 20.92 | Vs≥1.5Vc，合理 |
| DA002 | 备用养殖车间、成虫车间 | 15 | 1.2 | 19.2 | 3.18 | 4.77 | 16.99 | Vs≥1.5Vc，合理 |

4.2.8恶臭环境影响分析

恶臭（异味）是多组分低浓度的混合气体，成分可达几十到几千种，迄今凭人的感觉到的恶臭物质有4000多种，其中对健康危害较大的有硫醇类、硫化氢、甲基硫、三甲胺等几十种。恶臭污染主要是通过影响人们的嗅觉来影响环境。由于个人的生理、心理条件、年龄、性别、职业、习惯等因素的不同对恶臭的敏感程度、厌恶程度和可耐受程度也不同。恶臭的影响也与污染源的性质、大气状况和距污染源的方位及距离有关。

恶臭本身不一定具有毒性，但会使人产生不快感，长期遭受恶臭污染，会影响居民的生活，降低工作效率，严重时会使人恶心、呕吐，甚至会诱发某些疾病。在国际上，通常根据嗅觉判别标准，将臭气强度划分为6级，见表4.2-25。

表4.2-25 恶臭强度分级表

| 强度等级 | 嗅觉判别标准 |
| --- | --- |
| 0 | 无臭 |
| 1 | 勉强可以感到轻微臭味（检知阀值浓度） |
| 2 | 容易感到轻微臭味（认知阀值浓度） |
| 3 | 明显感到臭味（可嗅出臭气种类） |
| 4 | 强烈臭味 |
| 5 | 无法忍受的强烈臭味 |

本项目臭气来源主要为预处理车间、养殖车间（包括备用）、成虫车间、后处理车间，具有低浓度、间歇性，臭气成分、持续时间、范围不确定等特点。根据调查研究臭气的成分较复杂，主要为硫化氢、氨气以及乙酸、丙酸、丁酸等有机酸的混合物。臭气产生与温度、温度等多种因素有关。本评价采用现状监测调查分析现状正常生产情况下臭气的影响，采用类比调查的方法分析臭气对周边环境的影响。

根据2020年5月11~17日兴隆屯（项目西面、下风向）大气环境质量现状调查监测结果，氨30~90μg/m3、硫化氢1~2μg/m3、臭气浓度小于10；根据2020年7月23日对最近敏感点叫东屯（项目东面、上风向）环境空气质量补充监测结果，氨20~50μg/m3，硫化氢、臭气浓度均未检出，详见附件6-3。

（1）恶臭气体排放达标分析

本项目预处理车间、养殖车间（包括备用）、成虫车间、后处理车间为封闭车间，车间每日喷洒微生物除臭剂配合除臭，可在一定程度上降解臭气分子的挥发；同时产生的恶臭气体负压收集经物滤池、活性炭吸附处理后经排气筒达标排放。根据大气环境影响预测结果可知，正常排放情况下，NH3、H2S最大落地浓度1小时贡献值为59.08967μg/m3、5.61728μg/m3，最大占标率分别为29.54%、56.17%，最大贡献浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准（NH3 200μg/m3、H2S 10μg/m3），叠加区域现状监测浓度后的最大预测值为149.0897μg/m3、7.61728μg/m3，达到HJ2.2-2018附录D标准限制要求。

项目预测氨气最大浓度落地点位于厂区内中心北面、硫化氢最大浓度落地点位于厂区内综合楼北面，项目厂内综合楼NH3、H2S浓度低于最大落地浓度，满足HJ2.2-2018中的标准限值要求。

（2）恶臭气体排放对周边敏感点的影响分析

根据调查，本项目与周边环境最近的敏感点叫东屯距离为东面300m，处于项目上风向。根据大气影响预测结果，项目臭气到叫东屯的最大贡献值为NH3 19.49775μg/m3、H2S 1.79698μg/m3，低于最大落地浓度，满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准，故项目建成运行、采取除臭措施后，排放的臭气对最近敏感点叫东屯影响不大。

（3）恶臭气体对周边公共设施的影响分析

本项目厂界外南面630m为在建南崇城际铁路、880m为南友高速公路，根据预测结果，项目到最近铁路NH3、H2S浓度13.77775μg/m3、1.25775μg/m3，到最近高速路NH3、H2S浓度11.24785μg/m3、1.0293μg/m3，均低于最大落地浓度，满足HJ2.2-2018附录D标准限制要求。故项目建成运行、采取除臭措施后，排放的臭气对周边高速路、铁路影响不大。

（4）同类型项目的恶臭影响类比分析

类比广州安芮洁环保科技有限公司餐厨垃圾黑水虻处理项目竣工环保验收监测报告，该项目厂界NH3监测浓度范围<0.025~0.198mg/m3，H2S监测浓度结果<0.001~0.035 mg/m3，臭气浓度均为<10~17，均达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级新改扩建厂界污染物标准限值要求。另类比南宁市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理厂实际运行监测情况可知，该项目厂界NH3监测浓度范围0.055~0.064mg/m3，H2S监测浓度结果<0.001~0.002 mg/m3，臭气浓度均为<10，均达到GB14554-93中二级新改扩建厂界污染物标准限值要求。

综上，项目产生的恶臭经采取措施后可达标排放，且对厂区内办公区及周边居住区、高速公路、铁路等环境影响不大。

4.2.9食堂油烟

本项目食堂油烟产生量为0.006kg/d，年油烟产生量为0.003t，油烟产生浓度为0.75mg/m3，经过高效油烟净化器后由竖向排烟道引至楼顶排放，净化后的油烟浓度0.15mg/m3，可达到《饮食业油烟排放标准》（GBl8483-2001）的限值要求（最高允许排放浓度2.0mg/m3），对环境影响不大。

4.2.9小结

达标区域的建设项目环境影响评价判别情况见表4.2-25。

表4.2-25  达标区环境影响接受条件判别表  单位：μg/m3

| 一、新增污染源正常排放下污染物短期/长期浓度贡献值最大浓度占标率判定 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 污染因子 | 平均时段 | 贡献值最大浓度占标率 | 判别标准 | 是否满足 |
| 1 | NH3 | 1小时 | 29.54% | ≤100% | 是 |
| 2 | H2S | 1小时 | 56.17% | ≤100% | 是 |
| 二、现状达标污染物的叠加值浓度达标判定 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 污染因子 | 平均时段 | 叠加浓度 | 环境质量标准 | 是否满足 |
| 1 | NH3 | 1小时 | 74.54% | 200 | 是 |
| 2 | H2S | 1小时 | 76.17% | 10 | 是 |

由上表可知，项目造成的大气环境影响可以接受。本项目大气污染物核算见下表。

表4.2-26 大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度（μg/m3） | 核算排放速率（kg/h） | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | DA001 | NH3 | 2.65 | 0.226 | 1.98 |
|  |  | H2S | 0.28 | 0.024 | 0.21 |
| 2 | DA002 | NH3 | 2.08 | 0.144 | 1.26 |
|  |  | H2S | 0.15 | 0.010 | 0.09 |
| 主要排放口合计 |  | NH3 |  |  | 3.24 |
|  |  | H2S |  |  | 0.30 |
| 有组织排放总计 |  |  |  |  |  |
| 有组织排放总计 |  | NH3 |  |  | 3.24 |
|  |  | H2S |  |  | 0.30 |

表4.2-27  大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（μg/m3） |  |
| 1 | / | 预处理车间 | NH3 | 微生物除臭剂（处理效率70%） | 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）中的限值要求 | 1500 | 0.0434 |
|  |  |  | H2S |  |  | 60 | 0.0171 |
| 2 | / | 养殖车间 | NH3 |  |  | 1500 | 0.1009 |
|  |  |  | H2S |  |  | 60 | 0.0059 |
| 3 | / | 备用养殖车间 | NH3 |  |  | 1500 | 0.0673 |
|  |  |  | H2S |  |  | 60 | 0.0039 |
| 4 | / | 成虫车间 | NH3 |  |  | 1500 | 0.1314 |
|  |  |  | H2S |  |  | 60 | 0.0105 |
| 5 | / | 后处理车间 | NH3 |  |  | 1500 | 0.1682 |
|  |  |  | H2S |  |  | 60 | 0.0099 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  |  | NH3 |  |  | 0.5111 |
|  |  |  |  | H2S |  |  | 0.0473 |

表4.2-28  大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | NH3 | 3.75 |
| 2 | H2S | 0.35 |

表4.2-29  污染物非正常排放核算

| 序号 | 污染源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放浓度μg/m3 | 非正常排放速率kg/h | 单次持续时间/h | 年发生频次/次 | 应对 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排气筒DA001 | 1#生物滤池+1#活性炭吸附某环节发生故障 | NH3 | 6929.76 | 0.59 | 1 | 2 | 加大除臭剂的喷洒频次和数量，并紧急维修 |
|  |  |  | H2S | 704.72 | 0.06 |  |  |  |

4.3运营期地表水环境影响分析

本项目地表水评价工作等级为三级B，可不进行水环境影响预测。本次地表水环境影响评价主要从水污染控制和水环境影响减缓措施有效性、依托污水处理设施环境可行性两方面进行分析评价。

4.3.1水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价

本项目产生的废水主要为W1冲洗溢出废水、W2车间拖地废水、W3员工生活污水，主要污染物为COD、SS、NH4-N、TP，其中冲洗溢出废水回流至原料槽内，车间拖地废水和员工生活污水，经“隔油池+三级化粪池”处理后，依托园区污水厂处理，不外排，对周边水环境影响不大。

根据《崇左工业区新区发展规划修编（2017-2035）—污水工程规划图》，项目所在地污水规划排入第三污水处理厂。由于第三污水处理厂尚未实施，故近期拟排入濑湍污水处理厂，该污水厂已建成运行，距离本项目不远，约3.8km，且项目废水产生量较少，利用槽罐车运输废水至濑湍污水厂措施可行。

项目污水近期由槽罐车运至园区濑湍污水处理厂处理达标后外排，远期待崇左市中泰产业园第三污水处理厂及配套管网运营后则通过其处理达标后外排的措施可行。项目外排废水产生量合计约为5.04m3/d，主要排污情况见表4.3-1。

表4.3-1  本项目厂区总排口废水排放浓度

| 项目 | 废水量 | CODCr | BOD5 | SS | NH3-N | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拖地废水产生浓度mg/L | 2.34m3/d | 250 | 200 | 300 | 20 | - |
| 生活污水产生浓度mg/L | 3.1m3/d | 250 | 150 | 150 | 15 | 100 |
| 处理前废水产生浓度mg/L | 5.04m3/d | 250 | 173 | 220 | 15 | 54 |
| 处理后排放浓度mg/L |  | 125 | 69 | 22 | 13 | 8 |
| 濑湍污水处理厂进水水质要求mg/L | 3万m3/d | 500 | 300 | 400 | / | 100 |
| 第三污水处理厂进水水质要求mg/L | 1.3万m3/d | 500 | 300 | 400 | 40 | / |

4.3.2污水处理设施的环境可行性

4.3.2.1依托濑湍污水处理厂可行性

根据《崇左市濑湍污水处理厂及配套排污管网工程(一期)项目环境影响报告书》，该项目已于2015年10月取得环评批复（崇环分局管〔2015〕11号），濑湍污水处理厂占地面积为33742.69m2，合50.61亩。项目分两期建设实施，近期(2015~2020年)处理规模为3万m3/d，远期(2020~2030年)处理规模达9万m3/d。目前一期工程已建成运营，建设内容包括粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、调节池、改良型A2/O、二沉池、分配井及污泥泵房、上向流反硝化深床滤池、紫外线消毒渠、巴氏计量槽、污泥脱水间、鼓风机房、配电房工程、综合楼、大门、门卫室、围墙等。要求所有纳入管网的企业废水除pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、TN、TP执行本污水处理厂进水水质要求外，其他污染因子在有行业废水排放标准的条件下优先执行各行业废水排放标准，没有行业废水排放标准的执行国家颁布的《污水综合排放标准》（GB8979-1996）表1和表4中三级排放标准要求，进入污水处理厂的废水经污水处理厂处理后执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级A标准，排入左江。

濑湍污水厂已建成运行，从时序上，本项目后于濑湍污水厂建成，具有可依托性。从工艺上，本项目排放废水主要为车间拖地废水和员工生活污水，废水污染物主要为COD、BOD5、NH3-N、SS、石油类，濑湍污水厂采用“改良型A2/O”工艺处理，可有效降解有机物、脱氮除磷，适用于本项目污水处理。

从水质上，项目废水经隔油及化粪池处理后，根据表4.3-1，废水水质符合濑湍污水厂纳污进水水质要求。从废水量上，项目排水量较少，仅占濑湍污水厂处理污水规模的0.02%，不会带来负荷影响。从排水方式上，由于濑湍污水厂污水管网未铺设至本项目地，项目距离其约3.8km，拟利用槽罐车运输废水至濑湍污水厂处理。

综上项目污水经隔油、化粪池处理后，近期经槽罐车运至濑湍污水处理厂处理可行。

4.3.2.2依托第三污水处理厂可行性

根据《中泰（崇左）产业园第三污水处理厂及配套污水管网工程项目环境影响报告书》（2019年7月报批稿），第三污水处理厂主要处理新材料产业园区（东）的生活污水、冶金化工废水和电镀废水，污水处理量13000m3/d（包括生活污水3000m3/d、冶金废水5000m3/d 和电镀废水5000m3/d）。共2 条处理工艺线，其中，主体工程处理线（生活污水及冶金化工废水处理线）采用“预处理+A2/O+深度处理工艺”，附属工程处理线（电镀废水处理线）采用“特征污染物去除+膜分离+A2/O+MBR 处理工艺”，电镀废水处理后的尾水再排至生活污水及冶金化工废水处理线处理，水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准后排入左江（濑湍污水厂排污口下游约315m处）。

进水水质要求：冶金化工废水，稀土冶炼工业执行《稀土工业污染物排放标准》（GB26451-2011）及其2013年修改单表2中的间接排放标准，园区其他企业执行《污水综合排放标准》（GB8978-1990）的三级标准；生活污水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级标准。电镀废水经附属工程处理线（电镀废水处理线）单独处理，重金属达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3标准、其他指标达到《污水综合排放标准》（GB8978-1990）的三级标准后，排至本项目主体工程处理线（冶金化工废水和生活污水处理线）继续处理。

本项目位于新材料产业园区（东），根据《崇左工业区新区发展规划修编2017-2035—污水工程规划图》，项目所在地第三污水处理厂污水收纳范围内。由于第三污水厂工程尚未建成运行，根据调查，第三污水处理厂尚未开工建设，其建设期1年，本项目建设期8个月，预计项目投入运营后短期内第三污水厂暂未能运行。待第三污水厂建成运行及管网铺设完成后，项目废水排入第三污水厂处理。根据表4.3-1，本项目排放废水为一般企业常见污染物，排放水质符合第三污水厂纳污水质要求，故不会对第三污水厂造成影响，远期依托其处理项目废水可行。

4.3.3项目废水对周边水源的影响

项目北面分布有濑瑞镇江边饮用水水源保护区、濑瑞镇旧街饮用水水源保护区、渠旧镇渡口饮用水水源保护区，距离本项目分别约为6km、4.1km、7.3km，各保护区取水口均设于左江，左江为周边濑瑞镇、濑滤村等居民点饮用水源。本项目不外排废水，且距离较远，对左江水环境影响不大。

项目南面有客兰河流经，最近距离项目边界150m，根据现状客兰河沿河居民用水调查，项目东面叫东屯，南面板咘，东南面岜模、顺利屯、板劳、岜歪现状用水源均为客兰河，由于本项目废水不外排，正常工况下对客兰河水环境影响不大。根据区域地形及项目场地特点，项目所出地理位置较高，一旦发生废水非正常排放、风险事故排放等情况，废水将可能向地势低处外溢。根据工程分析，项目冲洗溢出废水设置有集水沟，故不会外溢；项目车间拖地废水及生活污水产生量很少，仅5.04m3/d，溢流至客兰河可能性较小，且客兰河沿河居民取水均位于项目所在客兰河段的上游，故项目事故排水对客兰河影响不大。综上，项目经布设废水收集设施、加强污水设施日常维护后，可避免项目事故排放废水对周边水体造成影响。

4.4运营期地下水环境影响分析

4.4.1水文地质条件调查

项目区域水文地质概况主要引用《中泰（崇左）产业园第三污水处理厂项目地下水环境影响评价水文地质勘查报告》（2019年5月，广西土木勘察检测防治有限公司）中的调查结论。项目评价范围位于第三污水厂水文地勘调查范围内。水文地质条件调查情况见前文第3章的3.1.5.2小节，此处不在赘述。

4.4.2正常工况下对地下水环境影响分析

本项目投入运营后，产生的废水纳入园区污水处理厂处理达标后排至左江。正常情况下，项目生产车间做好防渗及水泥硬化处理，且项目生产使用设备均为密封设备，可避免地下水泄漏影响。一般情况下，可通过现场视察发现设备及构筑物是否发生设备表面或硬化面破损等现象，若有废水泄漏，可及时采取措施，不会任由废水漫流渗漏。而对于泄漏初期短时间物料暴露而污染的少量土壤，则会尽快通过挖出进行处置，不会任其渗入地下水。正常工况下项目对地下水环境影响很小。

4.4.3非正常工况下对地下水环境影响分析

4.4.3.1地下水污染类型

本项目地下水的污染途径主要为厂区原料槽、污水处理池或污水输送管线，发生事故破裂产生的废水跑冒滴漏，渗漏进入地下水从而对地下水水质产生影响。项目废水主要污染物SS、COD、BOD、NH3-N等，选取COD、NH3-N作为预测因子。

4.4.3.2地下水污染影响分析

根据调查，项目与第三污水厂相距约3.8km。工程引用《中泰（崇左）产业园第三污水处理厂项目地下水环境影响评价水文地质勘查报告》（（报批稿）中综合水文地质参数，对项目废水事故排放情形进行预测。建设项目及周边碳酸盐岩分布广泛，岩溶水一般为重碳酸钙型水为主，地下水量丰富。

（1）预测情景、范围、时段

预测情景：厂区原料槽、污水池（隔油池+化粪池）事故破裂，废水泄露。

预测范围：地下水预测范围与现状调查评价范围一致。

预测时段：选取可能产生地下水污染的关键时段，由于按照地下水流速，预计废水泄露至下游南面150m的客兰河时间约42天，本次工作中结合污染特点将预测污染发生后至10d、42d后时间的污染物迁移规律。

（2）预测模式与参数确定

按照本项目可能的污染方式，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》HJ610-2016附录D的F14公式，采用“一维稳定流动二维动力弥散问题”中的“瞬时注入示踪剂—平面瞬时点源”预测模式，其公式如下：

式中：x，y—计算点处的位置坐标；

t—时间，d；

C(x，y，t）—t时刻x，y 处的示踪剂浓度， g/L；

M—承压含水层的厚度，m；

mt—注入的示踪剂质量，kg；

u—水流速度，m/d；

n—有效孔隙度，无量纲；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

DT—横向y方向弥散系数，m2/d；

π—圆周率。

①水文参数

根据调查区域相关水文地质勘查资料结果，确定本次评价采用预测参数清单见下表。

表4.4-1  厂区地下水预测相关参数清单

| 项目 | 水平渗透系数（m/d） | 评价水流速（m/d） | 有效孔隙度（无量纲） | 纵向弥散系数（m2/d） | 横向弥散系数（m2/d） | 含水层厚度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黏土 | 0.0345 | / | / | / | / | / |
| 白云岩 | 2.3690 | 3.61 | 5.0 | 0.54 | 0.21 | 40 |

②污染物泄漏量

项目设计原料槽容量为30 m3，发生泄露事故时，假设池底开裂面积占底面积的10%，其废水泄漏量为30×10%=3m3。则污染物泄露量为COD 3.6kg，NH3-N 0.06kg。

污水池容量为50m3，发生泄露事故时，假设池底开裂面积占底面积的10%，其废水泄漏量为50×10%=5m3。则污染物泄露量为COD 2.99kg，NH3-N 0.09kg。

（3）预测结果

本次评价以泄漏点为计算点，水流方向为X方向，垂直水流方向为Y方向，则管道污水发生泄露后，10d、100d的COD、NH3-N主要的污染范围及浓度预测结果详见下文的表4.4-2至表4.4-3。

据预测计算结果可知，在污染物发生泄漏，污染物往下游运移。泄漏发生后，污染物影响范围从泄露点向外，强度由大到小。

①在非正常情况下，发生泄漏事故10天后，污水处理池地下水下游方向COD最大预测浓度峰值达到0.2mg/L，原料槽废水地下水下游方向COD最大预测浓度峰值达到0.24mg/L，均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的浓度限值（COD≤3mg/L）要求；污水处理池地下水下游方向NH3-N最大预测浓度峰值达到0.006mg/L，原料槽废水地下水下游方向NH3-N最大预测浓度峰值达到0.004mg/L，满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）的浓度限值（NH3-N≤0.2mg/L）要求标准。

②废水发生泄露后42天到达客兰河（150m，0m），污水处理池到达客兰河的水质污染物COD浓度为0.53mg/L、氨氮浓度为0.016mg/L，原料槽废水到达客兰河的水质污染物COD浓度为0.64mg/L、氨氮浓度为0.011mg/L，均为地下水下游方向浓度峰值，满足《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准限值要求，且该浓度值COD、氨氮为未检出。

表4.4-2  项目污水池发生泄露10d后污染物浓度随距离变化情况

| 距离m | COD |  |  |  |  |  |  | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 0 | 7.01E-27 | 4.73E-32 | 1.46E-47 | 2.06E-73 | 1.33E-109 | 3.90E-156 | 5.24E-213 | 2.11E-28 | 1.43E-33 | 4.40E-49 | 6.20E-75 | 3.99E-111 | 1.17E-157 | 1.58E-214 |
| 1 | 1.89E-25 | 1.28E-30 | 3.95E-46 | 5.57E-72 | 3.58E-108 | 1.05E-154 | 1.42E-211 | 5.70E-27 | 3.85E-32 | 1.19E-47 | 1.68E-73 | 1.08E-109 | 3.17E-156 | 4.26E-213 |
| 5 | 3.99E-20 | 2.70E-25 | 8.33E-41 | 1.17E-66 | 7.56E-103 | 2.22E-149 | 2.99E-206 | 1.20E-21 | 8.12E-27 | 2.51E-42 | 3.53E-68 | 2.28E-104 | 6.69E-151 | 8.99E-208 |
| 10 | 2.25E-14 | 1.52E-19 | 4.69E-35 | 6.61E-61 | 4.25E-97 | 1.25E-143 | 1.68E-200 | 6.76E-16 | 4.57E-21 | 1.41E-36 | 1.99E-62 | 1.28E-98 | 3.77E-145 | 5.06E-202 |
| 20 | 6.86E-06 | 4.64E-11 | 1.43E-26 | 2.02E-52 | 1.30E-88 | 3.82E-135 | 5.13E-192 | 2.07E-07 | 1.40E-12 | 4.31E-28 | 6.07E-54 | 3.91E-90 | 1.15E-136 | 1.54E-193 |
| 30 | 2.00E-01 | 1.35E-06 | 4.16E-22 | 5.87E-48 | 3.78E-84 | 1.11E-130 | 1.49E-187 | 6.01E-03 | 4.06E-08 | 1.25E-23 | 1.77E-49 | 1.14E-85 | 3.34E-132 | 4.49E-189 |
| 50 | 1.46E-04 | 9.85E-10 | 3.04E-25 | 4.28E-51 | 2.76E-87 | 8.11E-134 | 1.09E-190 | 4.39E-06 | 2.96E-11 | 9.15E-27 | 1.29E-52 | 8.30E-89 | 2.44E-135 | 3.28E-192 |
| 80 | 1.99E-39 | 1.35E-44 | 4.15E-60 | 5.86E-86 | 3.77E-122 | 1.11E-168 | 1.49E-225 | 5.99E-41 | 4.05E-46 | 1.25E-61 | 1.76E-87 | 1.14E-123 | 3.34E-170 | 4.48E-227 |
| 100 | 8.92E-83 | 6.03E-88 | 1.86E-103 | 2.62E-129 | 1.69E-165 | 4.96E-212 | 6.67E-269 | 2.68E-84 | 1.81E-89 | 5.60E-105 | 7.89E-131 | 5.08E-167 | 1.49E-213 | 2.01E-270 |
| 150 | 1.61E-261 | 1.09E-266 | 3.35E-282 | 4.72E-308 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 4.84E-263 | 3.27E-268 | 1.01E-283 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 200 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 300 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |

表4.4-3  项目污水池发生泄露42d后污染物随距离变化情况

| 距离m | COD |  |  |  |  |  |  | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 0 | 4.85E-111 | 2.85E-112 | 5.77E-116 | 4.04E-122 | 9.76E-131 | 8.14E-142 | 2.34E-155 | 1.46E-112 | 8.57E-114 | 1.74E-117 | 1.22E-123 | 2.94E-132 | 2.45E-143 | 7.05E-157 |
| 1 | 1.36E-109 | 7.97E-111 | 1.62E-114 | 1.13E-120 | 2.73E-129 | 2.28E-140 | 6.55E-154 | 4.08E-111 | 2.40E-112 | 4.86E-116 | 3.40E-122 | 8.22E-131 | 6.86E-142 | 1.97E-155 |
| 5 | 6.67E-104 | 3.92E-105 | 7.95E-109 | 5.56E-115 | 1.34E-123 | 1.12E-134 | 3.22E-148 | 2.01E-105 | 1.18E-106 | 2.39E-110 | 1.67E-116 | 4.04E-125 | 3.37E-136 | 9.70E-150 |
| 10 | 5.29E-97 | 3.11E-98 | 6.30E-102 | 4.41E-108 | 1.07E-116 | 8.88E-128 | 2.56E-141 | 1.59E-98 | 9.35E-100 | 1.90E-103 | 1.33E-109 | 3.21E-118 | 2.67E-129 | 7.70E-143 |
| 50 | 2.00E-50 | 1.17E-51 | 2.38E-55 | 1.67E-61 | 4.03E-70 | 3.36E-81 | 9.66E-95 | 6.02E-52 | 3.54E-53 | 7.17E-57 | 5.02E-63 | 1.21E-71 | 1.01E-82 | 2.91E-96 |
| 100 | 9.56E-14 | 5.62E-15 | 1.14E-18 | 7.97E-25 | 1.93E-33 | 1.61E-44 | 4.62E-58 | 2.88E-15 | 1.69E-16 | 3.43E-20 | 2.40E-26 | 5.80E-35 | 4.83E-46 | 1.39E-59 |
| 150 | 5.30E-01 | 3.11E-02 | 6.31E-06 | 4.42E-12 | 1.07E-20 | 8.89E-32 | 2.56E-45 | 1.59E-02 | 9.37E-04 | 1.90E-07 | 1.33E-13 | 3.21E-22 | 2.68E-33 | 7.70E-47 |
| 200 | 3.40E-12 | 2.00E-13 | 4.05E-17 | 2.83E-23 | 6.85E-32 | 5.71E-43 | 1.64E-56 | 1.02E-13 | 6.01E-15 | 1.22E-18 | 8.53E-25 | 2.06E-33 | 1.72E-44 | 4.95E-58 |
| 300 | 2.18E-106 | 1.28E-107 | 2.60E-111 | 1.82E-117 | 4.39E-126 | 3.66E-137 | 1.05E-150 | 6.56E-108 | 3.86E-109 | 7.82E-113 | 5.47E-119 | 1.32E-127 | 1.10E-138 | 3.17E-152 |
| 500 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 800 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |

表4.4-4  项目原料槽发生泄露10d后污染物浓度随距离变化情况

| 距离m | COD |  |  |  |  |  |  | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 0 | 8.44E-27 | 5.70E-32 | 1.76E-47 | 2.48E-73 | 1.60E-109 | 4.70E-156 | 6.31E-213 | 1.41E-28 | 9.50E-34 | 2.93E-49 | 4.13E-75 | 2.66E-111 | 7.83E-158 | 1.05E-214 |
| 1 | 2.28E-25 | 1.54E-30 | 4.75E-46 | 6.70E-72 | 4.31E-108 | 1.27E-154 | 1.70E-211 | 3.80E-27 | 2.57E-32 | 7.92E-48 | 1.12E-73 | 7.19E-110 | 2.11E-156 | 2.84E-213 |
| 5 | 4.81E-20 | 3.25E-25 | 1.00E-40 | 1.41E-66 | 9.10E-103 | 2.68E-149 | 3.59E-206 | 8.01E-22 | 5.41E-27 | 1.67E-42 | 2.36E-68 | 1.52E-104 | 4.46E-151 | 5.99E-208 |
| 10 | 2.71E-14 | 1.83E-19 | 5.64E-35 | 7.96E-61 | 5.12E-97 | 1.51E-143 | 2.02E-200 | 4.51E-16 | 3.05E-21 | 9.40E-37 | 1.33E-62 | 8.54E-99 | 2.51E-145 | 3.37E-202 |
| 20 | 8.26E-06 | 5.58E-11 | 1.72E-26 | 2.43E-52 | 1.56E-88 | 4.60E-135 | 6.18E-192 | 1.38E-07 | 9.30E-13 | 2.87E-28 | 4.05E-54 | 2.61E-90 | 7.67E-137 | 1.03E-193 |
| 30 | 2.40E-01 | 1.62E-06 | 5.01E-22 | 7.06E-48 | 4.55E-84 | 1.34E-130 | 1.80E-187 | 4.00E-03 | 2.71E-08 | 8.35E-24 | 1.18E-49 | 7.58E-86 | 2.23E-132 | 2.99E-189 |
| 50 | 1.75E-04 | 1.19E-09 | 3.66E-25 | 5.16E-51 | 3.32E-87 | 9.77E-134 | 1.31E-190 | 2.92E-06 | 1.98E-11 | 6.10E-27 | 8.60E-53 | 5.54E-89 | 1.63E-135 | 2.19E-192 |
| 80 | 2.40E-39 | 1.62E-44 | 5.00E-60 | 7.05E-86 | 4.54E-122 | 1.34E-168 | 1.79E-225 | 4.00E-41 | 2.70E-46 | 8.34E-62 | 1.18E-87 | 7.57E-124 | 2.23E-170 | 2.99E-227 |
| 100 | 1.07E-82 | 7.26E-88 | 2.24E-103 | 3.16E-129 | 2.03E-165 | 5.98E-212 | 8.03E-269 | 1.79E-84 | 1.21E-89 | 3.73E-105 | 5.26E-131 | 3.39E-167 | 9.96E-214 | 1.34E-270 |
| 150 | 1.93E-261 | 1.31E-266 | 4.03E-282 | 5.69E-308 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.22E-263 | 2.18E-268 | 6.72E-284 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 200 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 300 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |

表4.4-5  项目原料槽池发生泄露42d后污染物随距离变化情况

| 距离m | COD |  |  |  |  |  |  | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 0 | 5.84E-111 | 3.43E-112 | 6.95E-116 | 4.87E-122 | 1.18E-130 | 9.80E-142 | 2.82E-155 | 9.73E-113 | 5.71E-114 | 1.16E-117 | 8.11E-124 | 1.96E-132 | 1.63E-143 | 4.70E-157 |
| 1 | 1.63E-109 | 9.59E-111 | 1.95E-114 | 1.36E-120 | 3.29E-129 | 2.74E-140 | 7.89E-154 | 2.72E-111 | 1.60E-112 | 3.24E-116 | 2.27E-122 | 5.48E-131 | 4.57E-142 | 1.32E-155 |
| 5 | 8.03E-104 | 4.72E-105 | 9.57E-109 | 6.70E-115 | 1.62E-123 | 1.35E-134 | 3.88E-148 | 1.34E-105 | 7.86E-107 | 1.59E-110 | 1.12E-116 | 2.70E-125 | 2.25E-136 | 6.47E-150 |
| 10 | 6.37E-97 | 3.74E-98 | 7.59E-102 | 5.31E-108 | 1.28E-116 | 1.07E-127 | 3.08E-141 | 1.06E-98 | 6.24E-100 | 1.26E-103 | 8.85E-110 | 2.14E-118 | 1.78E-129 | 5.13E-143 |
| 50 | 2.41E-50 | 1.41E-51 | 2.87E-55 | 2.01E-61 | 4.85E-70 | 4.04E-81 | 1.16E-94 | 4.01E-52 | 2.36E-53 | 4.78E-57 | 3.35E-63 | 8.08E-72 | 6.74E-83 | 1.94E-96 |
| 100 | 1.15E-13 | 6.76E-15 | 1.37E-18 | 9.60E-25 | 2.32E-33 | 1.93E-44 | 5.56E-58 | 1.92E-15 | 1.13E-16 | 2.29E-20 | 1.60E-26 | 3.86E-35 | 3.22E-46 | 9.27E-60 |
| 150 | 6.38E-01 | 3.75E-02 | 7.60E-06 | 5.32E-12 | 1.28E-20 | 1.07E-31 | 3.08E-45 | 1.06E-02 | 6.24E-04 | 1.27E-07 | 8.86E-14 | 2.14E-22 | 1.78E-33 | 5.14E-47 |
| 200 | 4.09E-12 | 2.40E-13 | 4.88E-17 | 3.41E-23 | 8.25E-32 | 6.87E-43 | 1.98E-56 | 6.82E-14 | 4.01E-15 | 8.13E-19 | 5.69E-25 | 1.37E-33 | 1.15E-44 | 3.30E-58 |
| 300 | 2.63E-106 | 1.54E-107 | 3.13E-111 | 2.19E-117 | 5.29E-126 | 4.41E-137 | 1.27E-150 | 4.38E-108 | 2.57E-109 | 5.21E-113 | 3.65E-119 | 8.81E-128 | 7.35E-139 | 2.11E-152 |
| 500 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 800 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |

4.5运营期声环境影响分析

4.5.1噪声源情况

本项目投入使用后，新增噪声污染主要来源于传输带、分离机、搅拌机、烘干机、风机、泵等设备运行产生的噪声。对于机械设备噪声，采用低噪声设备，在基础上采取减振、消音、厂房隔声、绿植等降噪措施，可衰减噪声15 dB(A)，全厂各种固定声源在采用一定的噪声防治措施后噪声源强在65~70dB(A)。

表4.5-1 项目噪声源强表  单位dB(A)

| 噪声源 | 声源类型 | 噪声源强 |  | 降噪措施 |  | 噪声排放值 |  | 持续时间h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 核算方法 | 噪声值 | 工艺 | 降噪效果 | 核算方法 | 噪声值 |  |
| 螺旋输送机 | 频发 | 类比法 | 80 | 车间墙体隔声、选用低噪声设备 | 最大降噪效果15dB(A) | 类比法 | 65 | 24 |
| 机械分拣机 | 频发 | 类比法 | 80 |  |  | 类比法 | 65 | 24 |
| 密闭搅拌机 | 偶发 | 类比法 | 85 |  |  | 类比法 | 70 | 20 |
| 饲料混合机 | 频发 | 类比法 | 90 |  |  | 类比法 | 75 | 24 |
| 输料轨道车 | 偶发 | 类比法 | 85 |  |  | 类比法 | 70 | 20 |
| 采收车 | 偶发 | 类比法 | 80 |  |  | 类比法 | 65 | 20 |
| 筛分机 | 偶发 | 类比法 | 80 |  |  | 类比法 | 65 | 20 |

4.5.2预测模式

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）推荐的噪声户外传播衰减计算的方法，其公式如下：

式中：Lp（r）——距离声源r出的倍频带声压级，dB(A)；

Lp（r0）——参考位置r0处的倍频带声压级，dB(A)；

r——预测点距离声源的距离，m；

r0——参考位置距离声源的距离，m；

Adiv——声波几何发散引起的倍频带衰减，  ，dB；

Abar——屏障引起的倍频带衰减，dB；

Aatm——空气吸收引起的倍频带衰减，dB；

Agr——地面效应引起的倍频带衰减，dB；

Amisc——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB；

无指向性点生源几何发散衰减的基本公式为：

LP(r) = LP(r0)-20lg(r/r0)

预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）：

式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T——预测计算的时间段，s；

ti——i声源在T时段内的运行时间，s；

预测点的预测等效声级（Leq）计算公式：

式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb——预测点的背景值，dB(A)。

4.5.3噪声预测结果及分析

根据项目各噪声设备声级及其所处位置，利用工业企业噪声预测模式和方法，对厂界外声环境进行预测计算，得到各预测点的昼夜噪声级，厂界噪声预测结果见表4.5-2和图4.5-1。

表4.5-2  项目噪声预测结果  单位dB(A)

| 预测点 |  | 贡献值 | 标准值 |  | 达标情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |
| 场区 | 项目东场界 | 34.70 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |
|  | 项目南场界 | 24.95 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |
|  | 项目西场界 | 25.91 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |
|  | 项目北场界 | 34.44 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |

预测结果表明，本项目运营期产生的噪声采取噪声减缓措施和距离衰减后，厂界四周昼、夜间噪声预测值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

图4.5-1  项目噪声预测结果等值线图

4.6运营期固废影响分析

运营期间固废主要有分拣垃圾、生活垃圾和废活性炭。

（1）分拣垃圾

餐厨垃圾前处理分拣平台工序通过人工分拣会产生部分分拣垃圾，主要为玻璃、陶瓷器、塑料等，产生量为262.8t/a，分类堆放置车间内的垃圾桶内，每日均交由环卫部门运至崇左市垃圾填埋场处置。

崇左市生活垃圾填埋场位于崇左市宁明县亭亮镇天西村板绿岭，建设规模为日处理垃圾量200吨，于2009年7月11日起试运行。根据《崇左工业区新区发展规划修编（2017-2035）环境影响报告书》，园区不能回收利用且固废性质与生活垃圾相近的一般固体废物可送崇左市生活垃圾填埋场处置。本项目餐厨垃圾分拣出的垃圾，与生活垃圾相近，故可送崇左市生活垃圾填埋场处置，影响不大。

（2）生活垃圾

生活垃圾产生量为7.3t/a，由专用的垃圾收集容器暂存，再一同交由环卫部门运送至崇左市垃圾填埋场处置。

（3）危险废物

废活性炭产生量为15t/a，每月更换1次。根据《国家危险废物名录》（部令第39号），属于危险废物，类别为HW49，危废代码900-041-49，主要产生在除臭设施维保、更换阶段。废活性炭暂存于厂区内的危废暂存间内，定期交由有资质的单位转移和处置。厂区内危废暂存间设置于辅助用房内，占地面积约10m2。

1）危险废物贮存场选址可行性

①项目危废暂存间设置于厂区内，远离自然灾害地区，场地不涉及溶洞，距离居民中心区较远。

②项目危险废物暂存间设置地上结构，高于地下水位。

③场地地质结构稳定，根据国家质量技术监督局2016年6月发布的《中国地震动参数区划图》(GB 18306-2015 )广西部分，区域地震动峰值加速度0.05g，地震动加速度反应谱特征周期0.35s；地震基本烈度为Ⅵ度，属区域稳定地块。

④项目危废暂存间离最近的居民区叫东屯约300m，地表水系最近客兰河，距离项目南面和西面约150m。如发生危废泄露等风险事故，立即收集至厂区事故池内。

综上，项目危险废物贮存场选址可行

2）危险废物暂存影响分析

本项目废活性炭产生量15t/a，每月更换1次，收集后暂存于危废暂存间，避免可能发生的散落、泄漏。本危废暂存间位于厂区辅助房内，面积10m2，定期交由有资质的单位转移和处置。危废暂存间产生环节至暂存区之间要求采取防渗措施，且散落时应第一时间进行回收。危废暂存间辅助房内防雨防晒，产生环节至暂存区之间均为水泥硬化地面，采取措施后，对环境影响不大。

3）危险废物运输过程环境影响分析

本项目产生的危险废物从产生的工艺环节运输到暂存间运输路线均在厂区内。项目危废采用危废专用容器或包装袋盛装，运输均在厂区小范围内，在运输过程中避免物料倾倒、散落，避开办公生活区，因此在合理规划危废物料转运路线，危险废物的运输路线对环境的影响可接受。

危险废物运输需配备带有明显标志的专用运输车辆，对各种废物分区、定期收运。严格执行《危险废物转移联单管理办法》，包装应注明废物名称、性质、转运地点等，并由专人押运，同时准备有效的废物泄露情况下的应急措施。确保上述各种固体废物在运输过程中对周围环境影响较小。

综上，本项目运营期固废均能得到妥善处置，对周边环境影响不大。

4.6运营期生态环境影响分析

本项目为利用黑水虻和微生物联合无害化、资源化处理有机废弃物。运营期间主要利用预处理后的餐厨垃圾喂养黑水虻，养至幼虫后后处理加工成虫干，作为副产品外售，既有效资源化处理了餐厨垃圾，又取得了经济效益。后处理期间成虫车间设置每个小隔间采用内、外双层纱网完全覆盖，可防止黑水虻成虫外飞，不会产生虫体大量外逃。

黑水虻（Hermetia illucens L.），腐生性的水虻科昆虫，原产于南美洲，因其能够取食禽畜粪便和生活垃圾，生产高价值的动物蛋白饲料的特性被世界推广。近些年传入我国，目前已广布于贵州、广西、广东、上海、云南、台湾、湖南、湖北等地，广泛应用于处理鸡粪、猪粪及餐厨垃圾等废弃物方面。

在我国分布的黑水虻是一种已经归化的物种，根据查阅《中国外来入侵物种数据库》，黑水虻未在其列，即非外来入侵物种，也未列入《国家重点管理外来物种入侵名录》。 由于黑水虻天敌包括多种蛙类、鸟类、蜥蜴、龟类、鼠类，以及多种肉食性的昆虫等常见生物，不会形成单方面压制或排挤本地物种，危及本地物种的生存。黑水虻在食物上严重偏向于营养相对更丰富的食物，具有食物限制性；发育需要一定周期性，会有时间的错位；幼虫无自相残杀竞争习性，食物不足时，自然条件下死亡率较高；只能在温低25°以上环境繁殖。综上条件分析，黑水虻不具有适合爆发性繁殖的环境和条件，故不会对区域生物多样性造成破坏。

黑水虻幼虫由于严重偏向于营养相对更丰富的食物，以餐厨垃圾、动物粪便、动植物尸体等腐烂的有机物为食，繁殖期的成虫多见于农村的猪栏鸡舍，以及城市的垃圾桶、垃圾场，室外厕所，疏于管理的堆肥场所等附近。黑水虻成虫不取食，只需要补充水分即可。故黑水虻成虫虽然会飞，但经采取纱网措施后外逃量少，且不会对农作物造成影响，其生活习性也不会飞进居民住所造成影响干扰。