（内封）

崇左市襄蓝环保科技有限公司

崇左市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目

环境影响报告书

（报批稿）

建设单位：崇左市襄蓝环保科技有限公司

编制单位：广西博环环境咨询服务有限公司

编制时间：二〇二〇年八月

评审意见及修改说明

| 序号 | 评审意见 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ①补充说明项目是否属于崇左市环卫规划中的定点餐饮垃圾收集处置企业及其收集范围；②复核餐饮垃圾成分及收集能力、处置规模；③核实所收储的餐饮垃圾预处理工艺及相应的废水、废渣、废油处置流程、数量及处置去向；④核实完善类比项目工艺及数据的可比性说明；⑤补充完善废水、废油、恶臭处置环保设施设计工艺及参数；⑥补充完善工艺流程、产污环节及污染源强。 | ①已补充（P3，附件9）； ②已复核修改（P35-36）； ③已核实修改（P37-47）； ④已核实补充（P50-51）； ⑤已补充（P37-47、P164-169）； ⑥已补充（P37-63）。 |
| 2 | ①核实与水源、村屯等环境敏感区域及高速公路、铁路等主要交通设施的距离；②补充完善临近饮用水源保护区及饮用取水点的分布及保护要求调查；③核实用地性质及环境管理要求；④核实与规划的相符性；⑤核实施工期工艺流程、污染分析及环境责任主体，补充完善施工期扬尘、噪声防护措施（现场有移动制砂设备生产机制砂）。 | ①已核实修改（P28-30）； ②已补充完善（P80-82）； ③已核实修改（P13、附件2）； ④已补充（P3、附件2、附件9）； ⑤已完善施工期相应环保措施内容。（经核实，地块尚未正式移交给建设单位，现场制砂设备不属于建设单位的。建设单位已将情况汇报给相关部门处理）。 |
| 3 | ①核实项目是否属于环境和公共设施管理业，核实土壤评价等级判定依据；②核实完善土壤环境现状调查内容（按导则、规划环评）；③核实项目各类不可利用废渣及危险废物处置方式及最终去向环境合理性、可行性说明（含产品依托去向及暂存说明）。 | ①已核实修改（P22、附件9）； ②已核实完善（P104-108）； ③已核实补充（P61-63，P145-P146，P171）。 |
| 4 | ①核实对居住区、办公区、高速公路、铁路的恶臭影响程度分析（结合最近村屯如叫东屯补充监测数据）；②补充完善除臭措施经济技术可行分析说明；③核实排气筒设置高度、位置环境可行性分析，完善总平布置环境合理性分析。 | ①已核实并补充监测（P128-130，补充监测见附件6-3）； ②已补充（P164-167）； ③已补充（P37，P127）。 |
| 5 | ①核实环境风险受体及影响途径调查分析，完善生物安全保障措施；②补充完善环境风险防控措施（水体、居民点、应急池、三级防控、防护距离确定）。 | ①已核实完善（P148，P156-158）； ②已补充（P160）； |
| 6 | ①补充完善客兰河水环境功能调查（下游有没有取水或饮用）；②核实水平衡及水污染治理措施；③明确地下水保护目标，完善分区防渗措施、监控井设置及图件（数据可利用园区地下水专项调查结果）。 | ①已核实完善，下游无取水或饮用（P28-29，P80-82）； ②已核实完善（P47，P57-60）； ③已完善相应内容及图件（P21，P73-74，P170-171，附图6）。 |
| 7 | ①核实执行的声环境质量标准，完善声环境现状评价调查（交通噪声、一类用地3类？敏感点、规划环评）；②核实声环境评价等级判定依据，细化厂界噪声达标措施（设备噪声防治设计）。 | ①已核实修改（P13，P22，P103-104，附图14）； ②已核实修改（P13，P22，附图14）。 |
| 8 | ①参照《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》，完善环保设施规范化建设要求、环境监测方案及环境管理要求；②补充完善污染物产生排放核算清单（满足排污许可制度衔接要求）； | ①已补充完善（P182，P185）； ②已补充完善（P180-181）。 |
| 9 | 按专家提出的其他意见修改。 | 见正文划线部分。 |

目  录

概  述	1

一、项目特点	2

二、环境影响评价工作过程	2

三、分析判定相关情况	2

四、关注的主要环境问题及环境影响	5

五、环境影响报告书主要结论	5

1总则	6

1.1编制依据	6

1.2评价因子与评价标准	10

1.3评价工作等级、评价范围	17

1.4相关政策与规范分析	23

1.5主要环境保护目标	27

1.6评价工作程序	30

2建设项目工程分析	31

2.1项目概况	31

2.2影响因素分析	37

2.3污染源分析及防治措施	48

3环境现状调查与评价	64

3.1自然环境现状调查与评价	64

3.2环境敏感区调查	77

3.3崇左工业区新区概况	82

3.4区域污染源调查	85

3.5环境质量现状调查与评价	88

4环境影响预测与评价	109

4.1施工期环境影响预测与评价	109

4.2运营期大气环境影响预测与评价	112

4.3运营期地表水环境影响分析	131

4.4运营期地下水环境影响分析	134

4.5运营期声环境影响分析	142

4.6运营期固废影响分析	145

5环境风险	148

5.1风险调查	148

5.2环境风险潜势初判	150

5.3风险识别	151

5.4环境风险分析	155

5.5环境风险防范措施和应急要求	158

5.6小结	161

6环境保护措施及可行性论证	163

6.1施工期环境保护措施及其可行性论证	163

6.2运营期环境保护措施及其可行性	164

6.3工程环保投资	172

7环境影响经济损益分析	173

7.1经济效益分析	173

7.2社会效益分析	173

7.3环境效益分析	173

7.4小结	175

8环境管理与监测计划	176

8.1环境管理	176

8.2环境管理与监督机构	176

8.3环境监测计划	182

8.4排污口规范化	183

8.5排污许可要求	183

8.6环保验收要求	184

9环境影响评价结论	186

9.1项目概况	186

9.2环境质量状况调查	186

9.3污染源排放情况	188

9.4主要环境影响	190

9.5环境风险评价	193

9.6环境保护措施	193

9.7公众参与情况	195

9.8环境影响经济损益分析	196

9.9环境管理与监测计划	196

9.10综合结论与建议	196

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目总平面布置图

附图3  环境现状监测布点图

附图4  项目在崇左工业区新区发展规划修编（2017-2035）土地利用规划图中的位置

附图5  项目在崇左工业区新区发展规划修编（2017-2035）污水工程规划图中的位置

附图6  区域水文地质图

附图7  项目与濑湍镇、渠旧镇饮用水水源保护区的关系图

附图8  区域污染源分布图

附图9  周边环境敏感点分布图

附图10 厂区地下水分区防渗图

附图11 本项目与广西崇左白头叶猴自然保护区的位置关系图

附图12 本项目与广西花山风景名胜区的位置关系图

附图13 本项目与左江花山岩画文化景观风景区位置关系图

附图14 本项目在崇左工业区新区发展规划修编-环境保护规划图中的位置

附图15 厂区雨水、污水走向图

附件：

附件1  环评委托书

附件2  关于崇左市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目用地规划的说明

附件3  入园协议

附件4  项目备案证明

附件5  污水接纳证明

附件6  环境现状监测报告

附件7  崇左市环境保护局关于印发崇左工业区新区发展规划修编（2017-2035）环境影响报告书审查意见的函

附件8  用地初审意见

附件9  关于崇左市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目选址情况的说明

附表：

附表1  大气环境影响评价自查表

附表2  水环境影响评价自查表

附表3  环境风险影响评价自查表

附表4  土壤环境影响评价自查表

附表5  建设项目环评审批基础信息表

5环境风险

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

5.1风险调查

5.1.1风险源调查

本项目主要利用黑水虻对餐厨垃圾进行资源化利用和无害化处理，主要原材料为餐厨垃圾、秸秆等，均不具有危险性；项目养殖的黑水虻长期生活在腐败有机质环境中，为了适应环境，黑水虻幼虫、成虫均具备良好的抗逆特性和抗菌特性，本身并不具有危险性、不具有细菌病毒传染性；项目生产过程餐厨垃圾会排放臭气气体，其成分主要为氨气和硫化氢，均属具有危险性的物质，但本项目氨气和硫化氢主要以气体形式存在、产生浓度低，经负压抽风收集处理后环境风险大大降低。

综上，本项目风险源为氨气、硫化氢。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），本项目涉及的风险物质见表5.1-1。

表5.1-1  项目风险物质储存量

| 序号 | 风险物质名称 | 储存位置 | 储存、包装方式 | 年产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NH3 | / | / | 3.75 |
| 2 | H2S | / | / | 0.35 |

5.1.2环境敏感目标调查

本项目周边风险评价范围内主要敏感点为周边村屯，涉及人口约1.5万人。项目地表水风险受纳水体为客兰河（下游影响包括响水河和左江），本项目周围主要环境敏感目标分布情况见下表。

表5.1-2 建设项目环境风险敏感特征表

| 项目 | 序号 | 敏感点名称 |  | 相对方位 |  | 距离m |  | 属性 |  | 人数（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 1 | 叫东屯 |  | 东 |  | 300 |  | 村屯 |  | 158 |
|  | 2 | 岜模 |  | 东南 |  | 1100 |  | 村屯 |  | 211 |
|  | 3 | 板咘 |  | 南 |  | 1050 |  | 村屯 |  | 404 |
|  | 4 | 渠新 |  | 南 |  | 1700 |  | 村屯 |  | 55 |
|  | 5 | 渠马 |  | 西南 |  | 2200 |  | 村屯 |  | 1070 |
|  | 6 | 兴隆屯 |  | 西 |  | 1400 |  | 村屯 |  | 150 |
|  | 7 | 盛隆村 |  | 西 |  | 1900 |  | 村屯 |  | 357 |
|  | 8 | 盛隆新村 |  | 西 |  | 1250 |  | 村屯 |  | 105 |
|  | 9 | 北府 |  | 西北 |  | 1750 |  | 村屯 |  | 136 |
|  | 10 | 昌隆 |  | 西北 |  | 2800 |  | 村屯 |  | 135 |
|  | 11 | 革新 |  | 西北 |  | 2800 |  | 村屯 |  | 248 |
|  | 12 | 岜河 |  | 北 |  | 1450 |  | 村屯 |  | 160 |
|  | 13 | 平塘 |  | 北 |  | 2600 |  | 村屯 |  | 230 |
|  | 14 | 枯旧 |  | 北 |  | 2700 |  | 村屯 |  | 260 |
|  | 15 | 崇边 |  | 东北 |  | 3300 |  | 村屯 |  | 620 |
|  | 16 | 岜羌 |  | 东 |  | 2600 |  | 村屯 |  | 147 |
|  | 17 | 顺利屯 |  | 东南 |  | 2950 |  | 村屯 |  | 130 |
|  | 18 | 那凌屯 |  | 南 |  | 2650 |  | 村屯 |  | 315 |
|  | 19 | 坡弄 |  | 东 |  | 4300 |  | 村庄 |  | 410 |
|  | 20 | 板劳 |  | 东南 |  | 4700 |  | 村屯 |  | 612 |
|  | 21 | 岜歪 |  | 东南 |  | 3700 |  | 村屯 |  | 223 |
|  | 22 | 垌庆 |  | 南 |  | 3200 |  | 村屯 |  | 197 |
|  | 23 | 停内 |  | 南 |  | 4050 |  | 村屯 |  | 454 |
|  | 24 | 垌骨 |  | 南 |  | 4500 |  | 村屯 |  | 364 |
|  | 25 | 卜瑞屯 |  | 南 |  | 4600 |  | 村屯 |  | 165 |
|  | 26 | 那片屯 |  | 南 |  | 3350 |  | 村屯 |  | 171 |
|  | 27 | 那桐 |  | 南 |  | 3850 |  | 村屯 |  | 45 |
|  | 28 | 六京村 |  | 南 |  | 4400 |  | 村屯 |  | 956 |
|  | 29 | 渠弄屯 |  | 西南 |  | 4450 |  | 村屯 |  | 115 |
|  | 30 | 濑湍镇 |  | 西 |  | 3900 |  | 城镇 |  | 2010 |
|  | 31 | 弄皇屯 |  | 西 |  | 4900 |  | 村屯 |  | 283 |
|  | 32 | 旧街村 |  | 西北 |  | 4350 |  | 村屯 |  | 1458 |
|  | 33 | 九岸村 |  | 北 |  | 4300 |  | 村屯 |  | 590 |
|  | 34 | 濑滤村 |  | 北面 |  | 4850 |  | 村屯 |  | 1092 |
|  | 35 | 岜坎 |  | 东北 |  | 4500 |  | 村屯 |  | 680 |
|  | 36 | 广西崇左白头叶猴国家级自然保护区核心区 |  | 北面 |  | 6000 |  | 自然保护区 |  | - |
|  | 37 | 左江花山岩画文化景观保护区 |  | 北 |  | 3100 |  | 风景区 |  | - |
|  | 38 | 花山风景名胜区 |  | 北面 |  | 3200 |  | 风景区 |  | - |
|  | 周边500m范围人口小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 |
|  | 周边5km范围人口小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 约1.5万 |
|  | 大气环境敏感程度 |  |  |  |  |  | E1 |  |  |  |
| 地表水 | 序号 | 受纳水体 | 排放点水域功能环境 |  |  |  | 24小时流经范围/km |  |  |  |
|  | 1 | 响水河 | 间接排放 |  | Ⅲ类水体 |  | 10km内有风景名胜区和自然保护区 |  |  |  |
|  | 2 | 客兰河 | 间接排放 |  | Ⅲ类水体 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 左江 | 间接排放 |  | Ⅲ类水体 |  |  |  |  |  |
|  | 地表水敏感程度 |  |  |  |  |  | E2 |  |  |  |
| 地下水 | 序号 | 环境敏感区名称 | 环境敏感特征 |  | 水质目标 |  | 包气带 防污性能 |  | 与下游厂界距离m |  |
|  | 1 | — | — |  | Ⅲ类 |  | 1×10-6cm/s≥K |  | - |  |
|  | 地下水敏感程度 |  |  |  |  |  | E3 |  |  |  |

5.2环境风险潜势初判

5.2.1危险物质数量与临界比值（Q）

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下面公式计算物质总量与其临界量比值（Q），计算公式如下：

Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn

式中：

q1，q2……qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2……Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。本项目涉及的主要危险物质Q值按危险物质最大储存量计算。经计算，本项目Q=0＜1，因此判定本项目环境风险潜势为Ⅰ，详见表5.2-1。

表5.2-1  建设项目Q值确定表

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在总量qn/t | 临界量Qn /t | 危险物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | H2S | 7783-06-4 | - | 2.5 | - |
| 2 | NH3(气) | 7664-41-7 | - | 5 | - |
| 项目Q值Σ |  |  |  |  | 0 |

5.2.2评价等级

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表5.2-2确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

表5.2-2  评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ+、Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和环境风险潜势初判的结果，本项目环境风险潜势为Ⅰ，因此本项目的环境风险评价工作等级为简单分析。

5.3风险识别

风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。生产设施风险识别范围：主要生产装置、储运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物。

本项目为餐厨垃圾的综合处理项目，主要利用黑水虻处理餐厨垃圾，不涉及剧毒危险物质，生产主要的风险来源于尾气净化系统。

5.3.1物质危险识别

危险性物质排查按照《物质危险性标准》（《建设项目环境风险评价技术导则》HJ 169-2018附录A.1 表1）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）、《企业突发环境事件风险分级方法》（2018版附录A）等的要求进行。

物质风险一般有主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。处理餐厨垃圾过程中会产生的硫化氢（H2S）、氨气（NH3）等属于有毒有害物质，这些物质在运输、储存、生产过程中若处置不当发生泄漏、火灾等事故，会对人体健康和环境造成不良影响。

根据《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-92）和其它资料中与本项目有关化学品危险特性的资料，本项目主要风险物质的性质和危险性识别结果见下表5.3-1。

表5.3-1 本项目设计原辅材料、燃料物质危险性

| 序号 | 名称 | 最大储量t | 储存方式 | 储存位置 | 中转位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨气（NH3） | - | 无组织 | - | 臭气塔 |
| 2 | 硫化氢（H2S） | - | 无组织 | - | 臭气塔 |

本项目运营过程中使用的危险物质主要有以下几种，其主要性质、毒性及危险特性如下：

①氨气（NH3）

氨气的主要性质、毒性及危险特性详见下表：

表5.3-2  氨的理化性质及危险有害特性表

| 标识 | 中文名 | 氨 |  |  |  |  |  | CAS号 |  | 7664-41-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名 | Ammonia |  |  |  |  |  | UN编号 |  | 1005 |
|  | 分子式 | NH3 |  |  | 分子量 | 17.031 |  | 危险货物编号 |  | 23003 |
| 理化性质 | 外观与性状 |  | 无色气体，有强烈的刺激性臭味。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途 |  | 主要用作制冷剂及制取铵盐和氮肥 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 |  | 易溶于水、醇 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） |  |  | -77.7 |  |  | 沸点（℃） |  |  | -33.5 |
|  | 相对密度（水=1） |  |  | 0.82（-79℃） |  |  | 相对密度（空气=1） |  |  | 0.6 |
|  | 燃烧热（kJ/mol） |  |  | 无资料 |  |  | 饱和蒸汽压（kPa） |  |  | 506.62（4.7℃） |
| 燃烧爆炸危险性 | 闪点（℃） |  |  | 无意义 |  |  | 引燃温度（℃） |  |  | 无资料 |
|  | 稳定性 |  |  | 稳定 |  |  | 聚合危害 |  |  | 不聚合 |
|  | 禁忌物 |  |  | 卤素、酰基氯、酸类、氯仿、强氧化剂 |  |  | 爆炸极限 |  |  | 15.7%~27.4% |
|  | 危险特性 |  |  | 与空气可形成爆炸性气氛。遇明火、高热能引起燃烧爆炸；与氟、氯等接触会剧烈反应。与强氧化剂和酸剧烈反应。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃爆危险 |  |  | 易燃 |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃烧（分解）产物 |  |  | 氮氧化物、水 |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 |  |  | 消防人员必须穿戴全身防火防毒服。切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害性 | 接触限值 |  |  | MAC（mg/m3） |  |  |  |  | 30 |  |
|  | 急性毒性 |  |  | LD50：350mg/kg（大鼠经口）。LC50：1390mg/m³（大鼠吸入）。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 刺激性 |  |  | 家兔经皮：250μg，重度刺激；家兔经眼：44μg，重度刺激。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 |  |  | 吸入后对鼻、喉和肺有刺激性，引起咳嗽、气短和哮喘等；重者发生喉头水肿、肺水肿及心、肝、肾损伤。溅入眼内可造成灼伤，口服灼伤消化道。 慢性影响：反复低浓度接触，可引起支气管炎，可致皮炎。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 |  |  | 吸入 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境危害 |  |  | 对环境、水体等均可造成污染。 |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟，就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通。如呼吸困难，给输氧。如停止呼吸，立即进行人工呼吸，就医。食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清，就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：可能接触其烟雾时，佩戴自吸过滤式防毒面具或空气呼吸器，紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器。眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿橡胶耐酸碱服。手防护：戴橡胶耐酸碱手套。其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染物的衣服，洗后备用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急措施 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合，也可以用大量水冲洗，洗水稀释后排入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集容器内。回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存条件 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃，保持容器密封。应与酸类、金属粉末等分开存放，切记混储。储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

②硫化氢（H2S）

硫化氢的主要性质、毒性及危险特性详见下表：

表5.3-3  硫化氢（H2S）的理化性质及危险有害特性表

| 标识 | 中文名 | 硫化氢 |  |  |  |  |  | CAS号 |  | 7783-06-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名 | Hydrogen sulphide,liquefied |  |  |  |  |  | UN编号 |  | 1053 |
|  | 分子式 | H2S |  |  | 分子量 | 34.076 |  | 危险货物编号 |  | 21006 |
| 理化性质 | 外观与性状 |  | 无色气体，有臭鸡蛋味的气体。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途 |  | 用于合成荧光粉，电放光、光导体、光电曝光计等的制造。有机合成还原剂。用于金属精制、农药、医药、催化剂再生。通用试剂。制取各种硫化物 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 |  | 易溶于水、乙醇 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） |  |  | -85.5 |  |  | 沸点（℃） |  |  | -60.4 |
|  | 相对密度（水=1） |  |  | 无资料 |  |  | 相对密度（空气=1） |  |  | 1.19（18℃） |
|  | 燃烧热（kJ/mol） |  |  | 无资料 |  |  | 饱和蒸汽压（kPa） |  |  | 2026.5（25.5℃） |
| 燃烧爆炸危险性 | 闪点（℃） |  |  | 无意义 |  |  | 引燃温度（℃） |  |  | 260 |
|  | 稳定性 |  |  | 稳定 |  |  | 聚合危害 |  |  | 不聚合 |
|  | 禁忌物 |  |  | 强氧化剂、碱类 |  |  | 爆炸极限 |  |  | 4.0%~46% |
|  | 危险特性 |  |  | 与空气可形成爆炸性气氛。遇明火、高热能引起燃烧爆炸；与浓硝酸、发烟硝酸或其他强氧化剂等接触会剧烈反应。与比重比空气重，能在低处扩散到相当远的地方，遇到火源会着火回燃。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃爆危险 |  |  | 易燃 |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃烧（分解）产物 |  |  | 氧化硫 |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 |  |  | 消防人员必须穿戴全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉。 |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害性 | 接触限值 |  |  | MAC（mg/m3） |  |  |  |  | 10 |  |
|  | 急性毒性 |  |  | LC50：618mg/m³（大鼠吸入）。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 |  |  | 本品是强烈的神经毒素，对粘膜有强烈刺激作用。它能溶于水，0℃时1摩尔水能溶解2.6摩尔左右的硫化氢。硫化氢的水溶液叫氢硫酸，是一种弱酸，当它受热时，硫化氢又从水里逸出。硫化氢是一种急性剧毒，吸入少量高浓度硫化氢可于短时间内致命。低浓度的硫化氢对眼、呼吸系统及中枢神经都有影响 |  |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 |  |  | 吸入 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境危害 |  |  | 对环境，对水体和土壤可造成污染。 |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 1、迅速将患者脱离现场，脱去污染衣物，呼吸心跳停止者立即进行胸外心脏按压及人工呼吸（忌用口对口人工呼吸，万不得已时与病人间隔以数层水湿的纱布）； 2、尽早吸氧，有条件的地方及早用高压氧治疗。凡有昏迷者，宜立即送高压氧舱治疗。高压氧压力为2～2.5大气压；间断吸氧2～3次，每次吸氧30～40min，两次吸氧中间休息10min；每日1～2次，10～20次一疗程。一般用1～2个疗程； 3、防治肺水肿和脑水肿。宜早期、足量、短程应用糖皮质激素以预防肺水肿及脑水肿，可用地塞米松10mg加入葡萄糖液静脉滴注，每日一次。对肺水肿及脑水肿进行治疗时，地塞米松剂量可增大至40～80mg，加入葡萄糖液静脉滴注，每日一次； 4、换血疗法。换血疗法可以将失去活性的细胞色素氧化酶和各种酶及游离的硫化氢清除出去，再补入新鲜血液。可用于危重病人，换血量一般在800mL左右； 5、眼部刺激处理。先用自来水或生理盐水彻底冲洗眼睛，局部用红霉素眼药膏和氯霉素眼药水，每2h一次，预防和控制感染，同时局部滴鱼肝油以促进上皮生长，防止结膜粘连。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：可能接触其烟雾时，佩戴自吸过滤式防毒面具或空气呼吸器，紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器。眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防静电工作服。手防护：戴防化学品手套。其他防护：工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。及时换洗工作服。作业人员应学会自救互救。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急措施 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小泄漏时隔离150m，大泄漏时隔离300m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。或使其通过三氯化铁水溶液，管路装止回装置以防溶液吸回。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存条件 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.3.2生产过程危险性识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）危险单元的划分要求：“由一个或多个风险源构成的具有相对独立功能的单元，事故状态下应可实现与其他功能单元的分割”。根据项目情况，本项目生产过程潜在的环境风险主要是在存储过程中的泄露和火灾、以及环保措施运行中的泄漏。项目环境风险系统分为生产、储存、环保等系统，其中项目废气处理系统作为一个危险单元。具体划分结果见下表：

表5.3-4  项目危险单元划分一览表

| 序号 | 危险单元名称 | 易产生危险事故的物料 | 最大存在量 | 临界量 | 危险因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气处理系统 | 臭气 | / | / | 操作不当、设备质量缺陷或故障，引起臭气泄露 |

另外厂区内车辆来往、高低压配电装置及生产区电源线路较多，在生产区域内使用明火和高危机械进行现场作业时，如果出现人为疏忽或管理不善，有可能发生火灾、机械伤害及触电等事故。

5.3.2风险识别结果

项目涉及的危险物质主要是硫化氢和氨气，涉及的危险生产系统主要是废气处理系统。根据对比同类项目资料，本项目可能发生事故风险的主要存在两个方面：一是生产、储运过程中有毒有害、易燃易爆物质或因人员操作失误、管理不当等原因造成泄漏、火灾或爆炸事故；二是废气处理系统出现故障导致废气事故外排，例如废气管道破裂、引风机损坏等。根据分析，项目预处理车间废气通过引风机收集后进入废气塔处理，事故泄露后由于该废气味道明显，在发生泄露后能及时发现并处理，因此泄露引起的环境风险较小。

依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）进行辨识，厂区内无重大危险源，环境风险较低。

5.4环境风险分析

5.4.1大气环境风险影响分析

项目大气污染物排放主要是臭气，主要风险包括气体处理措施效率下降、开停车及设备检修等非正常工况，本项目排放的臭气浓度较低，当事故发生时及时采取相应的措施后，臭气超标排放是暂时的、短暂且影响较小，不存在大气环境风险；考虑发生火灾时，会产生大量的浓烟，若有有毒有害的物质在火灾中，发生燃烧直接排放，会对周边大气环境造成一定污染。

5.4.2水环境风险影响分析

水环境风险包括地表水环境风险和地下水环境风险。本项目生产污水不排放，生活污水预处理后用罐车运至污水厂深度处理，对环境影响较小。因此本项目可能存在的风险主要是废水在收集、储运过程发生泄露从而危害环境。

项目废水收集罐发生泄露、污水输水管道发生破裂，会对周边地表水环境产生污染。厂区发生火灾时救火会产生大量消防污水，当中含有有害化学物质，若不及时收集泄露至外环境，会对外环境水体造成一定影响。通过设置事故废水收集池，一旦废水发生泄露，立即停产检修，将废水引至事故池收集，保证泄露废水不外排。项目废水收集罐发生渗漏时，会对周边地下水环境造成污染。

5.4.3生态环境风险分析

由于本项目需引入外来物种黑水虻对餐厨垃圾进行处理，由于城市环境的敏感性和脆弱性，餐厨垃圾处理系统的安全性应特别关注。项目运行过程中幼虫、成虫的逃逸扩散可能会对周围生态环境造成影响。根据调查资料，本次评价对项目黑水虻的生态安全性进行评价。

黑水虻（Hermetia illucens L.），腐生性的水虻科昆虫，能够取食禽畜粪便和生活垃圾， 生产高价值的动物蛋白饲料，因其繁殖迅速，生物量大，食性广泛、吸收转化率高，容易管理、饲养成本低，动物适口性好等特点，从而进行资源化利用，其幼虫被称为“凤凰虫”，成为与蝇蛆、黄粉虫、大麦虫等齐名的资源昆虫，在全世界范围内得到推广。原产于美洲，目前为全世界广泛分布（南北纬40度之间）。 近些年传入我国，目前已广布于贵州、广西、广东、上海、云南、台湾、湖南、湖北等地。目前被广泛应用于处理鸡粪、猪粪及餐厨垃圾等废弃物方面。

黑水虻原产于南美洲，但是黑水虻不是一种入侵生物。入侵生物是指生物由原生存地经自然或人为的途径入侵到另一个新的环境，对入侵地的生物多样性、农林牧渔业生产以及人类健康造成经济损失或者生态灾难的外来生物。但黑水虻不具备形成生态灾难这个条件。通常入侵生物的生态危害从有到无捕食者，以及是否会对同类生物由绝对竞争压迫来考虑。

1、天敌的分析

黑水虻原产南美洲，黑水虻幼虫会被泥蜂，以及多种鸟类作为食物，一种专食性的天敌小蜂也会寄生黑水虻。在非原产地的中国，黑水虻的天敌仍然包括多种蛙类、鸟类、蜥蜴、龟类、鼠类，以及多种肉食性的坤从等。因此，黑水虻在非原产地，也不会因为缺乏天敌而变得不可控。

2、自身的限制

黑水虻的幼虫发育到老龄后，会停止取食并寻找安全、干燥的化蛹场所，研究表明预蛹期的黑水虻肠道内是干净的，不含有有害的病菌。黑水虻不属于卫生害虫或农业害虫，成虫习性温和，即不叮人，也不携带致病的细菌（而家蝇成虫带有30多种有害病菌），寿命短，对人体气味没有趋性，成虫栖境是有绿色植物的空地、取食少量水或植物分泌物，雌成虫凭籍腐败气味寻找合适的场所产卵后即死亡。

黑水虻自身的限制主要表现在黑水虻幼虫之间没有自相残杀的习性。当出现食物不足时，多数幼虫会选择逃离饲料，导致自然条件下幼虫的死亡率很高。相比较下，多数蝇类不仅个体小、发育周期短，不易出现食物短缺的情况，且多数蝇蛆类还有同类相食的习性，在食物短缺是仍能保持种群繁殖。因此，在非人工养殖的情况下，黑水虻不具实际优势，也是自然界黑水虻种群一直偏少的原因。

3、竞争的分析

黑水虻幼虫个体较大，有聚集取食的习性，因此在食物资源的竞争利用上处于优势，由于水虻幼虫的食谱与家蝇有很大的重叠，因此水虻的大量繁殖就会抑制家蝇种群，并占据家蝇繁殖的场所，从而实现家蝇种群生态控制的目的。

4、生存环境限制

黑水虻成虫只能在25摄氏度以上的气温繁殖，我国地区冬季气温偏低，自然环境下黑水虻无法生长繁殖。相比下，多数本土水虻种类更耐低温，在我国本土水虻分布种类集中的山区，黑水虻的数量也很少、

5、黑水虻对人群健康的影响分析

黑水虻成虫期会飞，但除了采食少量的水分或花蜜外不会进食，也不会飞进人居空间，一般在人类居住的社区空间很难发现黑水虻踪迹。黑水虻成虫后的生活期十分短暂，一般只有10天左右，交配产卵后即死去，对本地物种也没有安全风险。根据调查，在我国分布的黑水虻是一种已经归化的物种，未列入《国家重点管理外来物种入侵名录》。根据观察研究发现，黑水虻野生种群数量长期维持在一个很少的水平，因此即使大量逃逸，种群数量也会很快降低到很低的水平。相关研究表明黑水虻幼虫在取食过程中能够分泌一种有机酸抑制环境中的微生物生长，根据实验发现，被黑水虻充分取食的餐厨垃圾没有腐败现象，无不良气味，部分生物质有黑化现象，另外，病理实验证明黑水虻消化道能够消减食物中90%以上的大肠杆菌。

本项目在设计中充分考虑了影响环境与安全的因素，因此在各个环节和工序中都配套了监测措施，而黑水虻本身对人类无害，因此没有发生公共安全和环境污染的风险。不过，从实践的经验来看，项目实施与运作中最主要的环境影响因素来自于不良气味的泄漏和扩散。

根据上述分析可知，本项目所养殖的黑水虻对当地生态环境不存在生物入侵影响，但黑水虻是本项目重要的资源，为提高生产效率、减少损失，企业应采取一定的措施，减少或避免昆虫的逃逸。黑水虻逃逸主要发生于成虫阶段，就本项目而言主要出现在成虫车间。成虫车间采用架床养殖，内部设置细纱网防止昆虫逃逸；企业可在成虫车间出入口设置隔离区，将主繁育区与出入口和出入口与外界之间设置隔离纱网，作为主繁育区与外界之间的过渡缓冲地带工作人员出养殖棚之前，要先清除身上停落的昆虫，减少由于人员进出导致的昆虫逃逸；企业需要定期检查养殖棚和纱网的完整性，及时修复破损，减少昆虫逃逸。

5.5环境风险防范措施和应急要求

5.5.1总图布置和消防防火防范措施

（1）厂区防火

①厂址与周围工企业交通干道等设置安全防护距离和防火距离。根据厂区生产特点和环境情况，在总图布置中，各建筑物之间的距离应满足《建筑设计防火规范》要求。各车间、工序按生产性质进行分区，界区间形成消防通道、应急疏散通道。

②加强作业管理，及时清除可燃物，保持作业场所清洁干净，定期检查设备设施，保证设备正常安全运行。

③消除点火源是公司防火最有效的安全措施。生产运行管理应采取以下安全防范措施，在危险区动火时，应按相应管理制度办理动火票，检测可燃气体浓度。严禁违反作业规程盲目动火、收工后留有火种、无现场监理人员在现场时动火。

④根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年版），本项目主要建筑物火灾危险性类别见表5.5-1。

表5.5-1  主要建（构）筑物火灾危险性类别及消防水量

| 序号 | 建筑名称 | 外形尺寸（m） | 体积m3 | 耐火等级 | 火灾危 险类别 | 消防水量 L/s |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 室外 | 室内 |
| 1 | 综合楼 | 50.0×10.0×11.7 | 5850.0 | 二级 | 民用建筑 | 15 | -- |
| 2 | 门卫 1 | 5.0×3.0×3.75 | 56.25 | 二级 | 民用建筑 | 15 | -- |
| 3 | 门卫 2 | 5.0×3.0×3.75 | 56.25 | 二级 | 民用建筑 筑 | 15 | -- |
| 4 | 养殖车间 | 102.0×66.0×4.0 | 26928.0 | 二级 | 丙 | 30 | 20 |
| 5 | 预处理车间 间 | 25.0×18.0×7.5 | 3375.0 | 二级 | 丙 | 20 | 20 |
| 6 | 后处理车间 间 | 41.0×18.0×7.5 | 5535.0 | 二级 | 丙 | 25 | 20 |
| 7 | 成虫车间 | 54.0×25.0×8.0 | 10800.0 | 二级 | 丙 | 25 | 20 |
| 8 | 冷库 | 15.0×13.0×8.0 | 1560.0 | 二级 | 丙 | 25 | 20 |
| 9 | 备用养殖车间 车间 | 55.0×54.0×8.0 | 23760.0 | 二级 | 丙 | 30 | 20 |
| 10 | 消防泵房 | 8.0×6.0×4.2 | 201.6 | 二级 | 戊 | 15 | 10 |
| 11 | 辅助用房 | 16.0×4.0×3.75 | 240.0 | 二级 | 丁 | 15 | 10 |
| 12 | 消防水池 | 18.0×10.0×3 |  | 二级 | 戊 | -- | -- |
| 13 | 事故池 | 18.0×10.0×3.5 |  | 二级 | 戊 | -- | -- |

（2）企业消防系统

项目消防采取“以防为主，防消结合”的原则，力求做到安全可靠、降低能耗、减少占地、节约投资，并尽量使得技术先进、可行，操作简单、方便、灵活。项目消防依托现有厂区的消防系统。

①消防供水

厂区消防水源由厂区设置的消防水池提供，消防补水管为DN100，消防水池的补水时间不超过48h。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）的规定，消防按一处火灾考虑，项目消防用水量最大处为养殖车间或综合处理车间，其火灾危险类别为丙类。本项目室外消防用水量为30L/s，室内消防用水量为20L/s，消防总用水量为50L/s，火灾延续时间3h，一次灭火所需的消防用水量为540m3。

厂区设有1座有效容积 540m3消防水池，泵房内设置1套增压稳压设备，2台室外消防水泵，2台室内消防水泵。室外消防水泵Q=25L/s，H=40m；稳压泵Q=1.5L/s，H=30m，一用一备，并配置稳压罐SQL800×0.6。室内消火栓水泵Q=20L/s，H=50m，一用一备。

室外消防给水管网采用环状埋地敷设，并按规范设置地上式消火栓，保护半径不超过150m，布置间距不大于115m；部分建筑内设置室内消火栓给水系统设置室内消火栓，满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求。

②消防排水

项目厂区一次消防用水量约为540m3，一旦厂区内发生了火灾情况，消防废水和可能泄漏的物料利用废水沟进行收集，排入污水处理站的事故应急池（总容积630m3）。事故结束后分批次将污水送污水处理厂处置。

③其他消防设备

另在厂区的各建筑物的必要位置设置灭火器，根据各房间特性设置二氧化碳灭火器和干粉灭火器，各个车间及变配电间等配置相应数量的手提式磷酸铵盐干粉灭火器。

5.5.3运输和贮存风险防范措施

本项目涉及运输和贮存风险的主要为废活性炭。根据管理要求属于危险品。厂区危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013年修订）及其修改单要求规范化管理：①制定台账管理制度，跟踪记录废活性碳在公司内部运转的整个流程；②禁止将性质不相容而未经安全性处置的物质与废活性碳混合收集、贮存、运输、处置；③必须定期对所贮存的包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；④运输废活性碳必须根据废物特性，采用符合相应标准的包装物、容器和运输工具；⑤收集、贮存、运输、处置废活性碳的场所、设施、设备、容器、包装物及其他物品转作他用时，必须经过消除污染的处理。

5.5.4环境突发事故污染应急处置措施

（1）火灾爆炸事故应急救援措施

①生产操作人员（或现场人员）一旦发现火情，根据火势大小应果断采取措施；如果是小火，应使用就近配备的灭火器材及时扑灭；如果火势不能扑灭，火势扩展速度快到不能有效控制（或发生大火）时，应立即向消防队（119）和本企业的调度处报警，边扑救，为专业消防队伍赶到现场扑救赢得时间，同时组织人员疏散。

②事故处理过程中产生的废水不能直接排放，通过污水沟将之引入事故应急收集池内，事故后再送去污水处理厂进行处理。

（2）废水发生泄漏的处置措施

项目可能发生的废水泄露主要是油水储罐发生泄露。预处理区应设置相应的防渗措施，同时考虑在储罐周边设置围堰。围堰设计应符合以下要求：①围堰应比堰区地面高出150~200mm；②围堰内应有排水设施；③围堰内应设坡向排水，坡度不宜小于3‰。一旦储罐泄露，应立即停止预处理生产，切断废水上游来源；并进行隔离，严格限制出入；尽可能切断泄漏源，防止流入下水道、排洪沟等限制性空间；用砂土或其它不燃材料吸附或吸收，也可以构筑围堤或挖坑收容，用水冲洗，洗水稀释后放入事故池，用专用收集器收集，回收或运至废物处理场所处置。

（3）废气处理系统故障处理措施

当废气处理系统发生故障时，立即组织人员进行维修，停止废气来源车间的生产。在不危及本厂人员安全的情况下，指挥部应组织应急人员做防止灾害扩大的抢险、救助工作，待专业人员到达事故现场为止；若危及员工及周围群众的生命安全，对环境影响大，必须紧急停车停产检修，现场指挥则应向事故应急指挥部建议疏散，经批准后，组织群众撤离。

（4）突发事件处理措施

垃圾处理站在建成投产后有时会发生突出事故。①若发生突发性的电力事故或者火灾事故，造成餐厨垃圾处理设施不能正常运行时，餐厨垃圾需运输至垃圾填埋场进行处理，但需报上级主管部门的批准同意；②餐厨垃圾处理设备的损坏等原因造突发事故，必须立即予以排除，此时需操作人员和维修人员及时对设备进行维修；③因污水管道或设备的堵塞等原因造成突发事故，必须立即予以排查。

5.5.5事故应急保障措施

建设单位要划拨一定的污染事故应急专项资金，用于购买应急设施、设备与器材和日常的宣传培训演练，作为突发环境污染事故应急资金的保障。厂区内要准备一定数量的应急救援用的用品与配备相应的安全消防等装备，并对其进行日常维护，为环境突发事故应急提供装备保障。员工要保证全厂的通信畅通，重大事故应急救援组织机构成员要配备相应的通信工具，并且保证每天24小时畅通，保证事故应急人员和救援设备物资能及时到位。运营期间要加强防范污染事故的宣传工作，并邀请地方消防部门对企业应急组织机构领导小组成员和职工进行技术指导和培训，每半年要安排人员进行一次事故应急演练。

5.5.6污染事故善后处置

环境突发事故控制住后，要同时进行如下的善后处理：及时调查环境污染事故的起因，对污染事故基本情况进行定性和定量描述，对整个事故进行评估，对玩忽职守并造成严重后果的，追究相关人员责任。收集相关资料存挡，包括事故性质、参数与后果、决策记录、信息分析等，进行工作总结，为防范环境突发事故指挥部门提供决策依据。对受伤工人或群众进行抢救及安抚，制定相应的赔偿计划等善后工作；对受损的设施设备进行检修等善后工作，待当确定设施设备能正常运行时再恢复生产。

5.6小结

根据上述分析，本项目涉及的危险物料使用量和储存量较少，不够成重大危险源，可能发生的风险事故较单一，一旦发生风险事故，只要严格采取上述风险应急措施，并及时启动应急预案，可有效减轻事故对周边环境及人群造成的影响和危害。

表5.6-1   建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 崇左市餐厨废弃物资源化和无害化利用处理项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 崇左市 |  | 崇左工业区新区 | 规划路经十路中东北侧 |
| 地理坐标 | 经度 | 107°32′37.37″ | 纬度 | 22°27′4.06″ |
| 主要危险物质及分布 | 危废暂存间：废活性炭。废气处理系统：氨气、硫化氢。 |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果 | 泄露、操作不当引起的污染可能对人体有中毒、刺激等危害，对环境有较大的影响。 |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | 厂房布置需满足《建筑设计防火规范》要求。各车间、工序按生产性质进行分区，界区间形成消防通道、应急疏散通道。管道系统均必须按有关标准进行安装；废活性炭的储存和转移严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的相应要求。 |  |  |  |

6环境保护措施及可行性论证

6.1施工期环境保护措施及其可行性论证

6.1.1大气污染防治措施及其可行性

本项目施工期大气污染源主要为施工扬尘、施工机械废气。其中，施工扬尘包括施工场地扬尘和交通运输扬尘，施工机械废气则由施工场地的挖土机、推土机、运输车辆等产生，主要污染物为CO、NOx、非甲烷总烃等。

施工期间建设单位采取清扫和洒水、控制施工车辆车速、对施工场地内进行道路硬化、在施工场地边界设置围挡等措施控制扬尘的产生和扩散。项目场地位于山顶，周边地势开阔利于施工期大气污染源的扩散和稀释，考虑到其排放表现为阶段性特征，且影响范围有限，故定性分析认为在采取对应措施后，可有效减轻施工期大气污染的影响。

6.1.2水污染防治措施及其可行性

施工期间水污染源包括施工废水、施工人员生活污水。建设单位拟在施工场地内设临时沉淀池，施工废水经临时沉淀池处理后部分回用于机械和车辆冲洗，部分用于洒水降尘。施工人员生活污水经临时化粪池处理后由槽罐车运至濑湍污水处理厂处理。

施工期废水处置不当会对施工场地周围的水环境产生短时间的不良影响，因此必须做好施工期废水的污染防治措施。建设单位还应在施工期间制定严格的施工环保管理制度，教育施工人员自觉遵守规章制度，并加以严格监督和管理。对于施工人员的吃住等生活地点应统一安排；禁止向项目区域外倾倒一切废弃物，包括施工和生活废水、建筑和生活垃圾等。

6.1.3噪声污染防治措施及其可行性

施工期声污染源由施工机械设备作业、施工车辆行驶等过程产生。项目施工噪声对周围环境的影响虽然是暂时的，随着施工期的结束而自动消除，但由于施工时噪声值较大，为了最大限度地减轻施工噪声对周围环境的影响，必须采取如下具体污染防治措施：

①施工单位要严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的规定，合理安排施工计划，禁止高噪声设备在夜间（22:00～06:00）作业。

②加强声源的噪声控制，尽可能选用噪声较小的施工设备，同时经常保养设备，使设备维持在最低声级状态下工作。

③动力机械设备都应适时维修，特别对因松动部件的震动或降低噪声部件的损坏而产生很强噪声的设备，更应经常检查维护。

④注意做好接触高噪声人员的劳动保护，采取轮岗、缩短接触高噪声时间、配带防声耳塞、耳罩等措施减轻噪声的影响程度。

6.1.4固废污染防治措施及其可行性

项目施工期产生的固体废物主要有废弃土方、建筑垃圾和由施工人员产生的生活垃圾。本项目用地的“三通一平”工作由园区管委会负责，施工期产生的废弃土方由园区管委会负责处置。施工过程中产生的建筑垃圾主要包括地表开挖的泥土、渣土、施工剩余废物料等，建设单位按要求向市政管理部门申报，妥善弃置消纳。施工期产生的生活垃圾收集后由园区环卫部门处置。施工单位须严格按照《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》的相关要求执行。

6.2运营期环境保护措施及其可行性

6.2.1运营期大气污染防治措施及其可行性

由工程分析可知，项目运营期大气污染防治措施见表6.2.1-1。

表6.2.1-1  项目大气污染防治措施一览表

| 废气 | 车间 | 处理措施 |
| --- | --- | --- |
| 有组织排放废气 | 预处理车间 | 在卸料、分拣工序设置集气罩，同时预处理车间保持微负压状态，收集废气至1#生物滤池+1#活性炭吸附设施处理，由15m高排气筒（DA001）排放。 |
|  | 养殖车间 | 养殖车间保持微负压状态，收集废气至1#生物滤池+1#活性炭吸附设施处理，由15m高排气筒（DA001）排放。 |
|  | 备用养殖车间 | 备用养殖车间保持微负压状态，收集废气至2#生物滤池+2#活性炭吸附设施处理，由15m高排气筒（DA002）排放。 |
|  | 成虫车间 | 成虫车间保持微负压状态，收集废气至2#生物滤池+2#活性炭吸附设施处理，由15m排气筒（DA002）排放。 |
|  | 后处理车间 | 在虫沙分离、堆肥、烘干工段设置集气罩，后处理车间保持微负压状态，收集废气至1#生物滤池+1#活性炭吸附设施处理，由15m排气筒（DA001）排放。 |
| 无组织排放废气 控制措施 |  | 各车间每日喷洒多次微生物除臭剂除臭。各车间厂房四周设置绿化带围绕。场地边界设置绿化带。 |

6.2.1.1常见恶臭处理措施简介

查阅相关资料，目前国内外采用的恶臭气体处理技术主要有生物过滤法、化学洗涤法、活性炭吸附法、氧离子基团除臭法、除臭溶液吸收法等。几种技术的优缺点比较结果见表6.2.1-2所示。

表6.2.1-2  常用恶臭气体处理技术比较

| 技术方法 | 优点 | 缺点 | 适用范围 | 案例或技术设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生物过滤法 | 对恶臭处理范围广，可同时处理多种恶臭组分。运行费用低，适用性强 | 生物降解速率有限，微生物除臭环境条件启动慢 | 适用于一般中、低浓度的恶臭气体 | 生物滤塔、生物滤池 |
| 化学洗涤法 | 除臭效果好、速度快，应用较为广泛 | 能耗或化学品消耗大，运营成本高，需配套污水处理设施 | 适用还原性恶臭气体 | 碱液喷淋塔、除臭剂喷淋塔 |
| 吸附法 | 设备简单、动力消耗小，对臭味的控制效果好 | 吸附剂更换频次、时间难以控制 | 适用低浓度的恶臭气体 | 活性炭吸附、特殊材质滤料吸附 |
| 氧离子基团除臭法 | 设备简单、动力能耗小 | 主要对恶臭气体中的有机类成分有明显效果 | 适用于低浓度、有机成分多的恶臭气体 | UV光解、TiO2光催化氧化 |
| 吸收法 | 技术成熟、设备简单 | 对不同组分的恶臭气体需要多种吸收液，吸收液易造成二次污染 | 使用溶解度大、浓度高的恶臭气体 | 吸收塔 |

本项目产生的恶臭气体中污染物主要是NH3、H2S，在考虑场地利用情况、运营成本和产生的恶臭气体浓度属于中、低程度等情况，选用生物过滤法+吸附法相互组合技术，同时利用微生物除臭剂配合除臭。

（1）生物滤池除臭

生物滤池的设备示意图见图6.2.1-1。生物滤池除臭过程主要分3步：水溶渗透、生物吸收和生物氧化。

①水溶渗透：填料表面覆盖有水层，恶臭气体与填料接触后溶解在水中，从气相转化为液相。填料的多孔性使其具有较大的比表面积，使气、液两相有更大的接触面积，有效增加恶臭物质在液相中的传递扩散速率。该过程为物理过程。

②生物吸收：水溶液中的恶臭成分被微生物吸收分解，恶臭成分从液相转入生物相的过程。

③生物氧化：通过微生物的氧化分解，恶臭污染物转化为微生物的营养物质，进入微生物的自身循环过程，从而达到降解恶臭污染物的目的。

图6.2.1-1  生物滤池设备原理示意图

（2）活性炭吸附

活性炭是由木质、煤质和石油焦等含碳的原料经热解、活化加工制备而成，具有发达的孔隙结构、较大的比表面积和丰富的表面化学基团以及特异性吸附能力较强的炭材料。活性炭吸附除臭原理即利用活性炭的空隙结构，将恶臭气体进行物理吸附的过程。一般用于低浓度臭气和除臭系统的后处理。

（3）微生物除臭剂

微生物除臭剂是由菌、酶和营养物质制成的复合性生物活性剂，成分包括芽孢杆菌、乳酸菌、酵母菌、放线菌，丝状真菌等多种微生物及蛋白酶、脂肪酶、淀粉酶、纤维素酶等生物酶和益生元，除臭原理与生物滤池相同。

根据《生活垃圾除臭剂技术要求》（CJ/T516-2017）的性能要求，生物型除臭剂相关参数见前文表2.1.4-4，对氨、硫化氢的去除率均≥70%。参考《微生物除臭剂消除垃圾压缩中恶臭的效果评估》（罗永华、方向平等，广东省微生物研究所），空气中的NH3含量在喷洒了微生物除臭剂后比喷洒前下降了60%，H2S含量未检出；参考《微生物除臭剂的应用现状与前景》（马晓宇，《畜牧兽医杂志》第38卷第3期，2019年），德国进口除臭剂洁博士对NH3的最高去除率可达到82.98%，对NH3的最高去除率可达到78.33%。

6.2.1.3本项目恶臭处理措施可行性分析

本项目选用生物过滤法+吸附法相互组合技术，同时利用微生物除臭剂配合除臭。其中生物过滤法、活性炭吸附法均属于《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ1106-2020）推荐的可行技术（参考）。

类比《长沙市餐厨垃圾无害化处理建设项目竣工环境保护验收监测报告》（华泽检字（2014）第270号），类比项目采用厌氧发酵工艺，日处理餐厨垃圾375t/d，餐厨垃圾预处理废气经生物过滤除臭系统处理后经15m排气筒排放。根据其监测结果，处理前NH3的产生量为0.98~1.09kg/h，H2S的产生量为0.04~0.06kg/h。处理后NH3的排放量为0.01~0.02kg/h，H2S的排放量为0.003~0.004kg/h。生物过滤除臭系统对NH3的处理效率约98%，对H2S的处理效率约为92%。

类比《深圳市罗湖去餐厨垃圾处理厂建设项目竣工环境保护验收监测报告》（2017年12月），类比项目采用厌氧发酵工艺，日处理餐厨垃圾300t/d。综合车间废气、水解酸化罐等恶臭废气经生物滤池处理后经15m排气筒排放。根据其监测结果，处理后NH3的排放量为0.023~0.035kg/h，H2S的排放量为0.0018~0.0026kg/h，臭气浓度值为977~1738。厂界无组织废气监测NH3、H2S和臭气浓度分别为0.018~0.086mg/m3、0.004~0.007mg/m3、13~18。类比工程有组织和无组织排放的NH3、H2S、臭气浓度均能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的排放标准限值要求。

综上，本项目采用“生物滤池+活性炭吸附设备”可以有效处理恶臭气体，综合处理效率保守取值80%，计算得到NH3、H2S的有组织和无组织排放的NH3、H2S、臭气浓度均能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的排放标准限值要求。

为进一步降低恶臭气体造成的影响，建设单位还应采取定期检查生产设备、输送管道，加强环境管理，规范操作流程。加强厂区绿化，必要时增加绿化高度和密度。

6.2.2运营期水污染防治措施及其可行性

6.2.2.1厂区污水处理措施可行性

（1）冲洗溢出废水收集回流措施可行性

物料在卸料后利用车辆自配的高压水枪冲洗车辆料仓内壁，除了随冲洗水从出料口排至原料槽内，还会有一部分冲洗水溢出至原料槽边缘的地面上。建设单位在原料槽边缘外设置约30cm的集水沟，以收集溢出的冲洗水，使其回流至原料槽内。参考同类项目运营经验，集水沟示意见图6.2.2-1。

卸料过程中人工使用水枪对车辆料仓冲洗和清洁，大部分附着的物料会被冲入原料槽，仅有少部分洒到原料槽边缘。洒出的部分可以用水枪冲入原料槽内，并配合拖把进行清洁。集水沟位于原料槽边缘，可有效收集溢出的冲洗废水。

图6.2.2-1  集水沟示意图

（2）车间拖地废水、员工生活污水处理措施可行性

厂区内设隔油池+三级化粪池处理车间拖地废水、员工生活污水。类比《广州安芮洁环保科技有限公司餐厨垃圾黑水虻处理项目竣工环境保护验收监测报告（2018年8月）》，类比工程的全厂废水经化粪池处理后排入区域污水处理厂处置。其废水监测数据见下表所示。

表6.2.2-1  类比项目生产废水监测结果表  单位mg/L，pH除外

| 点位名称 | 采样时间 | 监测项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | CODcr | BOD5 | SS | NH3-N |
| 厂区生活污水排放口 | 2018.8.1 | 7.53-7.60 | 206-216 | 41-43.2 | 38-45 | 36-38.2 |
|  | 2018.8.2 | 7.49-7.54 | 215-228 | 43.9-45.6 | 46-51 | 34-37 |
| （DB44/26-2001）第二时段三级 |  | 6-9 | 500 | 300 | 400 | 无要求 |
| (GB8978-1996)三级标准 |  | 6-9 | 500 | 300 | 400 | 无要求 |

由监测数据可知，类比工程的废水能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准的处理要求，并进入当地污水处理厂处置。

结合前文影响预测章节分析可知，本项目采取“隔油池+三级化粪池”处置运营期的废水，也能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准的处理要求，以及濑湍污水处理厂和第三污水处理厂的进水水质要求。

6.2.2.2废水类别、污染物及污染防治设施信息表

按《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.2-2019）的要求，废水类别、污染物及污染防治设施信息表见下表6.2.2-2。

表6.2.2-2  废水类别、污染物及污染防治设施信息表

| 序号 | 废水类别（a） | 污染物种类（b） | 排放去向（c） | 排放规律（d） | 污染防治设施 |  |  | 排放口编号（f） | 排放口设置是否符合要求（g） | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染防治设施编号 | 污染防治设施名称（e） | 污染防治设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 车间拖地废水 | CODcr，BOD5，动植物油，悬浮物，氨氮 | 近期濑湍污水处理厂，远期第三污水处理厂 | 连续排放 | / | 近期濑湍污水处理厂，远期第三污水处理厂 | 隔油池+三级化粪池 | PF01 | √是 □否 | √企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 |
| 2 | 生活污水 | CODcr，BOD5，动植物油，悬浮物，氨氮 | 近期濑湍污水处理厂，远期第三污水处理厂 | 连续排放 | / | 近期濑湍污水处理厂，远期第三污水处理厂 | 隔油池+三级化粪池 |  |  |  |
| 3 | 雨水 | pH，SS | 园区雨水管网 | 间断排放、期间流量不稳定无规律 | / | / | / | PF02 | √是 □否 | □企业总排 √雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 |

6.2.3运营期地下水污染防治措施及其可行性

地下水污染的防治措施与保护对策应按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”和突出饮用水安全的原则确定。

6.2.3.1源头控制措施

本项目废水排放实行“雨污分流”的方式，车间拖地废水、生活污水经隔油池+化粪池处理后近期由槽罐车运至园区濑湍污水处理厂处理后外排，远期待崇左市中泰产业园第三污水处理厂及配套管网运营后则通过其处理后外排。雨水外排至园区雨水管网。

6.2.3.2分区防渗

根据前文水文资料调查内容，本项目所在区域以黏土层、灰岩为主，渗透系数K≥1×10-6cm/s，包气带防污性能属于中-弱。本项目地下水下游保护目标主要是项目所在位置的地下水水质以及地下水排泄区的客兰河。由地下水预测章节可知，本项目地下水污染控制较易，污染物类型不属于重金属、持久性有机污染物，因此防渗分区设置如下：

（1）重点防渗区：事故应急池、危废暂存间、原料槽。

（2）一般防渗区：预处理车间、后处理车间、养殖车间、备用养殖车间和成虫车间。

（3）简单防渗区：综合楼等其他区域。

重点防渗区要求等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，其中危废暂存间按《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）的防渗设计要求（K≤1×10-10cm/s）设置。一般防渗区要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的防渗设计要求设置。简单防渗区要求进行地面水泥硬化。

6.2.3.3应急处理措施

项目在厂区内设置1个事故水池，总容积630m3，事故水池依据地形建设。当隔油池+三级化粪池处理容量不足时，废水排入应急池内，待该隔油池+三级化粪池处理容量恢复后，将应急池内废水泵回处理，确保废水不外排。

6.2.3.4地下水污染监控措施

为掌握厂区及周边地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，项目运行后需定时监测厂区及周边地下水水质，以便及时准确反馈地下水水质状况，为防控地下水污染提供重要的依据。场地地下水流场特征，本次评价要求建设单位在厂区范围外设置2个地下水长期跟踪监测点，分别为现状监测点位的D2场地南面约50m和D3惠宁化肥厂。监测因子、频次详见后文8.3环境监测计划章节。建设单位应进行定期监测，以便及时发现问题及时采取措施。

6.2.4运营期噪声污染防治措施及其可行性

本项目的主要噪声源位于各生产车间内，距离声环境敏感点较远，总体上声环境不敏感，在此针对项目特征提出如下建议：在设计和设备采购阶段，充分选用先进的低噪设备，如选用低噪的风机、空压机、泵等。加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。功率较大（100kW以上）的风机，应集中布置，并设于室内或设置隔声机房。采取适当消音措施，减少气流脉动噪声。较大型机泵类设备还应加装防振垫片，减少振动引起的噪声。

根据预测结果，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的限值要求，说明噪声污染防治措施有效。

6.2.5运营期固废污染防治措施及其可行性

6.2.5.1生活垃圾和一般固废防治措施

分拣垃圾由分拣工序产生，主要为大块无机物（如玻璃、陶器、塑料等）。分拣垃圾、生活垃圾均进行日产日清，存储在预处理车间的垃圾桶内，交由园区环卫部门送至崇左市垃圾填埋场处置。

崇左市垃圾填埋场位于崇左市宁明县城东北面，距离崇左市约28km，垃圾填埋量为200t/d。使用期限为28年，占地面积249.2亩，设计库容233.08万m3。该填埋场2009年9月投入使用，实际建设库容为60万m3。目前已填埋58.5万m3，剩余库容1.5万m3，已开展扩容工程，并于2019年5月完成工艺图和施工图等。本项目产生的分拣垃圾和生活垃圾交由环卫部门送至崇左市垃圾填埋场处置可行。

6.2.5.2危险废物防治措施

厂区内危废暂存间设置于辅助用房内，占地面积约10m2，主要用于存储废活性炭。本项目活性炭吸附设备交由设备厂商负责维保，在更换过程中产生的废活性炭由厂商使用特殊包装容器盛放，同时设置标签和完善危险废物信息。当日维保工作结束后将其暂存于厂区内的危废暂存间内，定期交由有资质的单位转移和处置。

危废暂存间严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）以及《危险废物转移联单管理办法》等的要求，做好地面基础防渗，建立规范管理和技术人员培训制度，并制定详细的操作规程和应急预案，配合行政主管部门的日常监管。

6.3工程环保投资

本项目所需的环保投资详见下表。经初步估算，本工程总投资为7878.72万元，环保投资约为1134万元，环保投资约占工程建设投资的14.39%。

表6.3-1 本工程污染防治措施效果分析及投资估算表  单位：万元

| 序号 | 环保项目 | 阶段 | 措施 | 环保费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 施工期 | 道路硬化、施工围挡、定期洒水等 | 20 |
| 2 |  | 营运期 | 微生物除臭剂 | 50 |
| 3 |  |  | 集气罩+车间集气管道+7套车间微负压抽排风系统 | 210 |
| 4 |  |  | 生物滤池2套 | 100 |
|  |  |  | 活性炭吸附设施2套 | 80 |
| 5 |  |  | 餐厨垃圾专用收运车15辆 | 450 |
|  |  |  | 15m排气筒2根 | 30 |
| 6 |  |  | 厂区内绿化 | 30 |
| 7 | 废水 | 施工期 | 临时沉淀池1个、临时化粪池1个 | 6 |
| 8 |  | 营运期 | 隔油池1个、三级化粪池1个 | 10 |
| 9 |  |  | 重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区对应设置等效防渗层 | 100 |
| 10 | 噪声 | 施工期 | 设备保养、检修 | 2 |
| 11 |  | 营运期 | 防振垫片、消声装置、设备保养、检修 | 10 |
| 12 | 固废 | 施工期 | 垃圾桶若干，建筑垃圾委托外运 | 1 |
| 13 |  | 营运期 | 垃圾桶若干，危废暂存间1处 | 20 |
| 14 | 风险 | 营运期 | 事故应急池1个 | 15 |
| 合 计 |  |  |  | 1134 |

7环境影响经济损益分析

以建设项目实施后的环境影响预测与环境质量现状进行比较，从环境影响的正负两方面，以定性与定量相结合的方式，对建设项目的环境影响后果进行货币化经济损益核算，估算建设项目环境影响的经济价值。

7.1经济效益分析

根据项目可研报告，本项目总投资7878.72万元，年收入3482.54万元，工程经济效益较好，详见表7.1-1。

表7.1-1 项目经济效益统计表

| 序号 | 产品 | 收入（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 黑水虻鲜虫 | 500.01 |
| 2 | 黑水虻虫干 | 1800 |
| 3 | 生物有机肥 | 500 |
| 4 | 政府补贴 | 682.53 |
| 5 | 合计 | 3482.54 |

7.2社会效益分析

本项目实施后的社会效益主要体现在以下方面：

（1）餐厨垃圾为固体废弃物，项目使用餐厨垃圾作为主要原料，起到变废为宝、综合利用、节约资源的作用。

（2）有利于改善投资环境，促进经济持续、稳定的发展，实现和谐社会。

（3）本项目综合形成垃圾综合处理和养殖产品，具有一定的经济和社会效益。

（4）项目建成后，可提供一部分工作岗位，大部分员工使用本地人员，对缓解当地的就业压力，增加社会安定因素起到了积极作用。

项目运营期在废物收集和运输过程中，可能会对规划运输路线周围的环境造成一定的负面影响。主要表现在运输过程中餐厨垃圾和厨余垃圾的事故性洒漏，虽然本项目采取密封式垃圾运输车以减少臭气的散发，但一旦发生风险事故，对局部的影响较大。主要表现在：影响道路交通、严重影响道路的环境卫生，散发出难闻的恶臭等，对附近区域的群众和生态环境造成影响。因此，必须做好垃圾运输的包装工作，杜绝事故性洒落。

7.3环境效益分析

本项目环保投资1134万元，主要用于废气、废水、噪声等治理系统及设备的建设，环保投资占总投资的14.39%。

（1）环保设施运行成本估算

本项目建设除对环境工程进行一次性投资外，还包括设施折旧费、环保设施运行费、和环保设施维修费等。设施折旧费按工每年为环保投资的5％，环保设施每年折旧费约为56.7万元；环保设施运行费主要为环保设施运行过程中消耗的物料，按环保投资的1%计，为11.34万元/年；环保设施维修费按环保投资的2％计，为22.68万元/年。综上，项目的环保费用为90.72万元/年。

（2）环境保护经济效益估算

环境保护经济效益是指采取环保治理措施后获得的直接经济效益，结合本项目特点，主要是减少污染物排放的经济效益、经过治理措施后废物回收的经济效益获得的经济效益。

①资源回收经济效益

根据项目可研报告，项目部分产品外售综合利用，可年收入99.99万元。

②减少污染物效益

根据《中华人民共和国环境保护税法》（2016年12月25日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过，2018年1月1日起施行）相关条款，应税大气污染物、水污染物按照污染物排放量这和的污染当量数确定，应税大气污染物、水污染物的污染当量数，以该污染物的排放量除以该污染物的污染当量值计算。项目废水为依托污水集中处理，不计入环保税缴纳污染物。

2017年12月1日，经广西壮族自治区第十二届人大常委会第三十二次会议表决通过，广西壮族自治区大气污染物环境保护税适用税额为每污染当量1.8元，自2018年1月1日起施行。结合本项目污染物消减排放情况，计算项目采取环保措施所获得的经济效益，详见表7.3-1。

表7.3-1 项目削减污染物排污估算表

| 类别 | 污染物 | 消减排放量（t/a） | 污染当量值（kg） | 收费标准 （元/当量） | 产生的环境效益（折合环保税）（万元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NH3 | 12.95 | 9.09 | 1.8 | 0.26 |
|  | H2S | 1.20 | 0.29 |  | 0.74 |
| 合计 |  |  |  |  | 1.0 |

综合资源回收、减少污染物效益的经济效益，环保投资共挽回经济损失100.99万元/年。

以建设项目实施后的环境影响预测与环境质量现状进行比较，从环境影响的正负两方面，以定性与定量相结合的方式，对建设项目的环境影响后果进行货币化经济损益核算，估算建设项目环境影响的经济价值。

（3）环境影响经济损益效果

年环保费用的经济效益，可用因有效的环保防治措施而挽回的经济损失与保证这—效益而每年投入的环保费用之比来确定，年环保费用的经济效益按下式计算：

Z=SI / Hf

式中：

Z——年环保费用的经济效益；

Si——采取环保措施后每年挽回的经济损失；

Hf——每年投入的环保费用。

根据上述的环境经济效益分析，全年的Si为100.99万元，Hf为90.72万元，则本项目的环保费用经济效益Z为1.1，可见本项目的环境效益在较好。

7.4小结

综上所述，本项目的环保费用经济效益Z为1.1，环保投资经济合理可行，各项环保措施不仅较大程度的减缓项目对环境产生的不利影响，而且环境正效益显著，从环境经济角度考虑，项目建设合理可行。

8环境管理与监测计划

8.1环境管理

为了对项目环境保护工作进行统一有效的管理与监督，建立强有力的环境管理体制，必须建立健全环境保护管理和监督机构，明确各相关机构的具体职责和分工，同时制定全面完善的环境管理制度、措施和计划，实行统一管理，以利于环境保护与可持续发展。

8.2环境管理与监督机构

（1）环境管理机构

根据国家计委、国务院环会制订的《建设项目环境保护设计规定》，项目建成后管理机构中设环保机构。本项目环境影响主要表现在运营期的废气影响、废水影响、噪声影响、固废影响等。本项目应根据自身特点设立相应的环境管理机构。建议本项目建立由厂长负责，一名副厂长主管的专门环境管理机构——安全环保室，下设环保监测站，构成职责分明的环保管理体系。安全环保室设专（兼）职人员，负责日常环境管理工作，并接受当地、上级环保部门的技术指导和业务管理。

①施工期施工单位环境管理机构

在项目施工阶段，环境管理职责应由建设单位和施工单位负责，组建环境管理机构，配备专职环保人员，进行施工环境管理，并由当地生态环境局负责监督。

②运营期建设单位环境管理机构

在项目建成营运后，必须建立长期的项目管理机构，在机构中设立环境管理部门，配套专职环保人员，负责项目的环境管理，制定项目环保管理条例等。

③环保机构定员

施工期设2~3名环境管理人员。运营期应设定环保人员2~3名。

④环境管理实施体系

本项目应建立以厂长负责和岗位环保责任为主要内容的环保管理制度。建议设置专职的环保部门，由该部门负责人主持日常的环保工作。建立环保岗位责任奖惩制度，将环保岗位责任与员工经济利益挂钩。同时不断加强对员工的环保宣传教育，树立良好的环保意识，激励员工自觉做好环保工作。

（2）环境监督机构

当地生态环境局为本项目的环境管理监督机构。指导项目环境管理监督工作，具体负责项目环境管理监督工作，组织协调与该项目有关机构的环境保护工作，指导项目所在地环保部门执行各项法规，负责各项环保措施的竣工验收，负责对项目环保工作进行统一监督管理。

8.2.1环境管理制度

为了落实各项污染防治措施，加强环境保护工作管理，应当根据实际特点，制订各种类型的环保制度，并以文件形式规定，形成一套厂级环境管理制度体系，主要为：

（1）环保工作管理规章制度、环境保护工作实施计划；

（2）环保岗位责任制；

（3）环保工作奖惩制度；

（4）环保装置、环保设施运行操作规程；

（5）环保设施检查、维护、保养制度；

（6）环境监测制度，环境监测采样分析方法及点位设置、环境监测年度计划；

（7）巡回检查制度；

（8）环境污染事故应急预案；

（9）环境统计报告制度、环境保护指标考核管理办法。

8.2.2环境管理机构职责

环境管理机构主要职责有：

（1）场区主管负责统一指挥、协调，生产人员和管理人员相互配合；

（2）负责管理清洁生产和环保设施的正常运行；

（3）巡回检查并配合环保部门，共同监督场内环保工作的实施，加强污染防治对策的实施；

（4）提供及时的设备维修，确保环保设施正常、有效运行；

（5）定期进行污染物监测，掌握环保设施运行动态情况；

（6）定期统计企业用水情况、废水产排情况，有效控制废水产生量；

（7）做好台账记录和管理。记录内容包括基本信息、生产设施运行管理信息、污染治理设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等。生产设施、污染治理设施、排放口编码按照排污许可证副本中载明的编码记录；

（8）制定环保指标考核管理办法、环保工作实施计划及环保工作奖惩办法等。

8.2.3环境管理要求

参照《崇左市人民政府办公室关于印发崇左市江州区餐厨废弃物管理办法的通知》（崇政办规〔2018〕7号）中相关要求：

一、餐厨废弃物收运车辆应当具备下列条件：

（1）具有道路运输营运证、车辆行驶证；（2）具有全密闭、自动卸载装置；（3）按照规定喷印所属企业名称、标志、标号、反光标贴，车身颜色醒目且相对统一；（4）安装装卸计量系统、行驶记录仪或者卫星定位装置，并能够正常使用；（5）法律、法规和规章规定的其他条件。

二、餐厨废弃物收运应当遵守下列规定：

（1）按照收运协议约定的时间和频次清运餐厨废弃物；（2）遵守环境卫生作业标准和规范，收集后及时复位餐厨废弃物收集设施，清理作业场地，保持收集设施周边环境干净整洁；（3）分类收集、运输餐厨废弃物；（4）运输过程中不得抛洒滴漏；（5）保持车容整洁，行驶记录仪、装卸计量系统准确可靠，严格执行周期检查，并接受城市管理部门在线实时监督；（6）在收集当日内将餐厨废弃物送至处置场地；（7）建立餐厨废弃物收运台帐，每月10日前将上月处理的餐厨废弃物的来源、数量、流向、运行数据等情况报城市管理部门；（8）编制本单位餐厨废弃物收运应急预案，并报城市管理部门备案；（9）法律、法规和规章规定的其他要求。

三、餐厨废弃物处置应当遵守下列规定：

（1）按照处置服务协议接收收运单位收运的餐厨废弃物，不得接收未取得餐厨废弃物收运服务许可的单位或者个人运送的餐厨废弃物；（2）按照处置服务协议及相关技术标准对餐厨废弃物进行无害化和资源化处置，贮存和处置符合环境保护标准，通过规划、环境保护行政主管部门的审核和验收；（3）实施病媒生物预防控制措施；（4）保持场所电子监控设备和信息管理系统运行正常，并接受城市管理部门监督；（5）生产的产品出厂前应当取得产品质量检验合格报告，并将销售流向记入台账；（6）建立餐厨废弃物处置台帐，每月10日前将上月处理餐厨废弃物的来源、数量、产品流向、运行数据等情况报城市管理部门；（7）设备停产检修的，应当提前十五个工作日书面报告城市管理部门；（8）编制本单位餐厨废弃物处置应急预案，并报城市管理部门备案；（9）法律、法规和规章规定的其他要求。

8.2.4环境管理监督计划

环境管理机构根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）、《广西壮族自治区建设项目环境监察办法（试行）》（桂环发〔2010〕106号）等有关法律法规规章的规定，各级环境保护行政主管部门和监察机构对项目各阶段进行环境管理监督监察。

8.2.5排污管理要求

本工程无论在建设期或运行期均会对周边环境产生一定影响，必须通过环境保护措施来减缓和消除不利影响。为了保证环保措施的切实落实，使项目的社会、经济和环境效益得到协调发展，必须加强环境管理，使项目建设符合国家要求的经济建设、社会发展和环境建设的同步规划、同步发展和同步实施的方针。本项目主要污染物排放清单见下文的表8.2-1。

8.2.6建设单位应向社会公开的信息内容

参照《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部第31号令）的要求，建设单位应公开本项目的环境信息。向社会公开的信息内容如下：

（1）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模。

（2）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和排放量、超标情况，以及执行的污染物排放标准等。

（3）防治污染设施的建设和运行情况。

（4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况。

（5）突发环境事件应急预案。

（6）其他应当公开的环境信息。

表8.2-1  项目污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 污染物类别 | 排气筒编号 | 产污环节 | 环保措施 | 污染物 | 排放浓度μg /m3 | 排放量t/a | 排放高度 | 内径 | 排气温度 | 排放标准mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | DA001排气筒 | 预处理车间、养殖车间、后处理车间 | 收集废气至1#生物滤塔+1#活性炭吸附处理经15m高排气筒（DA001）排放。车间每日喷洒微生物除臭剂配合除臭。 | NH3 | 2.65 | 1.98 | 15 | 1.2 | 25 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的标准限值要求 |
|  |  |  |  | H2S | 0.28 | 0.21 |  |  |  |  |
|  | DA002排气筒 | 备用养殖车间、成虫车间 | 收集废气至1#生物滤塔+1#活性炭吸附处理经15m高排气筒（DA002）排放。车间每日喷洒微生物除臭剂配合除臭。 | NH3 | 2.08 | 1.26 | 15 | 1.2 | 25 |  |
|  |  |  |  | H2S | 0.15 | 0.09 |  |  |  |  |
| 无组织废气 | 面源编号 | 产污环节 | 环保措施 | 污染物 | 排放浓度mg/m3 | 排放量t/a | 排放高度 | 内径 | 排气温度 | 排放标准mg/m3 |
|  | / | 预处理车间 | 微生物除臭剂 | NH3 | / | 0.0434 | / |  |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的标准限值要求 |
|  |  |  |  | H2S | / | 0.0171 |  |  |  |  |
|  | / | 养殖车间 | 微生物除臭剂 | NH3 | / | 0.1009 | / |  |  |  |
|  |  |  |  | H2S | / | 0.0059 |  |  |  |  |
|  | / | 备用养殖车间 | 微生物除臭剂 | NH3 | / | 0.0673 | / |  |  |  |
|  |  |  |  | H2S | / | 0.0039 |  |  |  |  |
|  | / | 成虫车间 | 微生物除臭剂 | NH3 | / | 0.1314 | / |  |  |  |
|  |  |  |  | H2S | / | 0.0105 |  |  |  |  |
|  | / | 后处理车间 | 微生物除臭剂 | NH3 | / | 0.1682 | / |  |  |  |
|  |  |  |  | H2S | / | 0.0099 |  |  |  |  |
| 废水 | W1冲洗溢出废水 | 原料槽 | 原料槽边缘设置集水沟，收集回流至原料槽内 | / | / | 27.375 | / |  |  | 回流至原料槽内 |
|  | W2生产废水、W3生活污水 | 厂区拖地、综合楼 | 经自建“隔油池+三级化粪池”处理后排入园区污水处理厂处理 | COD | 125 | 0.230 | / |  |  | 近期濑湍污水处理厂进水水质要求、远期第三污水处理厂进水水质要求 |
|  |  |  |  | BOD5 | 69 | 0.127 | / |  |  |  |
|  |  |  |  | NH3-N | 13 | 0.023 | / |  |  |  |
|  |  |  |  | SS | 22 | 0.040 | / |  |  |  |
|  |  |  |  | 动植物油 | 8 | 0.015 | / |  |  |  |
| 固废 | S1 | 分拣垃圾 | / | 分拣垃圾 | / | 262.8 | / |  |  | 崇左市垃圾填埋场 |
|  | / | 废活性炭 | / | 废活性炭 | / | 5 |  |  |  | 有资质单位处置 |
|  | / | 生活垃圾 | / | 生活垃圾 | / | 7.3 | / |  |  | 崇左市垃圾填埋场 |

8.3环境监测计划

环境监测的目的是评价各项环保措施的有效性，对项目施工和运行过程中未曾预料到的环境问题及早做出反应，根据监测数据制定、改进和补充环保措施，以使项目对环境的影响降到最低程度。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ1106-2020），项目为非重点排污单位，污染源监测计划见表8.3-1。环境质量监测计划见表8.3-2。

表8.3-1  项目污染源监测计划

| 监测要素 | 监测点位 | 监测指标 | 监测频率 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | DA001排气筒、DA002排气筒 | 氨气、硫化氢、臭气浓度 | 半年1次 | 执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中规定的排放限值要求 |
|  | 四周厂界 （无组织排放） | 氨气、硫化氢、臭气浓度 | 每季度1次 | 执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中规定的排放限值要求 |
| 废水 | 污水设施排放口 | pH、SS、COD、BOD5、NH3-H、动植物油 | 每年1次 | 近期濑湍污水处理厂进水水质要求、远期第三污水处理厂进水水质要求 |
| 噪声 | 厂界东、南、西、北各设一个监测点 | 连续等效A声级 | 1次/季度，每次连续监测2天，每天昼夜各1次 | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准 |

表8.3-2  项目环境质量监测计划

| 监测要素 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 | 执行环境质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 叫东屯 | 氨气、硫化氢、臭气浓度 | 1次/年 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| 地下水 | 现状监测井D2、D3 | pH值、耗氧量（CODMn法）、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐 | 1次/年 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准 |

项目地下水质量监测点为地下水环境影响跟踪监测点。建设单位应按照监测计划频次委托有资质的检（监）测机构代其进行监测，并安排相关固定人员对监测数据进行记录、整理、统计和分析，对监测结果的真实性、准确性、完整性负责，监测结果以报表形式上报当地环境保护主管部门。

监测数据采集与处理按相关环境监测技术规范执行；监测方法采用国家规定的监测采样和分析化验方法，评价标准执行此次评价中经批复的国家标准。废气、环境空气质量数据采集、处理、检测分析按国家环保总局发布的《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单、《环境监测技术规范》、《空气和废气监测分析方法》进行；废水、地表水及地下水环境数据采集、处理、检测分析按国家环保总局发布的《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）、《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）、《地表水和污水监测技术规范》、《地下水环境检测技术规范》、《水和废水监测分析方法》进行；噪声监测按《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行。

8.4排污口规范化

根据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，排污口的规范化要符合环境监理部门的有关要求。

8.4.1排污口规范化管理的基本原则

（1）向环境排放污染物的排污口必须规范化。

（2）根据工程的特点，考虑列入总量控制指标的污染物，排放废气、废水排污口为管理的重点。

（3）废气排放口必须符合规定的高度和按《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求，设置直径不小于75mm的采样口。如无法满足要求的，其采样口与环境监测部门共同确认。条件许可时，对主要排放源的环保处理设施的关键运行参数安装在线监测反馈设施，便于日常现场监督检查。

（4）污水排放的采样点设置应按《污染源监测技术规范》要求，主要设置在企业总排口、污水处理设施的进水和出水口等处。

（5）设置规范的、便于测量流量、流速的测速段。

（6）污染物排放口，应按国家《环境保护图形标志》（15562.1-1995）与GB15562.2-1995的规定，设置国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌；本项目废气排放口和废水处理设施均应设置相应标志，并进行专人管理。

（7）在厂区固废堆放场位置设置环保标志牌，设置防雨、防扬散、防流失、防渗漏等措施。

8.5排污许可要求

根据《排污许可证管理暂行规定》及《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号），建设单位应当在投入生产或使用并产生实际排污行为之前，依法按照排污许可证申请与核发技术规范提交排污许可申请，申报排放污染物种类、排放浓度等，测算并申报污染物排放量，申请领取排污许可证。

8.6环保验收要求

《建设项目环境保护管理条例（2017年修正）》、《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评〔2017〕4号）等规范或文件已明确：建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照相关办法规定的程序和标准，组织对环境保护设施进行验收。项目环保设施“三同时”竣工验收一览表见表8.6-1。

表8.6-1  项目环保设施“三同时”竣工验收一览表

| 验收类别 |  |  | 环保内容 | 验收标准或效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期 |  |  |  |  |
| 1 | 废气 | 各生产车间 | ①预处理车间内每日喷洒微生物除臭剂，卸料、分拣工序设置集气罩，预处理车间保持微负压状态，收集废气至1#生物滤塔+1#活性炭吸附设施处理，由15m高排气筒DA001排放；养殖车间、后处理车间每日喷洒微生物除臭剂，车间保持微负压状态，收集废气至1#生物滤塔+1#活性炭吸附设施处理，由15m排气筒DA001排放。 ②备用养殖车间、成虫车间每日喷洒微生物除臭剂，车间保持微负压状态，收集废气至2#生物滤塔+2#活性炭吸附设施处理，由15m排气筒DA002排放。 ③各车间每日喷洒微生物除臭剂配合除臭；各车间四周设置绿化带围绕；场地边界设置绿化带；减少无组织恶臭排放。 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的标准限值要求 |
| 2 | 噪声 |  | 选用低噪声设备；安装减振垫、消声器、放置于独立密闭房间，加强绿化。 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 工业企业厂界环境噪声排放限值要求 |
| 3 | 废水 | 车间拖地废水、生活污水 | 隔油池+三级化粪池 | 近期濑湍污水处理厂进水水质要求、远期第三污水处理厂进水水质要求 |
| 4 |  | 原料槽废液 | 在原料槽边缘外设置约30cm的集水沟，以收集溢出的冲洗水，使其回流至原料槽内。 | 回流至原料槽内 |
| 5 | 固废 | 分拣垃圾 | 委托当地环卫部门清运处理 | 得到妥善处理 |
| 6 |  | 生活垃圾 |  |  |
| 7 |  | 废活性炭 | 厂区内危废暂存间设置于辅助用房内，占地面积约10m2，主要用于存储废活性炭。定期交由有自资质单位处置。 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相应要求 |
| 8 | 地下水 | 分区防渗 | 重点防渗区：事故应急池、危废暂存间、原料槽。一般防渗区：预处理车间、后处理车间、养殖车间、备用养殖车间和成虫车间。简单防渗区：综合楼等其他区域。 |  |
| 9 |  | 跟踪监测 | 现状监测井D2、D3作为地下水水质监控井。 |  |
| 10 | 风险管控措施 |  | 厂区内设事故应急池1座，18m×10m×3.5m，与消防水池并列位于厂区南面厂区出入口旁。 |  |

9环境影响评价结论

9.1项目概况

崇左市襄蓝环保科技有限公司拟于崇左工业区新区内建设崇左市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目（项目代码为2019-451403-75-02-044449）。建设单位采用黑水虻养殖技术回收处理餐厨废弃物，设计处理规模为100t/d，一次性建成预处理车间、后处理车间、养殖车间（处理规模60t/d）、备用养殖车间（处理规模40t/d）、成虫车间等主体工程和配套公辅设施。所收集的餐厨废弃物主要来自崇左市江州区、扶绥县县城及宁明县县城范围内居民日常生活产生的厨余垃圾，以及餐饮企业、学校、机关单位等产生的餐饮垃圾。项目不分期施工，总施工期8个月，总投资7878.72万元。运营期定员20人，年生产365天，每天运行24h。

9.2环境质量状况调查

（1）环境空气

①达标区判定及基本污染物质量现状

本次评价收集2019年崇左市环境空气质量监测数据，数据来源于生态环境部环境工程评估中心。数据结果显示，崇左市2019年环境空气二氧化硫、二氧化氮、细颗粒物、可吸入颗粒物、一氧化碳、臭氧的评价项目均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单要求，项目所在区域为达标区。

②其他污染物补充监测情况

本次评价设置1个环境空气监测点G1兴隆屯，在场地西面下风向1.4km处，并委托监测H2S、NH3、臭气浓度。监测结果显示，硫化氢和氨气1小时平均浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的限值要求，臭气浓度仅列出监测值作为参考。

（2）地表水环境

本次评价引用《广西国华稀土新材料有限公司年产1000吨氟化稀土500吨氟化锂或纳米稀土功能材料项目环境影响报告书》的水质监测数据，监测时间为2019年7月2日至4日。地表水监测项目为水温、pH值、悬浮物、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、氨氮、石油类、粪大肠菌群、铅、镉、砷、汞、六价铬、锰、氟化物等共18项。监测断面分别为W1国盛临时排污口上游0.5km、W2响水河与左江汇合口上游0.1km、W3濑湍污水处理厂排污口上游0.5km、W4响水河与左江汇合口下游1km、W5响水河与左江汇合口下游3km。监测结果显示，左江、响水河各监测断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准限值要求；悬浮物满足《地表水资源质量标准》（SL63-94）的三级标准。

（3）地下水环境

本次调查设置3个地下水监测点位并委托监测，监测点分别为D1岜模外-高铁线地下水露头、D2项目场地南面厂界、D3惠宁化肥。监测因子包括pH值、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总大肠菌群共8项基本水质因子和八大离子（K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-）。委托监测时间为2020年5月18日，监测频率为1天/次。监测结果显示，三个监测点位中总大肠菌群指标均超标，其他各项监测指标均达到《地下水质量标准》（GB/T14843-2017）Ⅲ类标准浓度限值要求。各个监测点总大肠菌群超标原因主要是受区域村庄地表生活污染源的影响。

（4）声环境

本次在厂界的东、南、西、北面共设置4个厂界噪声监测点，委托监测昼间、夜间的场地噪声值。监测时间为2020年5月13日-14日。监测结果显示，项目用地的各边界昼间、夜间监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准要求。

（5）土壤环境

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》附录A类别判断，本项目属于Ⅳ类项目，不开展评价工作，故不进行现场监测。根据现场调查，项目用地周边土壤现状主要为旱地，多种植甘蔗，另外还有部分荒地。

（6）生态环境

项目厂址位于崇左工业区新区主干道工业大道北侧，场用地属于剥蚀堆积丘陵地貌，地形起伏较大，相对高差约30m左右。根据现场调查，项目周边主要为甘蔗种植，厂区占用的为甘蔗种植地，厂区周围也多为甘蔗种植地，只有在石山上分布有灌、草丛，荒地则以草本为主。项目周边因长期受人类活动频繁影响，评价区未发现有大型野生动物，现存的野生动物主要为一些常见的蛇类、蛙类、鸟类、昆虫等。

9.3污染源排放情况

（1）施工期污染源排放情况

①施工期废气污染源

施工期间大气污染源主要为施工扬尘、施工机械废气。施工场地扬尘大小由物料的干湿程度、施工作业方式、施工现场的风力大小等因素决定，一般在扬尘点下风向的0~50m为重污染带，50~100m为较重污染带，100~200m为轻污染带，200m范围以外对大气影响甚微。施工机械废气由施工场地的挖土机、推土机、运输车辆等产生，主要污染物为CO、NOx、非甲烷总烃等。施工期间，施工机械和车辆在施工现场内进行随机移动，源强排放表现为间歇性特征，产生的废气量较少。

②施工期废水污染源

施工期间水污染源包括施工废水、施工人员生活污水。施工废水主要为施工机械和车辆清洗废水，其污染物以SS为主。施工人员生活污水产生量约为1.6m3/d，主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油。

③施工期噪声污染源

施工期声污染源由施工机械设备作业、施工车辆行驶等过程产生。不同施工阶段各类施工机械在距离噪声源5m的声压级范围在75.0~95dB(A)之间。

④施工期固废污染源

项目施工期产生的固体废物主要有废弃土方、建筑垃圾和由施工人员产生的生活垃圾。本项目用地的“三通一平”工作由园区管委会负责，施工期产生的废弃土方由园区管委会负责处置。施工过程中产生的建筑垃圾主要包括地表开挖的泥土、渣土、施工剩余废物料等，建设单位按要求向市政管理部门申报，妥善弃置消纳。施工人员产生的生活垃圾约为0.01t/d。

（2）运营期污染源排放情况

①运营期废气污染源

项目运营期主要废气为G1卸料废气、G2分拣废气、G3养殖车间废气、G4备用养殖车间废气、G5分离废气、G6成虫车间废气、G7堆肥废气、G8烘干废气、G9食堂油烟。预处理车间采取物料添加微生物除臭剂，车间内每日喷洒微生物除臭剂，卸料、分拣工序设置局部集气罩，预处理车间保持微负压状态，收集废气至1#生物滤池+1#活性炭吸附设施处理，由15m高排气筒DA001排放；养殖车间、后处理车间每日喷洒微生物除臭剂，车间保持微负压状态，收集废气至1#生物滤池+1#活性炭吸附设施处理，由15m排气筒DA001排放。备用养殖车间、成虫车间每日喷洒微生物除臭剂，车间保持微负压状态，收集废气至2#生物滤池+2#活性炭吸附设施处理，由15m排气筒DA002排放。

本次评价采用类比法进行估算，估算排气筒DA001的NH3排放速率为0.226kg/h，排放浓度为2.65mg/m3；H2S排放速率为0.024kg/h，排放浓度为0.28mg/m3。排气筒DA002的NH3排放速率为0.144kg/h，排放浓度为2.08mg/m3；H2S排放速率为0.01kg/h，排放浓度为0.15mg/m3。

预处理车间无组织废气NH3排放速率为0.0050kg/h，H2S排放速率为0.0020kg/h。养殖车间无组织废气NH3排放速率为0.0115kg/h，H2S排放速率均为0.0007kg/h。备用养殖车间无组织废气NH3排放速率为0.0077kg/h，H2S排放速率均为0.0005kg/h。成虫车间无组织废气NH3排放速率均为0.0150kg/h，H2S排放速率均为0.0012kg/h。后处理车间无组织废气NH3排放速率为0.0192kg/h，H2S排放速率为0.0011kg/h。

食堂油烟经过高效油烟净化器后由竖向排烟道引至楼顶排放，项目食堂油烟净化后浓度0.15mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准》（GBl8483-2001）的限值要求（最高允许排放浓度2.0mg/m3）。

（2）运营期废水污染源

项目运营期废水污染源主要为W1冲洗溢出废水、W2车间拖地废水、W3员工生活污水。本次采用类比法进行估算，估算得到W1冲洗溢出废水产生量为0.075m3/d。各污染物浓度取值为CODcr1200mg/L，BOD5 600mg/L，动植物油200mg/L，悬浮物400mg/L，氨氮20mg/L。W2车间拖地废水的废水量为2.34m3/d，各污染物浓度为CODcr 250mg/L，BOD5 200mg/L，悬浮物300mg/L，氨氮15mg/L。W3员工生活污水量为2.7m3/d，各污染物浓度为CODcr 250mg/L，BOD5 150mg/L，动植物油100mg/L，悬浮物150mg/L，氨氮15mg/L。

（3）运营期噪声污染源

运营期噪声主要来自生产过程中设备运行。本次采用类比法估算，类比得到运营期间各运行设备经措施处理后的噪声源强在65~75dB(A)之间。

（4）运营期固废产生情况

运营期间主要有S1分拣垃圾、员工生活垃圾、废活性炭。分拣垃圾由分拣工序产生，主要为大块无机物（如玻璃、陶器、塑料等），产生量约为262.8t/a。运营期间员工生活垃圾产生量为7.3t/a。废活性炭由设备在设备厂家进行维保时产生，每月更换1次，属于危险废物，类别为HW49，废物代码为900-041-49，产生量为15t/a。危废采用特殊包装容器盛放，暂存于厂区内的危废暂存间内，定期交由有资质的单位转移和处置。厂区内危废暂存间设置于辅助用房内，占地面积约10m2，主要用于存储废活性炭。

9.4主要环境影响

（1）施工期主要环境影响

①施工期废气主要影响

施工单位应注意施工场地扬尘控制，在大风干燥天气必须实施洒水进行抑尘，洒水次数和洒水量视具体情况而定，同时尽量减少建材的露天堆放。在施工过程中必须选用高性能、低污染的施工机械，减轻燃料废气对区域环境空气的影响。

②施工期废水主要影响

施工期设置简易沉淀池处理施工废水，在施工工地周围设置排水明沟，将雨水径流引入项目区沉淀池中进行沉淀处理后用于场内洒水降尘，对周边环境影响不大。本项目施工人员生活污水经临时化粪池处理后由槽罐车运至濑湍污水处理厂处理，对周围环境影响较小。

③施工期噪声主要影响

施工期昼间、夜间噪声在施工场界外一定区域内均超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准值。项目周边300m内无敏感点分布，但为减少项目施工噪声对周边环境影响，施工期间应严格执行有关施工期的规定，并尽量缩短施工周期，避免夜间施工，把施工期间噪声环境降低到最低程度。此外还要对建筑材料及废物的运输严格控制，尽量避开居民的休息时间，减少影响范围。

④施工期固废主要影响

施工期弃土及建筑垃圾运至市政管理部门指定地点堆放，需办理建筑垃圾及弃土处置许可文件等相关手续。施工期间的生活垃圾由环卫部门统一收集处理。施工期产生的固体废物经妥善处理后，对环境影响较小。

⑤施工期生态影响

工程在竣工后通过绿化措施，对项目厂区内可以绿化地段进行植被覆盖，植被能得到一定程度的恢复，同时也起到减轻水土流失、净化空气和美化环境等作用，使项目区域生态功能得到改善。项目建设对生态环境影响较小。

（2）运营期主要环境影响

①运营期大气环境主要影响

本项目所在区域2019年环境空气质量为达标区。根据预测结果，新增污染源正常排放下NH3、H2S的短期贡献值最大浓度占标率≤100%，现状达标污染物的叠加值浓度满足相应环境质量标准要求。废气非正常工况下NH3、H2S的短期浓度贡献值满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准要求。项目厂界外无超标区，无需设置大气环境防护区。厂区下风向氨气最大浓度落地点位于（50,0），在厂区内中心北面（即养殖车间区域），硫化氢最大浓度落地点位于（-50,100），在厂区内综合楼北面（也为养殖车间区域），故厂区内综合楼办公区受恶臭影响不大。根据调查，厂区最近敏感点位于厂界上风向300m，下风向最近敏感点距离1050m，周边敏感点受影响不大，故排气筒的布局合理。

根据调查，本项目与周边环境最近的敏感点叫东屯距离为东面300m，处于项目上风向。根据大气影响预测结果，项目臭气到叫东屯的最大贡献值为NH3 19.49775μg/m3、H2S 5.61728μg/m3，达到《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准，故项目建成运行、采取除臭措施后，排放的臭气对叫东屯影响不大。根据2020年7月23日对最近敏感点叫东屯（项目东面、上风向）环境空气质量补充监测结果，氨20~50μg/m3，硫化氢、臭气浓度均未检出，详见附件6-3。

本项目厂界外南面630m为在建南崇城际铁路、880m为南友高速公路，根据预测结果，项目到最近铁路NH3、H2S浓度13.77775μg/m3、1.25775μg/m3，到最近高速路NH3、H2S浓度11.24785μg/m3、1.0293μg/m3，均低于最大落地浓度，满足HJ2.2-2018附录D标准限制要求。故项目建成运行、采取除臭措施后，排放的臭气对周边高速路、铁路影响不大。

综上，项目造成的大气环境影响可以接受。

②运营期地表水环境主要影响

本项目产生的废水主要为生产废水和生活污水，经“隔油池+三级化粪池”处理后，依托园区污水厂处理，不外排，对周边水环境影响不大。项目所在地污水规划排入第三污水处理厂。由于第三污水处理厂尚未实施，故近期拟排入濑湍污水处理厂，该污水厂已建成运行，距离本项目不远，约3.8km，且项目废水产生量较少，利用槽罐车运输废水至濑湍污水厂措施可行。项目北面分布有濑瑞镇江边饮用水水源保护区、濑瑞镇旧街饮用水水源保护区、渠旧镇渡口饮用水水源保护区，距离本项目分别约为6km、4.1km、7.3km，各保护区取水口均设于左江，左江为周边濑瑞镇、濑滤村等居民点饮用水源。本项目不外排废水，且距离较远，对左江水环境影响不大。项目南面有客兰河流经，最近距离项目边界150m，本项目废水不外排，正常工况下对客兰河水环境影响不大。一旦发生废水非正常排放、风险事故排放等情况，将可能径流至客兰河水体，对其产生一定影响。故项目场地四周应布设废水外溢拦截、收集设施，避免对周边水体造成影响。

③运营期地下水环境主要影响

正常情况下，项目生产车间做好防渗及水泥硬化处理，且项目生产使用设备均为密封设备，可避免地下水泄漏影响。一般情况下，可通过现场视察发现设备及构筑物是否发生设备表面或硬化面破损等现象，若有废水泄漏，可及时采取措施，不会任由废水漫流渗漏。而对于泄漏初期短时间物料暴露而污染的少量土壤，则会尽快通过挖出进行处置，不会任其渗入地下水。正常工况下项目对地下水环境影响很小。

在非正常情况下，发生泄漏事故10天后，污水处理池地下水下游方向COD最大预测浓度峰值达到0.2mg/L，原料槽废水地下水下游方向COD最大预测浓度峰值达到0.24mg/L，均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的浓度限值（COD≤3mg/L）要求；污水处理池地下水下游方向NH3-N最大预测浓度峰值达到0.006mg/L，原料槽废水地下水下游方向NH3-N最大预测浓度峰值达到0.004mg/L，满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）的浓度限值（NH3-N≤0.2mg/L）要求标准。

②废水发生泄露后42天到达客兰河（150m，0m），污水处理池到达客兰河的水质污染物COD浓度为0.53mg/L、氨氮浓度为0.016mg/L，原料槽废水到达客兰河的水质污染物COD浓度为0.64mg/L、氨氮浓度为0.011mg/L，均为地下水下游方向浓度峰值，满足《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准限值要求，且该浓度值COD、氨氮为未检出。

⑤运营期声环境主要影响

本项目投入使用后，新增噪声污染主要来源于传输带、分离机、搅拌机、烘干机、风机、泵等设备运行产生的噪声。对于机械设备噪声，采用低噪声设备，在基础上采取减振、消音、厂房隔声、绿植等降噪措施。预测结果表明，本项目运营期产生的噪声采取噪声减缓措施和距离衰减后，厂界四周昼、夜间噪声预测值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

⑥运营期固废主要影响

运营期间固废主要有分拣垃圾、生活垃圾和废活性炭。本项目餐厨垃圾分拣出的垃圾，与生活垃圾相近，故可与生活垃圾一起送至崇左市生活垃圾填埋场处置，影响不大。废活性炭暂存于厂区内的危废暂存间内，定期交由有资质的单位转移和处置。厂区内危废暂存间设置于辅助用房内，占地面积约10m2。

9.5环境风险评价

本项目风险物质为排放废气的氨气和硫化氢。计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q小于1，环境风险潜势为Ⅰ，本次评价仅做简单分析。

项目的危险物质主要为硫化氢（H2S）、氨气（NH3）。生产过程潜在的环境风险主要是在存储过程中的泄露和火灾、以及环保措施运行中的泄漏。依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）进行辨识，厂区内无重大危险源，环境风险较低。本项目涉及的危险物料使用量和储存量较少，可能发生的风险事故较单一，一旦发生风险事故，只要严格采取本报告中要求的风险应急措施，并及时启动应急预案，可有效减轻事故对周边环境及人群造成的影响和危害。

9.6环境保护措施

（1）施工期环境保护措施

①施工期大气污染防治措施

施工期间建设单位采取清扫和洒水、控制施工车辆车速、对施工场地内进行道路硬化、在施工场地边界设置围挡等措施控制扬尘的产生和扩散。项目场地位于山顶，周边地势开阔有利于施工期大气污染源的扩散和稀释，考虑到其排放表现为阶段性特征，且影响范围有限，故定性分析认为在采取对应措施后，可有效减轻施工期大气污染的影响。

②施工期水污染防治措施

建设单位拟在施工场地内设临时沉淀池，施工废水经临时沉淀池处理后部分回用于机械和车辆冲洗，部分用于洒水降尘。施工人员生活污水经临时化粪池处理后由槽罐车运至濑湍污水处理厂处理。

建设单位还应在施工期间制定严格的施工环保管理制度，教育施工人员自觉遵守规章制度，并加以严格监督和管理。对于施工人员的吃住等生活地点应统一安排；禁止向项目区域外倾倒一切废弃物，包括施工和生活废水、建筑和生活垃圾等。

③施工期噪声污染防治措施

施工单位要严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的规定，合理安排施工计划，禁止高噪声设备在夜间（22:00～06:00）作业。加强声源的噪声控制，尽可能选用噪声较小的施工设备，同时经常保养设备，使设备维持在最低声级状态下工作。动力机械设备都应适时维修，特别对因松动部件的震动或降低噪声部件的损坏而产生很强噪声的设备，更应经常检查维护。注意做好接触高噪声人员的劳动保护，采取轮岗、缩短接触高噪声时间、配带防声耳塞、耳罩等措施减轻噪声的影响程度。

④施工期固废污染防治措施

本项目用地的“三通一平”工作由园区管委会负责，施工期产生的废弃土方由园区管委会负责处置。施工过程中产生的建筑垃圾主要包括地表开挖的泥土、渣土、施工剩余废物料等，建设单位按要求向市政管理部门申报，妥善弃置消纳。施工期产生的生活垃圾收集后由园区环卫部门处置。施工单位须严格按照《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》的相关要求执行。

（2）运营期环境保护措施

①运营期大气污染防治措施

本项目在物料添加微生物除臭剂，且车间每日喷洒微生物除臭剂之后，在卸料、分拣、虫沙分离、烘干、堆肥工序设置集气罩，同时各车间保持微负压状态，收集废气至生物滤池+活性炭吸附设施处理后，由15m高排气筒排放。此外，各车间每日喷洒微生物除臭剂配合除臭；各车间四周设置绿化带围绕；场地边界设置绿化带。为进一步降低恶臭气体造成的影响，建设单位还应采取定期检查生产设备、输送管道，加强厂区绿化，必要时增加绿化高度和密度，加强环境管理，规范操作流程等措施。

②运营期水污染防治措施

运营期间按雨污分流原则，车间拖地废水、员工生活污水均经过隔油池+三级化粪池收集后近期由槽罐车运至园区濑湍污水处理厂处理后外排，远期待崇左市中泰产业园第三污水处理厂及配套管网运营后则通过其处理后外排。雨水通过厂区内的雨水收集管路排至园区雨水管网。

③运营期地下水污染防治措施

厂区内实行分区防渗措施，重点防渗区为事故应急池、危废暂存间、原料槽。一般防渗区为预处理车间、后处理车间、养殖车间、备用养殖车间和成虫车间。简单防渗区为综合楼等其他区域。重点防渗区要求等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，其中危废暂存间按《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）的防渗设计要求（K≤1×10-10cm/s）设置。一般防渗区要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的防渗设计要求设置。简单防渗区要求进行地面水泥硬化。

跟踪监测措施为将现状监测点位的D2和D3作为地下水水质监控井。

应急处理措施为厂区内设置1个事故水池，总容积630m3。

④运营期噪声污染防治措施

在设计和设备采购阶段，充分选用先进的低噪设备，如选用低噪的风机、空压机、泵等。加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。功率较大（100kW以上）的风机，应集中布置，并设于室内或设置隔声机房。采取适当消音措施，减少气流脉动噪声。较大型机泵类设备还应加装防振垫片，减少振动引起的噪声。

⑤运营期固废污染防治措施

运营期间产生的分拣垃圾、生活垃圾均进行日产日清，交由园区环卫部门送至崇左市垃圾填埋场处置。厂区内危废暂存间设置于辅助用房内，占地面积约10m2，主要用于存储废活性炭。废活性炭暂存于危废暂存间内，定期交由有资质的单位转移和处置。

9.7公众参与情况

在环评报告编制期间，建设单位于2020年4月16日通过其官网进行了第一次环境影响评价公示。在得到环评征求意见稿后，建设单位按《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号）的要求，于2020年6月9日至6月29日分别通过网络、报纸、现场张贴等方式进行了第二次环境影响评价公示。两次公示期间，建设单位均未收到公众反馈意见。

9.8环境影响经济损益分析

本项目的投资建设将会减缓崇左市餐厨废弃物的处理压力，促进崇左市餐厨废弃物管理政策和处理技术规范的顺利推行，同时可以解决部分劳动就业问题，对崇左市的社会稳定和人民生活水平的提高起到积极作用。通过计算，本项目的环保费用经济效益Z＞1，说明环保投资与环保费用的经济效益是良好的。从环境经济观点的角度看，项目是合理可行的。

9.9环境管理与监测计划

在项目施工阶段，环境管理职责应由建设单位和施工单位负责，组建环境管理机构，配备专职环保人员，进行施工环境管理，并由当地生态环境局负责监督。在项目建成营运后，必须建立长期的项目管理机构，在机构中设立环境管理部门，配套专职环保人员，负责项目的环境管理，制定项目环保管理条例等。

为了落实各项污染防治措施，加强环境保护工作管理，建设单位应当根据实际特点和本次评价的要求，制订各种类型的环保制度，并以文件形式规定，形成一套厂级环境管理制度体系，明确各环境管理机构的职责。建设单位要参照《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部第31号令）的要求，及时、健全地公开本项目的环境信息。运营期间要按本次评价要求，完善污染源监测计划和环境质量监测计划，自行监测或委托其他机构完成监测方案，并以报表形式上报当地环境保护部门。

此外，要按国家标准要求设立规范的排污口，并依法按照排污许可证申请与核发技术规范提交排污许可申请，申报排放污染物种类、排放浓度等，测算并申报污染物排放量，申请领取排污许可证。项目建成后，建设单位须按照相关办法规定的程序和标准，组织对环境保护设施进行验收。

9.10综合结论与建议

项目利用生物生理需求（黑水虻虫体消化代谢）降解餐厨废弃物，使餐厨废弃物转化为黑水虻自身养分从而获得动物性蛋白饲料原料，能实现餐厨废弃物的资源化利用和无害化处理。项目已取得选址意见和备案证明，符合国家产业政策要求，满足园区管委及部门的引进条件和产业服务需求。施工和运营期间所采取的污染物防治措施能够做到污染物长期稳定达标排放，使项目对周边环境产生影响均在可接受范围。环评期间，建设单位共开展两次环评信息公示，均未收到公众反馈意见。

因此评价认为，从环境保护的角度分析本项目建设可行。建设单位须在运营期间加强污染治理设施的日常运行管理、维修、保养，杜绝非正常工况发生，同时对职工进行培训，提高职工素质，严格工艺操作管理，减少人为因素造成的环境影响。